编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第68练，内容涵盖理解感抗XL=2πfL的概念，掌握纯电感电路中电流滞后电压90°的相位关系和功率特点。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 单一参数电路  第68练  纯电感电路(一)

一、单项选择题

1. 在交流电路中，线圈对电流的阻碍作用通常用（   ）表示。

| A. 感抗 | B. 容抗 |
| --- | --- |
| C. 电阻 | D. 阻抗 |

2. 纯电感电路中，线圈的主要作用是（   ）

| A. 储存磁场能量 | B. 储存电场能量 |
| --- | --- |
| C. 消耗有功功率 | D. 改变电源频率 |

3. 纯电感电路接入正弦交流电源后，电压与电流的相位关系为（   ）

| A. 电流超前电压90° | B. 电流滞后电压90° |
| --- | --- |
| C. 电压电流同相位 | D. 电压滞后电流90° |

4. 某纯电感线圈接在交流电源上，若电源频率降低而电压不变，电流表读数明显增大，主要原因是（   ）

| A. 电路电阻变小 | B. 线圈匝数变多 |
| --- | --- |
| C. 感抗数值减小 | D. 功率因数变大 |

二、多项选择题

5. 其他条件不变时，能使纯电感电路电流减小的做法有（   ）

| A. 提高电源频率 | B. 增大线圈电感 |
| --- | --- |
| C. 降低电源电压 | D. 减少线圈匝数 |

6. 用交流电流表测量纯电感电路电流时，正确的做法有（   ）

| A. 电流表串入电路 | B. 选用交流量程 |
| --- | --- |
| C. 量程先取较大档 | D. 表笔并在线圈两端 |

7. 关于纯电阻电路与纯电感电路的比较，正确的说法有（   ）

| A. 纯电阻电路电压电流同相 | B. 纯电感电路电流滞后电压 |
| --- | --- |
| C. 纯电阻电路消耗有功功率 | D. 纯电感电路消耗有功功率 |

8. 某纯电感电路中，电源频率为50 Hz，电感为0.2 H，电压有效值为220 V。下列判断正确的有（   ）

| A. 感抗约为62.8 Ω | B. 电流约为3.5 A |
| --- | --- |
| C. 有功功率约为零 | D. 电流相位超前电压 |

三、判断题

9. 感抗的大小只与线圈电感有关，与交流电频率无关。（   ）

10. 理想纯电感电路中，电感线圈只进行能量交换，不消耗有功功率。（   ）

11. 在纯电感电路中，电流达到最大值的时刻比电压达到最大值的时刻晚四分之一个周期。（   ）

12. 维修交流电感负载时，若线圈电流偏大，只需判断电源电压是否偏低。（   ）

四、简答题

13. 简述纯电感电路中频率变化对感抗和电流的影响。

五、计算题

14. 已知某纯电感线圈的电感为0.5 H，接在频率为50 Hz、电压有效值为220 V的正弦交流电源上。取π为3.14，求该线圈的感抗和电流有效值。

15. 有甲、乙两个纯电感线圈接在同一220 V、50 Hz交流电源上，甲线圈电感为0.2 H，乙线圈电感为0.4 H。取π为3.14，分别计算两线圈的感抗和电流有效值，并判断哪一个线圈电流较小。