编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第69练，内容涵盖理解感抗XL=2πfL的概念，掌握纯电感电路中电流滞后电压90°的相位关系和功率特点。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 单一参数电路  第69练  纯电感电路(二)

一、单项选择题

1. 交流通过理想线圈时，阻碍程度随电源条件和线圈参数变化，决定这种阻碍大小的主要量是（   ）

| A. 电源频率和线圈电感 | B. 电源电压和导线长度 |
| --- | --- |
| C. 电源电流和绝缘材料 | D. 电源相位和线圈匝向 |

2. 理想线圈接入正弦交流电路时，其主要作用可概括为（   ）

| A. 稳定直流电压 | B. 改变电源频率 |
| --- | --- |
| C. 储放磁场能量 | D. 转化热能耗散 |

3. 在同一时间轴比较纯电感电路的正弦量波形，符合相位关系的是（   ）
A. 电压波形滞后四分之一周期
B. 电流波形滞后四分之一周期
C. 两个波形同时到达最大值
D. 两个波形相差二分之一周期

4. 一台交流电磁铁由较高频率电源改接到较低频率、同电压电源后，出现电流偏大并发热的现象，主要原因是（   ）
A. 线圈感抗减小使电流增大
B. 线圈感抗增大使电流减小
C. 线圈电感减小使电压升高
D. 线圈电感增大使频率升高

二、多项选择题

5. 保持电源电压不变，能减小理想线圈交流电流的措施有（   ）

| A. 提高电源频率 | B. 增大线圈电感 |
| --- | --- |
| C. 降低电源频率 | D. 减小线圈电感 |

6. 使用双踪示波器观察纯电感电路相位关系时，正确的操作或判断有（   ）
A. 同一时基显示两路波形
B. 取样电阻获得电流波形
C. 比较峰值出现先后
D. 只读取两表有效值

7. 关于纯电阻电路与纯电感电路的比较，正确的说法有（   ）
A. 电阻电路电压电流同相
B. 电感电路电流滞后电压
C. 电阻电路消耗有功功率
D. 电感阻碍不受频率影响

8. 某理想线圈的电感为0.1 H，接入31.4 V、50 Hz的正弦交流电源，取π为3.14；若电压不变而频率升至100 Hz，下列判断正确的有（   ）
A. 初始感抗为31.4 Ω
B. 初始电流为1.0 A
C. 升频后电流为0.5 A
D. 升频后相位差为45°

三、判断题

9. 理想纯电感电路的瞬时功率有正有负，表示线圈与电源之间往复交换能量。（   ）

10. 纯电感线圈的端电压有效值增大时，在频率和电感不变的条件下，电流有效值随之增大。（   ）

11. 在纯电感电路中，若以电流为参考正弦量，则电压比电流滞后90°。（   ）

12. 交流电感负载电流偏小，一定是线圈匝间短路造成的。（   ）

四、简答题

13. 简述理想纯电感电路中有功功率和能量交换的特点。

五、计算题

14. 某实验线圈接在有效值24 V、频率50 Hz的正弦交流电源上，要求电流有效值不超过0.2 A。取π为3.14，求该线圈所需的最小感抗和最小电感。

15. 某纯电感线圈的电感为0.25 H，额定电流为0.8 A。线圈先接在40 V、50 Hz的交流电源上，后误接到40 V、25 Hz的交流电源上。取π为3.14，求：（1）两种频率下的电流有效值；（2）判断25 Hz时是否超过额定电流，并说明处理方向。