编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第7练，内容涵盖理解电阻的概念及影响因素(R=ρL/S)，了解电阻温度系数及其工程意义。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 电流与电阻  第7练  电阻与温度关系(二)

一、单项选择题

1. 电阻温度系数主要用于表示材料的（   ）

| A. 导体单位长度的阻值大小 | B. 单位温度变化的阻值变化程度 |
| --- | --- |
| C. 导体单位截面的电流大小 | D. 单位电流变化的电压变化程度 |

2. 精密标准电阻常采用锰铜或康铜等合金材料，主要目的是（   ）

| A. 增大导线长度便于绕制 | B. 提高表面散热便于冷却 |
| --- | --- |
| C. 降低机械强度便于加工 | D. 减小受热引起的阻值漂移 |

3. 一只白炽灯刚接通时灯丝较冷，与稳定发光后相比，刚接通瞬间灯丝的状态应是（   ）

| A. 阻值较小，电流较大 | B. 阻值较大，电流较小 |
| --- | --- |
| C. 阻值较小，电流较小 | D. 阻值较大，电流较大 |

4. 某设备用电阻式检测元件监测轴承温度，检修时发现温度升高而仪表显示方向相反，较可能的原因是（   ）

| A. 供电电压等级偏低 | B. 显示表量程选择偏大 |
| --- | --- |
| C. 元件特性与仪表不匹配 | D. 外壳接地电阻偏小 |

二、多项选择题

5. 同一金属线圈从室温升至工作温度后，下列判断正确的有（   ）

| A. 材料电阻率通常增大 | B. 线圈电阻值通常增大 |
| --- | --- |
| C. 截面积变化成为主因 | D. 冷热阻值可辅助估温 |

6. 安装电阻式温度检测线路时，合理做法有（   ）

| A. 选用匹配特性的元件 | B. 避开无关热源影响 |
| --- | --- |
| C. 保持接线端子可靠 | D. 加长引线提高灵敏度 |

7. 关于正温度系数元件与负温度系数元件，下列说法正确的有（   ）

| A. 正温元件升温阻值增大 | B. 负温元件升温阻值减小 |
| --- | --- |
| C. 两类元件可用于温度检测 | D. 两类元件阻值都呈线性 |

8. 某金属电阻在20 ℃时为40 Ω，电阻温度系数取0.004/℃，升至120 ℃后接在112 V恒压电源上。下列判断正确的有（   ）

| A. 温度升高量为100 ℃ | B. 热态电阻约为56 Ω |
| --- | --- |
| C. 工作电流约为2 A | D. 电功率一定会增大 |

三、判断题

9. 金属材料的电阻温度系数为正时，温度升高一般会使其电阻值增大。（   ）

10. 电阻率只由材料种类决定，在任何温度下都保持不变。（   ）

11. 维修电机时，可利用绕组冷态电阻和热态电阻的差异，辅助判断绕组温升情况。（   ）

12. 制作标准电阻时，材料的电阻温度系数越大，阻值稳定性越好。（   ）

四、简答题

13. 简述电阻温度系数在工程选材与检测中的作用。

五、计算题

14. 某负温度系数热敏电阻在25 ℃时阻值为2.00 kΩ，电阻温度系数近似取－0.005/℃。若温度升至45 ℃，求该热敏电阻的近似阻值。

15. 某直流双线供电线路每根铜导线长15 m，横截面积为2.5 mm²，20 ℃时铜的电阻率取0.0175 Ω·mm²/m，电阻温度系数取0.004/℃。线路工作温度升至60 ℃，负载电流为10 A，允许线路电压降不超过1.2 V。求：（1）20 ℃时两根导线的总电阻；（2）60 ℃时两根导线的总电阻；（3）线路电压降并判断是否满足要求。