编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第70练，内容涵盖理解容抗XC=1/(2πfC)的概念，掌握纯电容电路中电流超前电压90°的相位关系和功率特点。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 单一参数电路  第70练  纯电容电路(一)

一、单项选择题

1. 表示电容元件对正弦交流呈现阻碍程度的物理量称为（   ）

| A. 电阻 | B. 感抗 |
| --- | --- |
| C. 容抗 | D. 阻抗 |

2. 在理想电容交流支路中，用于储存和释放电场能量的元件是（   ）

| A. 电阻器 | B. 电感器 |
| --- | --- |
| C. 电容器 | D. 变压器 |

3. 正弦电压加在理想电容两端时，与电压波形相比，支路电流的峰值出现时刻（   ）

| A. 提前四分之一周期 | B. 滞后四分之一周期 |
| --- | --- |
| C. 同时达到峰值位置 | D. 相隔二分之一周期 |

4. 一只交流电容支路接入额定电压后，电流表读数明显小于同规格样品，线路连接可靠，较可能的原因是（   ）

| A. 电源频率偏高 | B. 电容量偏小 |
| --- | --- |
| C. 介质损耗偏大 | D. 端电压偏高 |

二、多项选择题

5. 在纯电容电路中，若电源电压有效值保持不变，下列关于参数变化的说法正确的是（   ）

| A. 频率增大时容抗减小 | B. 频率增大时容抗增大 |
| --- | --- |
| C. 电容量增大时容抗减小 | D. 电容量增大时容抗增大 |

6. 在纯电容电路实验中，需要观察电压与电流的相位关系并读取有效值，下列做法正确的是（   ）

| A. 示波器可比较相位差 | B. 万用表可直接读相位 |
| --- | --- |
| C. 电流表可判定超前关系 | D. 交流表可测有效值 |

7. 比较纯电容支路与纯电阻支路，下列说法正确的是（   ）

| A. 电容支路电流超前电压 | B. 电阻支路电流同相电压 |
| --- | --- |
| C. 电容支路平均功率为正 | D. 电阻支路消耗有功功率 |

8. 在分析理想电容支路的正弦稳态时，取端电压相量为参考相量。下列说法正确的是（   ）
A. 支路电流相量应位于电压相量前方90°  
B. 等效阻抗可写成 −jXC  
C. 一个周期内电容吸收的净能量为零  
D. 平均有功功率会随频率升高而增大

三、判断题

9. 容抗的单位与电阻的单位相同，均可用欧姆表示。（   ）

10. 理想纯电容电路只含电容元件，不考虑电阻和电感的影响。（   ）

11. 在纯电容电路中，电流滞后电压90°。（   ）

12. 电容器容量减小后，在同一交流电源下支路电流会增大。（   ）

四、简答题

13. 简述纯电容电路的主要特点。

五、计算题

14. 已知某纯电容电路接在频率为50 Hz、电压有效值为220 V的正弦交流电源上，电容量为100 µF，π取3.14。求：（1）该电路的容抗；（2）电路电流有效值，结果保留两位小数。

15. 某维修人员比较两只用于交流电路的电容器，均接在频率为50 Hz、电压有效值为220 V的正弦交流电源上。甲电容器电容量为50 µF，乙电容器电容量为100 µF，π取3.14。求：（1）甲、乙两支路的容抗；（2）甲、乙两支路的电流有效值；（3）判断哪一支路电流较大，并说明原因。