编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第71练，内容涵盖理解容抗XC=1/(2πfC)的概念，掌握纯电容电路中电流超前电压90°的相位关系和功率特点。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 单一参数电路  第71练  纯电容电路(二)

一、单项选择题

1. 在公式XC=1/(2πfC)中，表示交流电源频率的量应采用的单位是（   ）

| A. 欧姆 | B. 赫兹 |
| --- | --- |
| C. 法拉 | D. 伏特 |

2. 理想电容元件接入正弦交流支路后，其基本作用是（   ）

| A. 产生磁场储能 | B. 实现电热转换 |
| --- | --- |
| C. 形成电场储能 | D. 完成机械转换 |

3. 正弦交流作用于理想电容支路时，电源与元件之间的能量变化表现为（   ）

| A. 电源能量单向消耗 | B. 热能持续稳定产生 |
| --- | --- |
| C. 磁场能量周期积累 | D. 电场能量增减交替 |

4. 某实际电容支路接入交流电源后，瓦特表读数明显不接近零，较可能的原因是（   ）

| A. 绝缘介质受潮漏电 | B. 电源频率略有偏低 |
| --- | --- |
| C. 电容量选取偏小 | D. 测量电压表内阻小 |

二、多项选择题

5. 在电容量一定的交流电容支路中，下列操作能使容抗减小的是（   ）

| A. 减小电源频率 | B. 提高电源频率 |
| --- | --- |
| C. 减小电容量 | D. 增大电容量 |

6. 在实验台上观察电容支路的电压与电流波形时，下列做法正确的是（   ）

| A. 使用同一时基 | B. 串入小取样电阻 |
| --- | --- |
| C. 核对探头接地 | D. 改用直流挡测相位 |

7. 将容性支路与感性支路进行比较，下列说法正确的是（   ）

| A. 前者电流超前电压 | B. 前者平均功率为零 |
| --- | --- |
| C. 后者电压超前电流 | D. 后者平均功率恒大 |

8. 某电容支路的电源频率减为原来一半，同时电容量增为原来二倍，电源电压有效值不变。下列判断正确的是（   ）

| A. 容抗保持原值 | B. 电流有效值不变 |
| --- | --- |
| C. 相位差仍为90° | D. 支路阻碍减为一半 |

三、判断题

9. 电容器在直流稳定状态下可看作断路，而纯电容电路分析主要针对正弦交流稳态。（   ）

10. 在电容量不变时，交流电源频率越高，电容支路对电流的阻碍越大。（   ）

11. 理想纯电容支路的平均有功功率为零，但瞬时功率可以出现正值和负值。（   ）

12. 进行电容量单位换算时，1 µF等于十的负三次方法拉。（   ）

四、简答题

13. 简述分析纯电容交流支路电流大小和相位关系的基本步骤。

五、计算题

14. 已知某理想电容支路的容抗为400 Ω，电容量为5 µF，电源电压有效值为120 V，π取3.14。求：（1）电源频率；（2）支路电流有效值。

15. 某控制电路中一只电容接在100 V、400 Hz的正弦交流电源上，要求支路电流不超过0.50 A。现选用2.2 µF电容，π取3.14。求：（1）该电容的容抗；（2）支路电流；（3）判断是否满足要求。