编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第72练，内容涵盖掌握RL串联电路的阻抗Z=√(R²+XL²)、阻抗角和功率因数的计算，会画矢量图。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 串联电路与功率  第72练  RL串联电路(一)

一、单项选择题

1. 在正弦交流的线圈等效电路中，合成量表示电压与电流比值大小的是（   ）

| A. 电抗XL | B. 阻抗Z |
| --- | --- |
| C. 电导G | D. 电纳B |

2. RL串联电路中，电阻电压与电感电压的相位关系为（   ）

| A. 二者方向完全相反 | B. 二者相位完全相同 |
| --- | --- |
| C. 二者相差90° | D. 二者相差180° |

3. 在RL串联电路中，以电流为参考相量时，总电压的相位状态是（   ）

| A. 超前电流一定角度 | B. 滞后电流一定角度 |
| --- | --- |
| C. 与电流相位相同 | D. 与电流方向相反 |

4. 某RL串联电路接入交流电源后电流明显偏小，测得电阻值符合要求，最可能的检查方向是（   ）

| A. 判断电源频率偏低 | B. 检查电阻是否短接 |
| --- | --- |
| C. 判断电流表量程偏大 | D. 检查感抗是否偏大 |

二、多项选择题

5. 当RL串联电路中电阻不变、感抗增大时，下列变化正确的是（   ）

| A. 阻抗逐渐增大 | B. 电流逐渐增大 |
| --- | --- |
| C. 功率因数减小 | D. 阻抗角减小 |

6. 维修人员用交流电压表测量RL串联电路时，下列做法正确的是（   ）

| A. 分别测量电阻端电压 | B. 分别测量电感端电压 |
| --- | --- |
| C. 直接相加两个读数 | D. 忽略电压相位关系 |

7. 关于RL串联电路与纯电阻电路的比较，下列说法正确的是（   ）

| A. RL电路电压超前电流 | B. 纯电阻电压同相电流 |
| --- | --- |
| C. RL电路功率因数为1 | D. 纯电阻阻抗角为90° |

8. 已知某RL串联电路中R为6 Ω，XL为8 Ω，下列计算和判断正确的是（   ）

| A. 阻抗为10 Ω | B. 阻抗为14 Ω |
| --- | --- |
| C. 功率因数为0.6 | D. 功率因数为0.8 |

三、判断题

9. RL串联电路中，阻抗的大小可由电阻和感抗按直角三角形关系求得。（   ）

10. 在RL串联电路中，感抗越大，电路的功率因数一定越大。（   ）

11. 画RL串联电路电压相量图时，常以电流相量作为水平方向参考。（   ）

12. RL串联电路的总电压等于电阻电压与电感电压的代数和。（   ）

四、简答题

13. 简述RL串联电路中阻抗角的含义，并说明它与功率因数之间的关系。

五、计算题

14. 已知某RL串联电路中电阻R为12 Ω，感抗XL为16 Ω，电源电压U为100 V。求：（1）电路阻抗Z；（2）电路电流I。

15. 某RL串联负载的总阻抗为 13Ω，其中电阻为 5Ω。若接入有效值为 26V 的正弦交流电源，求：（1）感抗 XL；（2）功率因数 cosvarphi；（3）阻抗角 varphi。