编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第74练，内容涵盖掌握RC串联电路的阻抗Z=√(R²+XC²)、阻抗角和功率因数的计算，会画矢量图。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 串联电路与功率  第74练  RC串联电路(一)

一、单项选择题

1. 在正弦交流RC串联电路中，反映电路对交流电流总阻碍作用的物理量是（   ）

| A. 电阻 | B. 容抗 |
| --- | --- |
| C. 阻抗 | D. 电纳 |

2. RC串联电路中，电阻两端电压与电容两端电压的相位关系为（   ）

| A. 同相位 | B. 反相位 |
| --- | --- |
| C. 相差90° | D. 相差180° |

3. 以电流为参考相量绘制RC串联电路图时，电阻两端电压的方向应（   ）

| A. 与电流同相 | B. 比电流滞后 |
| --- | --- |
| C. 与电流反相 | D. 比电流超前 |

4. 某RC串联电路接在电压不变的交流电源上，更换电容后电流表读数明显减小，若电阻未变，最可能的原因是（   ）

| A. 电阻值减小 | B. 容抗值增大 |
| --- | --- |
| C. 电源频率升高 | D. 电压有效值升高 |

二、多项选择题

5. RC串联电路中，保持电阻、频率和电源电压不变，若电容增大，则下列变化正确的有（   ）

| A. 总阻抗会减小 | B. 电流有效值会增大 |
| --- | --- |
| C. 功率因数会增大 | D. 容抗数值会增大 |

6. 绘制RC串联电路电压相量图时，下列做法正确的有（   ）

| A. 先选电流作基准 | B. 电阻电压同向画 |
| --- | --- |
| C. 电容电压滞后画 | D. 总电压直接相加 |

7. 关于RC串联电路中各电压与电流相位关系，下列说法正确的有（   ）

| A. 电阻电压同相 | B. 电容电压滞后 |
| --- | --- |
| C. 电路电流超前 | D. 总电压超前 |

8. 已知某RC串联电路中R为30 Ω，XC为40 Ω，电源电压为100 V，则下列判断正确的有（   ）

| A. 阻抗为50 Ω | B. 电流为2 A |
| --- | --- |
| C. 功率因数为0.6 | D. 有功功率为200 W |

三、判断题

9. 在R和XC均不为零的RC串联电路中，阻抗数值大于其中任一单独分量。（   ）

10. RC串联电路中的有功功率由电阻和电容共同消耗。（   ）

11. RC串联电路的总电压有效值等于电阻电压有效值与电容电压有效值的直接相加。（   ）

12. 若RC串联电路中的电容发生开路故障，则电路电流会变为零。（   ）

四、简答题

13. 简述RC串联电路中阻抗角与功率因数的含义及其计算关系。

五、计算题

14. 已知某RC串联电路中，电阻R为60 Ω，容抗XC为80 Ω，电源电压有效值U为100 V。求：（1）电路阻抗Z；（2）电路电流I；（3）功率因数cosφ。

15. 某RC串联电路接在电压有效值为120 V的交流电源上，电阻R为40 Ω。原频率下容抗XC为30 Ω；当频率降低到原来的一半时，容抗变为原来的2倍。求：（1）原频率下的阻抗和电流；（2）频率降低后的阻抗和电流；（3）判断电流如何变化，并说明原因。