编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第76练，内容涵盖掌握RLC串联电路的分析方法，会判断电路呈感性、容性或阻性。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 串联电路与功率  第76练  RLC串联电路(一)

一、单项选择题

1. 在RLC串联电路中，用来表示电阻、电感、电容三个元件端电压相量关系的图形称为（   ）

| A. 功率三角形 | B. 电压三角形 |
| --- | --- |
| C. 阻抗三角形 | D. 相位三角形 |

2. RLC串联电路中，电阻元件的端电压与电路电流的相位关系是（   ）

| A. 电压滞后电流 | B. 电压超前电流 |
| --- | --- |
| C. 电压与电流同相 | D. 电压与电流反相 |

3. 某RLC串联电路中，电感电压小于电容电压，则该电路整体表现为（   ）

| A. 阻性 | B. 感性 |
| --- | --- |
| C. 容性 | D. 线性 |

4. 某RLC串联电路接通交流电源后电流很小，检查发现电阻未开路，最可能导致总阻抗偏大的原因是（   ）

| A. 电感电压与电容电压相互抵消 | B. 电源频率使电抗差值较大 |
| --- | --- |
| C. 电阻端电压与电流保持同相 | D. 电路处于接近谐振状态 |

二、多项选择题

5. RLC串联电路中，改变电源频率时可能发生变化的量有（   ）

| A. 电感感抗数值 | B. 电容容抗数值 |
| --- | --- |
| C. 电路电流大小 | D. 电阻阻值大小 |

6. 测量RLC串联电路时，为判断电路性质，正确的做法有（   ）

| A. 比较感抗与容抗大小 | B. 比较总电压与电流相位 |
| --- | --- |
| C. 只测电阻端电压数值 | D. 只看电源额定功率 |

7. 下列关于RLC串联电路中感性与容性状态的说法，正确的有（   ）

| A. 感性时总电压超前电流 | B. 容性时电流超前总电压 |
| --- | --- |
| C. 阻性时总电压滞后电流 | D. 谐振时电流达到较小值 |

8. 已知某RLC串联电路中，电阻为30 Ω，感抗为80 Ω，容抗为40 Ω，电源电压为100 V，则该电路的电流和性质为（   ）

| A. 2 A，呈感性 | B. 2 A，呈容性 |
| --- | --- |
| C. 4 A，呈感性 | D. 4 A，呈容性 |

三、判断题

9. RLC串联电路中，三个元件通过的电流大小相同。（   ）

10. 在RLC串联电路中，只要电阻较大，电路就一定呈阻性。（   ）

11. RLC串联电路中，电感端电压总是超前电路电流90°。（   ）

12. 串联谐振时，RLC串联电路的总电压等于零。（   ）

四、简答题

13. 已知RLC串联电路的总阻抗可写成 Z=R+j(XL−XC)。请说明如何根据阻抗角判断电路呈现的性质。

14. 简述RLC串联电路发生串联谐振时的主要特点。

15. 某RLC串联电路接入交流电源后，发现电流小于预期。简述从电路性质角度分析和处理的步骤。