编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第77练，内容涵盖掌握RLC串联电路的分析方法，会判断电路呈感性、容性或阻性。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 串联电路与功率  第77练  RLC串联电路(二)

一、单项选择题

1. 在正弦交流RLC串联电路中，表示电路实际消耗电能快慢的物理量是（   ）

| A. 有功功率 | B. 无功功率 |
| --- | --- |
| C. 视在功率 | D. 瞬时功率 |

2. RLC串联电路中，电源电压、电流和阻抗之间的相互关系通常可用（   ）进行分析。

| A. 电流分配图 | B. 阻抗三角形 |
| --- | --- |
| C. 支路关系图 | D. 节点电位图 |

3. 某RLC串联电路在较低频率时表现为容性，逐渐升高电源频率时，电路状态的变化趋势是（   ）

| A. 容性保持且电流减小 | B. 感性保持且电流增大 |
| --- | --- |
| C. 容性减弱后可能转为感性 | D. 阻性消失后可能转为容性 |

4. 一台交流实验装置中，RLC串联支路电流滞后电源电压较明显，若要使相位差减小，较合理的调整方向是（   ）

| A. 减小电阻值 | B. 增大电感量 |
| --- | --- |
| C. 减小电容量 | D. 减小电感量 |

二、多项选择题

5. RLC串联电路的功率关系中，常用来分析交流功率的量有（   ）

| A. 有功功率 | B. 无功功率 |
| --- | --- |
| C. 视在功率 | D. 机械功率 |

6. 在实验台测量RLC串联电路参数时，连接仪表的做法正确的有（   ）

| A. 电流表串入主回路 | B. 电压表并接在电源两端 |
| --- | --- |
| C. 功率表按交流功率接线 | D. 欧姆表带电测总阻抗 |

7. 某RLC串联电路接在频率可调电源上，当频率低于谐振频率时继续升高频率，下列说法正确的有（   ）

| A. 感抗逐渐增大 | B. 容抗逐渐减小 |
| --- | --- |
| C. 总阻抗可能减小 | D. 电阻值随之增大 |

8. 已知某RLC串联电路中，R为40 Ω，感抗为90 Ω，容抗为60 Ω，电源电压为100 V。下列判断正确的有（   ）

| A. 总阻抗为50 Ω | B. 电路电流为2 A |
| --- | --- |
| C. 功率因数为0.8 | D. 电路整体呈容性 |

三、判断题

9. RLC串联电路中，视在功率反映电源提供的电压有效值与电流有效值的乘积。（   ）

10. RLC串联电路呈感性时，电源电压相位滞后于电路电流。（   ）

11. 在RLC串联电路中，提高功率因数的实质是减小电压与电流之间的相位差。（   ）

12. RLC串联电路中，电容两端电压越大，电路消耗的有功功率就越大。（   ）

四、简答题

13. 简述RLC串联电路中功率因数的含义及其影响因素。

14. 某RLC串联电路在运行中呈感性，简述从参数调整角度改善其功率因数的思路。

15. 已知某RLC串联电路中，R为30 Ω，感抗为70 Ω，容抗为30 Ω，电源电压为150 V。简述计算电流并判断电路性质的步骤。