编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第78练，内容涵盖掌握有功功率、无功功率和视在功率的概念及三者关系S²=P²+Q²，理解功率因数的意义和提高方法。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 串联电路与功率  第78练  交流电路的功率(一)

一、单项选择题

1. 在交流负载中，表示电路实际消耗并转化为机械能、热能等能量的功率是（   ）

| A. 有功功率 | B. 无功功率 |
| --- | --- |
| C. 视在功率 | D. 瞬时功率 |

2. 在交流电路的功率三角形中，斜边所表示的量是（   ）

| A. 平均功率 | B. 无功功率 |
| --- | --- |
| C. 视在功率 | D. 有功功率 |

3. 电感性负载接入正弦交流电源后，电压与电流的相位关系通常表现为（   ）

| A. 电流滞后电压 | B. 电流超前电压 |
| --- | --- |
| C. 电压电流同相 | D. 电压电流反相 |

4. 车间电动机运行时电流较大、有功读数不高，功率因数表指示偏低，较合理的处理方向是（   ）

| A. 增大线路电阻 | B. 降低电源频率 |
| --- | --- |
| C. 拆除补偿电容 | D. 并联电容补偿 |

二、多项选择题

5. 在视在功率一定的条件下，负载功率因数由0.6提高到0.9时，下列变化正确的有（   ）

| A. 有功功率增大 | B. 无功功率减小 |
| --- | --- |
| C. 线路电流增大 | D. 电压频率降低 |

6. 维修人员给低功率因数感性设备配置补偿装置时，正确做法有（   ）

| A. 并联电容器 | B. 串联电阻器 |
| --- | --- |
| C. 核对额定电压 | D. 短接负载线圈 |

7. 下列关于三种功率区别的说法，正确的有（   ）

| A. 有功反映实际耗能 | B. 无功反映能量交换 |
| --- | --- |
| C. 视在反映热量损耗 | D. 因数反映频率大小 |

8. 某单相负载电压为220 V，电流为5 A，功率因数为0.8，下列判断正确的有（   ）
A. 视在功率为1100 VA
B. 有功功率为880 W
C. 无功功率为660 var
D. 功率因数为1.25

三、判断题

9. 交流负载的功率因数越接近1，供电设备容量利用越充分。（   ）

10. 功率三角形中，有功功率和无功功率互相垂直。（   ）

11. 纯电阻交流电路中，电压和电流不断交换磁场能量。（   ）

12. 感性负载功率因数偏低时，串联电容器通常是低压配电补偿的主要方法。（   ）

四、简答题

13. 简述提高交流电路功率因数的意义和常用方法。

五、计算题

14. 已知某单相交流负载的有功功率为1200 W，无功功率为1600 var，求：（1）该负载的视在功率；（2）该负载的功率因数。

15. 某车间单相感性负载接在220 V电源上，补偿前有功功率为3.3 kW，功率因数为0.6；补偿后有功功率不变，功率因数提高到0.9。求：（1）补偿前、后的线路电流；（2）补偿后线路电流的变化量，并说明变化原因。