编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第79练，内容涵盖掌握有功功率、无功功率和视在功率的概念及三者关系S²=P²+Q²，理解功率因数的意义和提高方法。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 串联电路与功率  第79练  交流电路的功率(二)

一、单项选择题

1. 交流电路中，表示电场或磁场能量往返交换规模的功率单位通常为（   ）

| A. 瓦特 W | B. 乏 var |
| --- | --- |
| C. 伏安 VA | D. 安培 A |

2. 用三表法间接求某单相负载的功率因数时，通常需要取得的读数为（   ）

| A. P、U、I | B. Q、U、R |
| --- | --- |
| C. S、R、I | D. P、Q、R |

3. 感性负载两端并联适当电容后，电源侧电流中的主要变化是（   ）

| A. 滞后分量减小 | B. 滞后分量增大 |
| --- | --- |
| C. 同相分量减小 | D. 同相分量反向 |

4. 电容柜投入后，柜内电容支路无电流，而设备功率因数仍偏低，较可能的原因是（   ）

| A. 补偿支路熔断器断开 | B. 电压表指针量程偏小 |
| --- | --- |
| C. 功率表电压线圈短路 | D. 负载开关触点粘连 |

二、多项选择题

5. 某感性负载经补偿后，无功需求减少而有功负载保持不变，下列变化可能出现的有（   ）

| A. 有功读数基本不变 | B. 视在容量有所减小 |
| --- | --- |
| C. 线路电流有所减小 | D. 电源频率明显降低 |

6. 给车间低压配电系统配置电容补偿装置时，正确的做法有（   ）

| A. 按负载性质选择容量 | B. 按额定电压选择器件 |
| --- | --- |
| C. 按运行变化分组投切 | D. 按最大电流短接电容 |

7. 比较交流电路中常用的功率量，下列说法正确的有（   ）

| A. 有功功率反映能量消耗 | B. 无功功率反映能量交换 |
| --- | --- |
| C. 视在功率反映供电容量 | D. 功率因数反映电压高低 |

8. 某单相交流负载的视在功率为1 kVA，功率因数为0.6，按功率三角形关系判断，下列结果正确的有（   ）

| A. P为600 W | B. Q为800 var |
| --- | --- |
| C. 功率因数为0.6 | D. 有功功率为1 kW |

三、判断题

9. 功率因数可表示为有功功率与视在功率的比值。（   ）

10. 在功率三角形中，两条直角边可分别表示有功功率和无功功率。（   ）

11. 电容性负载吸收无功时，电流相位通常滞后于电压相位。（   ）

12. 补偿装置投入后若出现过补偿现象，应继续增加电容容量。（   ）

四、简答题

13. 简述功率因数过低对交流供电系统可能产生的影响。

五、计算题

14. 某单相交流设备接在220 V电源上，测得有功功率为1760 W，功率因数为0.8。求：（1）该设备的视在功率；（2）线路电流。

15. 两台单相设备均接在220 V电源上，甲设备有功功率为3.0 kW、功率因数为0.75，乙设备有功功率为3.0 kW、功率因数为0.50。求：（1）甲、乙设备的视在功率；（2）甲、乙设备的线路电流；（3）若只能优先治理一台设备，应优先选择哪一台，并说明理由。