编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第80练，内容涵盖理解串联谐振的条件(f=1/(2π√LC))、特点和品质因数Q，了解串联谐振的选频应用。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 谐振电路  第80练  串联谐振(一)

一、单项选择题

1. 在RLC串联电路中，当电源频率调到某一数值时，电感电抗与电容电抗大小相等，此时电路处于（   ）

| A. 谐振状态 | B. 短路状态 |
| --- | --- |
| C. 开路状态 | D. 过载状态 |

2. RLC串联选频回路中，电阻主要决定电路的（   ）

| A. 回路损耗和通频带 | B. 电源频率和相位角 |
| --- | --- |
| C. 电容容量和感抗值 | D. 电感量和容抗值 |

3. 电源频率由低逐渐升高并经过固有频率时，RLC串联回路总阻抗的变化趋势为（   ）

| A. 先增大后减小 | B. 先减小后增大 |
| --- | --- |
| C. 始终逐渐增大 | D. 始终逐渐减小 |

4. 某串联选频电路调谐时峰值电流很小且曲线较平缓，若电感、电容参数基本正确，较可能的原因是（   ）

| A. 电源频率偏低 | B. 回路电阻偏大 |
| --- | --- |
| C. 电容容量偏小 | D. 电感线圈开路 |

二、多项选择题

5. 在RLC串联电路中保持L、C不变，只增大电阻R，下列变化正确的有（   ）

| A. 品质因数减小 | B. 通频带变宽 |
| --- | --- |
| C. 峰值电流减小 | D. 谐振频率升高 |

6. 收音机输入级利用RLC串联回路选出某一电台信号时，正确做法有（   ）

| A. 改变电容实现调谐 | B. 使固有频率接近信号 |
| --- | --- |
| C. 减小损耗提高选择性 | D. 增大电阻增强选择性 |

7. 与并联谐振相比，RLC串联回路在谐振时的特点有（   ）

| A. 总阻抗达到最小 | B. 电路电流达到最大 |
| --- | --- |
| C. 元件电压可能较高 | D. 支路电流相互抵消 |

8. 某串联回路接入10 V交流电源，谐振时总阻抗为5 Ω，感抗为100 Ω，下列结论正确的有（   ）

| A. 回路电流为2 A | B. 品质因数为20 |
| --- | --- |
| C. 电感电压为200 V | D. 电容电压为10 V |

三、判断题

9. 理想RLC串联回路工作在谐振点时，电源电压与回路电流同相。（   ）

10. 串联谐振电路中的电阻只影响消耗功率，不会影响品质因数。（   ）

11. 频率低于谐振频率时，RLC串联电路通常呈容性。（   ）

12. 调谐回路中线圈电阻增大，会使谐振曲线变尖锐，选择性增强。（   ）

四、简答题

13. 简述RLC串联电路发生谐振时的主要特点。

五、计算题

14. 已知某RLC串联电路中，L为0.1 H，C为10 μF，R为20 Ω，π取3.14。求：（1）电路的谐振频率，结果保留一位小数；（2）谐振时的品质因数Q。

15. 某RLC串联调谐回路用于选出中心频率为465 kHz的信号。若该回路的品质因数Q为50，求：（1）该回路的通频带宽度；（2）频率为472 kHz的干扰信号与中心频率相差多少；（3）该干扰信号是否落在通频带范围内，并说明理由。