编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第82练，内容涵盖理解并联谐振的条件和特点，了解并联谐振在选频电路中的应用。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 谐振电路  第82练  并联谐振(一)

一、单项选择题

1. 在理想电感与电容并联电路中，达到谐振的条件是（   ）

| A. 两支路的电阻大小相等 | B. 两支路的电纳大小相等 |
| --- | --- |
| C. 两支路的电压方向相反 | D. 两支路的功率大小相等 |

2. 并联选频回路中，线圈与电容配合工作的主要作用是（   ）

| A. 在特定频率形成高阻抗 | B. 在所有频率形成低阻抗 |
| --- | --- |
| C. 把直流信号变交流信号 | D. 把交流信号变直流信号 |

3. 当外加信号频率等于并联回路的固有频率时，电路中电流关系通常表现为（   ）

| A. 干路电流较大，支路电流较小 | B. 干路电流较小，支路电流较大 |
| --- | --- |
| C. 干路电流较大，支路电流相等 | D. 干路电流较小，支路电流为零 |

4. 某收音机调谐回路选台不清，邻近电台信号容易混入，较可能的原因是（   ）

| A. 回路损耗偏大 | B. 电源电压偏高 |
| --- | --- |
| C. 天线长度偏短 | D. 音量电位器偏小 |

二、多项选择题

5. 并联谐振电路处于谐振状态时，下列特点正确的是（   ）

| A. 等效阻抗达到较大值 | B. 电源电流达到较大值 |
| --- | --- |
| C. 电路功率因数接近一 | D. 支路电流可能较大 |

6. 调试一只无线电接收机的并联调谐回路时，下列做法正确的是（   ）

| A. 改变电容量实现调谐 | B. 使目标频率满足谐振 |
| --- | --- |
| C. 提高品质因数改善选择性 | D. 增大回路损耗改善选频 |

7. 下列关于串联谐振与并联谐振的辨析，正确的是（   ）

| A. 串联谐振时总阻抗较小 | B. 并联谐振时总阻抗较大 |
| --- | --- |
| C. 串联谐振时干路电流较小 | D. 并联谐振时干路电流较小 |

8. 某并联回路的电感为10 mH，电容为0.1 μF，π取3.14。下列判断正确的是（   ）

A. 谐振频率约为5.0 kHz

B. 谐振频率约为50 kHz

C. 加入5.0 kHz信号时接近谐振

D. 加入1.0 kHz信号时接近谐振

三、判断题

9. 并联谐振常称为电流谐振，是因为支路中可能出现较大的无功电流。（   ）

10. 在电感量一定时，增大并联回路的电容量会使谐振频率升高。（   ）

11. 并联谐振时，电感支路电流与电容支路电流相位相反，大小近似相等。（   ）

12. 选频回路中损耗越大，谐振曲线越尖锐，选择性越好。（   ）

四、简答题

13. 简述并联谐振电路的主要特点。

五、计算题

14. 已知某并联谐振回路的电感L为40 μH，电容C为250 pF，π取3.14，求该回路的谐振频率，结果用MHz表示并保留两位小数。

15. 实验中测试某并联谐振选频回路，发现当信号频率为800 kHz时输出电压最大；当频率分别调到790 kHz和810 kHz时，输出电压降为最大值的0.707倍。求：（1）该回路的通频带宽度；（2）该回路的品质因数Q；（3）若有两个信号频率分别为800 kHz和830 kHz，说明该回路能否较好地区分这两个信号。