编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第83练，内容涵盖理解并联谐振的条件和特点，了解并联谐振在选频电路中的应用。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 谐振电路  第83练  并联谐振(二)

一、单项选择题

1. 用导纳观点分析理想并联回路，发生谐振时应满足的关系是（   ）

| A. 支路电压大小相等 | B. 支路电阻大小相等 |
| --- | --- |
| C. 无功电纳相互抵消 | D. 有功电导相互抵消 |

2. 调台时旋转并联调谐回路中的可变电容器，其直接目的是（   ）

| A. 减小电源输出电流 | B. 改变回路固有频率 |
| --- | --- |
| C. 提高线圈绝缘强度 | D. 降低电路工作电压 |

3. 某并联电路的外加信号频率低于其固有频率时，电路整体通常表现为（   ）

| A. 呈感性状态 | B. 呈纯阻状态 |
| --- | --- |
| C. 呈容性状态 | D. 呈短路状态 |

4. 检修并联调谐回路时，扫频过程中始终找不到明显的电流最小点，较可能的故障是（   ）

| A. 电容器极板短接 | B. 电源频率调节平稳 |
| --- | --- |
| C. 电压表内阻较高 | D. 线圈接线端紧固 |

二、多项选择题

5. 在电感量和电容量不变时，若并联选频回路的等效损耗减小，下列变化正确的是（   ）

| A. 回路品质因数增大 | B. 通频带宽度增大 |
| --- | --- |
| C. 谐振曲线变尖锐 | D. 选频能力会增强 |

6. 调试无线接收设备的并联选频级时，下列做法正确的是（   ）

| A. 将谐振点调到目标频率 | B. 减小无关负载的影响 |
| --- | --- |
| C. 避免线圈损耗明显增大 | D. 追求品质因数越低越好 |

7. 比较串联谐振电路和并联谐振电路，下列说法正确的是（   ）

| A. 串联谐振时阻抗最小 | B. 并联谐振时阻抗最大 |
| --- | --- |
| C. 二者频率条件相同 | D. 二者电源电流均最大 |

8. 某并联调谐回路要求固有频率为1 MHz，电感量为100 μH，π取3.14。下列判断正确的是（   ）

| A. 电容约为253 pF | B. 电容约为25.3 pF |
| --- | --- |
| C. 900 kHz时呈容性 | D. 900 kHz时呈感性 |

三、判断题

9. 并联谐振时，电路对电源近似表现为纯电阻性质。（   ）

10. 实际线圈存在电阻，会使并联谐振回路的峰值阻抗低于理想值。（   ）

11. 并联谐振时，电源电流等于电感支路电流与电容支路电流的算术相加。（   ）

12. 选频输出峰值偏低时，单纯增大信号源内阻一定能改善选择性。（   ）

四、简答题

13. 简述并联谐振选频电路调试时应注意的要点。

五、计算题

14. 已知某并联调谐回路的电感L为100 μH，电容C为250 pF，π取3.14。求该回路的谐振频率，结果用kHz表示并保留整数。

15. 某并联谐振选频回路的中心频率为1.20 MHz，测得输出电压降为最大值0.707倍时的两个频率分别为1.17 MHz和1.23 MHz。求：（1）该回路的通频带宽度；（2）该回路的品质因数，并判断若要求通频带不大于30 kHz时是否满足要求。