编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第85练，内容涵盖理解三相交流电动势的产生和对称性，掌握三相电源的星形和三角形接法及线电压与相电压的关系。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 三相电源与负载  第85练  三相电源(二)

一、单项选择题

1. 对称三相电源中，任意相邻两相电动势的相位差为（   ）

| A. 60° | B. 90° |
| --- | --- |
| C. 120° | D. 180° |

2. 星形连接的三相电源中，三相绕组公共连接点称为（   ）

| A. 端点 | B. 中性点 |
| --- | --- |
| C. 接地点 | D. 换向点 |

3. 将三相电源中任意两根端线对调后，最直接改变的是（   ）

| A. 电源频率 | B. 电压有效值 |
| --- | --- |
| C. 绕组匝数 | D. 相序方向 |

4. 三相设备试运行时，电动机转向与要求相反，在确认设备无机械卡阻后，宜先检查（   ）

| A. 熔断器规格 | B. 端线相序 |
| --- | --- |
| C. 负载功率 | D. 外壳接地 |

二、多项选择题

5. 某对称三相电源保持相电压不变，由星形连接改为三角形连接时，下列说法正确的有（   ）

| A. 端线间电压等于相电压 | B. 相邻相位差仍为120° |
| --- | --- |
| C. 每相绕组电压保持不变 | D. 电源频率随接法改变 |

6. 用交流电压表检查三相四线制电源时，属于相电压测量方法的有（   ）

| A. 测A线与中性线间电压 | B. 测B线与中性线间电压 |
| --- | --- |
| C. 测C线与中性线间电压 | D. 测A线与B线间电压 |

7. 下列关于三相电源中线电压和相电压的表述，正确的有（   ）

| A. 线电压取自两根端线之间 | B. 相电压取自每相绕组两端 |
| --- | --- |
| C. 星形连接中两者数值相等 | D. 三角形连接中两者数值相等 |

8. 某三相电源为星形连接，测得相电压为127 V，取√3为1.732。下列判断正确的有（   ）

| A. 线电压约为220 V | B. 线电压约为127 V |
| --- | --- |
| C. 端线间应测线电压 | D. 端线对中线应测相电压 |

三、判断题

9. 对称星形电源接对称负载时，中性线中的电流理论上为零。（   ）

10. 三相电源的相序只与三相电压的大小有关，与先后顺序无关。（   ）

11. 三角形连接时，若三相电动势不对称，闭合回路中可能产生环流。（   ）

12. 三相三线制星形电源没有引出中性线，所以不能提供线电压。（   ）

四、简答题

13. 简述三相电源采用星形连接时引出中性线的主要作用。

五、计算题

14. 某对称三相电源采用星形连接，每相绕组电压为220 V，取√3为1.732，求端线之间的线电压，结果保留一位小数。

15. 某三相设备的电源绕组额定相电压为220 V，现场要求端线间电压约为380 V。取√3为1.732，求：（1）若采用星形连接，端线间电压约为多少；（2）若采用三角形连接，端线间电压为多少；（3）应采用哪种连接方式。