编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第87练，内容涵盖掌握三相负载星形接法(Y)和三角形接法(Δ)的特点，会计算对称负载的线电流和相电流。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 三相电源与负载  第87练  三相负载的连接(二)

一、单项选择题

1. 三个额定电压为220 V的相同单相负载，接入线电压为380 V的三相四线制电源时，较合适的接法是（   ）

| A. 各负载接在两根相线之间 | B. 各负载接在相线与中性线之间 |
| --- | --- |
| C. 各负载首尾依次闭合连接 | D. 各负载串接后一端接相线 |

2. 在三相四线制供电中，中性线对星形连接的不对称负载主要起（   ）

| A. 提供回路并稳定各相电压 | B. 增大电源输出线电压 |
| --- | --- |
| C. 改变三相电源相序关系 | D. 降低每相负载阻值 |

3. 对称三角形负载接入三相电源后，某一根线导线中的电流应理解为（   ）

| A. 同一支路电流的直接数值 | B. 两相支路电流的相量合成 |
| --- | --- |
| C. 三相支路电流的代数总和 | D. 中性线电流的返回分量 |

4. 某三相四线制照明线路中，三组灯分别接在三相与中性线之间，运行时出现一组灯偏亮、另一组灯偏暗的现象，应优先检查（   ）

| A. 中性线连接是否松脱 | B. 电源频率是否偏低 |
| --- | --- |
| C. 相序标记是否接反 | D. 开关容量是否偏大 |

二、多项选择题

5. 对称星形电阻负载接在三相四线制电源上，若每相电阻不变而线电压适当升高，则下列判断正确的有（   ）

| A. 每相负载电压随之增大 | B. 每相负载电流随之增大 |
| --- | --- |
| C. 线电流仍等于相电流 | D. 中性线电流变为线电流 |

6. 用钳形电流表测量对称三角形负载运行电流时，下列做法或判断正确的有（   ）

| A. 钳住一根相线可测线电流 | B. 相电流可由线电流换算 |
| --- | --- |
| C. 三根相线同时钳入读数最大 | D. 测量前应确认量程合适 |

7. 三个相同电阻元件接入同一线电压的三相电源，关于两种连接方式的选择，下列说法正确的有（   ）

| A. 元件额定电压较低时宜用星形 | B. 元件额定电压较高时可用三角形 |
| --- | --- |
| C. 星形时每个元件承受线电压 | D. 三角形时每个元件承受线电压 |

8. 某对称三角形负载接在线电压为380 V的电源上，用钳形表测得线电流约为17.3 A，则下列判断正确的有（   ）

| A. 每相负载电压为380 V | B. 每相负载电流约为10 A |
| --- | --- |
| C. 每相阻抗约为38 Ω | D. 线电流小于相电流 |

三、判断题

9. 对称星形负载接有中性线时，理想情况下中性线中没有电流。（   ）

10. 对称三角形负载中，线电流的大小与相电流的大小相等。（   ）

11. 三相四线制中，额定电压为220 V的相同照明灯可分别接在相线与中性线之间使用。（   ）

12. 计算对称三相负载线电流时，只要知道线电压和每相阻抗，就不必区分负载接法。（   ）

四、简答题

13. 简述三相四线制中星形连接负载使用中性线的作用及注意事项。

五、计算题

14. 某对称三角形负载接在线电压为380 V的三相电源上，已知每相阻抗为76 Ω。求每相负载电流和线电流，结果保留一位小数。

15. 三个相同电阻元件组成对称三相负载，每个元件的额定电压为220 V，电阻为44 Ω。接入线电压为380 V的三相电源时，若采用星形连接，求每相电压和线电流；若误接成三角形连接，求每相电流和线电流，并判断元件是否可能过压。