编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第88练，内容涵盖掌握对称三相电路有功功率P=√3ULILcosφ的计算，了解三相四线制中性线的作用。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 三相电源与负载  第88练  三相电路的功率(一)

一、单项选择题

1. 对称三相电路有功功率计算式P=√3ULILcosφ中，UL表示（   ）

| A. 每相负载电压 | B. 两端线间电压 |
| --- | --- |
| C. 单相回路电压 | D. 中点对地电压 |

2. 三相四线制供电线路中，第四根导线的主要作用是（   ）

| A. 提供不平衡电流通路 | B. 增大三相电源频率 |
| --- | --- |
| C. 降低各相负载功率 | D. 改变电源相序关系 |

3. 对称三相负载接入三相交流电源后，各相负载吸收的有功功率关系为（   ）

| A. 三相功率大小相等 | B. 首相功率始终最大 |
| --- | --- |
| C. 末相功率逐次减小 | D. 中间相功率为零 |

4. 三相四线制照明线路运行时，出现部分灯明显变亮、部分灯明显变暗的现象，检修时应首先检查（   ）

| A. 公共导线连接情况 | B. 电源频率显示数值 |
| --- | --- |
| C. 开关外壳接地状态 | D. 灯具安装高度偏差 |

二、多项选择题

5. 对称三相电路中，在电压和电流不变时，影响总有功功率大小的因素有（   ）

| A. 线电压有效值 | B. 线电流有效值 |
| --- | --- |
| C. 负载功率因数 | D. 导线绝缘颜色 |

6. 用钳形电流表和电压表估算对称三相负载总有功功率时，需要取得的量有（   ）

| A. 两相之间电压 | B. 任一线中电流 |
| --- | --- |
| C. 负载功率因数 | D. 电源外壳温度 |

7. 下列关于对称三相负载与不对称三相负载的说法，正确的有（   ）

| A. 对称负载三相阻抗相同 | B. 对称负载相电流相等 |
| --- | --- |
| C. 不对称负载中点可能偏移 | D. 不对称负载功率必为零 |

8. 某对称三相负载的线电压为380 V，线电流为10 A，功率因数为0.8。下列判断正确的有（   ）
A. 总有功功率约为5.3 kW
B. 计算时应采用线电压
C. 功率因数降低时功率增大
D. 计算结果表示三相总功率

三、判断题

9. 对称三相电路的总有功功率可用线电压、线电流和功率因数计算。（   ）

10. 三相四线制中的公共导线只在三相完全对称时才有作用。（   ）

11. 对称三相负载运行时，三相瞬时功率之和基本保持恒定。（   ）

12. 三相四线制负载中，公共导线断开后，各相用电设备一定全部停止工作。（   ）

四、简答题

13. 简述三相四线制中公共导线的作用。

五、计算题

14. 已知某对称三相负载接在线电压为380 V的电源上，线电流为20 A，功率因数为0.85，求该负载的总有功功率，结果保留一位小数。

15. 某实验室配置一组对称三相调试负载，接在线电压为400 V的三相电源上。调试时要求该负载输入有功功率为9.0 kW，功率因数为0.75。求：（1）此时线电流应约为多少；（2）若保持功率因数不变，将输入有功功率调至12.0 kW，线电流需比原来增加多少。