编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第89练，内容涵盖掌握对称三相电路有功功率P=√3ULILcosφ的计算，了解三相四线制中性线的作用。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 三相电源与负载  第89练  三相电路的功率(二)

一、单项选择题

1. 用公式P=√3ULILcosφ计算某三相负载总有功功率时，负载应满足的基本条件是（   ）

| A. 三相阻抗相同 | B. 三相电源直流 |
| --- | --- |
| C. 三相导线等长 | D. 三相开关同型 |

2. 三相四线制向多组单相照明灯供电时，公共导线在电路中的连接位置通常是（   ）

| A. 三个火线之间 | B. 负载星点与电源星点之间 |
| --- | --- |
| C. 任意两相之间 | D. 开关出线与灯座之间 |

3. 某三相设备运行中，功率因数由0.6提高到0.9，线电压和线电流保持不变，则总有功功率将（   ）

| A. 保持原值 | B. 明显减小 |
| --- | --- |
| C. 随之增大 | D. 变为零值 |

4. 某三相电动机接在线电压380 V的电源上，测得线电流明显偏大但输出机械负载未增加，若电源电压基本稳定，较可能的原因是（   ）

| A. 功率因数降低 | B. 相序完全正确 |
| --- | --- |
| C. 端子接触牢固 | D. 铭牌功率偏小 |

二、多项选择题

5. 在对称三相电路中，若线电压保持不变，下列因素变化会影响总有功功率的有（   ）

| A. 线电流大小 | B. 功率因数大小 |
| --- | --- |
| C. 负载接线颜色 | D. 电源外壳材料 |

6. 维修人员估算一台对称三相感性负载的输入有功功率时，应重点读取或查取的量有（   ）

| A. 线电压数值 | B. 线电流数值 |
| --- | --- |
| C. 功率因数数值 | D. 外壳温升数值 |

7. 关于三相三线制与三相四线制的比较，下列说法正确的有（   ）

| A. 三相三线制没有公共导线 | B. 三相四线制可接单相负载 |
| --- | --- |
| C. 三相三线制常供三相负载 | D. 三相四线制不能供电动机 |

8. 某对称三相负载接在线电压为400 V的电源上，线电流为15 A，功率因数为0.5。取√3≈1.73，下列结果或判断正确的有（   ）

| A. 总有功功率约为5.2 kW | B. 总有功功率约为10.4 kW |
| --- | --- |
| C. 功率因数提高可增大有功功率 | D. 忽略功率因数会使结果偏大 |

三、判断题

9. 对称三相电路的总有功功率等于三相负载各相有功功率之和。（   ）

10. 三相四线制中，公共导线断开后，各相负载仍一定能获得额定相电压。（   ）

11. 在对称三相负载中，只要线电压增大，线电流和功率因数不变时，总有功功率会增大。（   ）

12. 计算三相负载有功功率时，功率因数可以用相角的正弦值表示。（   ）

四、简答题

13. 简述三相四线制中公共导线在不对称负载供电时的作用。

五、计算题

14. 某对称三相加热负载接在线电压为380 V的电源上，运行时线电流为12 A，功率因数为1。取√3≈1.73，求该负载的总有功功率，结果保留一位小数，单位用kW表示。

15. 车间配电柜需给一台对称三相水泵机组供电。该机组铭牌标注输入有功功率为12.0 kW，额定线电压为380 V，运行功率因数为0.80。取 sqrt3≈1.73，求：（1）额定运行时的线电流；（2）若供电电缆允许长期通过的电流为25 A，判断该电缆是否满足运行要求；（3）若该机组接入三相四线制线路，说明正常对称运行时中性线是否承担工作电流及原因。