编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第9练，内容涵盖掌握部分电路欧姆定律I=U/R，会计算简单电路中的电压、电流、电阻关系。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 欧姆定律与电功率  第9练  部分电路欧姆定律(二)

一、单项选择题

1. 某金属导体温度基本不变时，其电流与两端电压成正比，这类导体通常属于（   ）

| A. 线性电阻 | B. 非线性电阻 |
| --- | --- |
| C. 可变电阻 | D. 绝缘电阻 |

2. 在直流实验电路中，滑动变阻器接入主回路后，主要作用是（   ）

| A. 改变支路电压 | B. 改变回路电流 |
| --- | --- |
| C. 储存电路电能 | D. 显示电源极性 |

3. 用电流表测量某电阻支路电流时，电流表应让被测电流（   ）

| A. 从表内旁路流过 | B. 从表内串联流过 |
| --- | --- |
| C. 从电源内部流过 | D. 从电压表内流过 |

4. 某控制电路接通后，熔断器立即熔断，检查发现负载两端导线被金属屑搭接，最可能的原因是（   ）

| A. 负载发生断路 | B. 电源电压偏低 |
| --- | --- |
| C. 负载被短接 | D. 电阻阻值增大 |

二、多项选择题

5. 某电阻的伏安特性曲线为过原点的直线，下列判断正确的有（   ）

| A. 阻值保持不变 | B. 电流正比电压 |
| --- | --- |
| C. 斜率反映导电能力 | D. 电流不随电压变 |

6. 维修人员用直流电源给标称6 Ω的电阻通电，电源电压调到18 V。下列操作正确的有（   ）

| A. 估算电流约3 A | B. 选用合适电流量程 |
| --- | --- |
| C. 电流表串入回路 | D. 电流表跨接电源 |

7. 在同一电源电压下，甲支路接较大电阻，乙支路接较小电阻。下列说法正确的有（   ）

| A. 甲支路电流较小 | B. 乙支路电流较大 |
| --- | --- |
| C. 两支路电压相同 | D. 两支路电流相同 |

8. 两只电阻分别接在12 V直流电源两端，甲的电流为1.5 A，乙的电流为0.75 A。下列判断正确的有（   ）

| A. 甲电阻为8 Ω | B. 乙电阻为16 Ω |
| --- | --- |
| C. 甲阻值小于乙阻值 | D. 乙电流大于甲电流 |

三、判断题

9. 对欧姆导体作电压和电流关系实验时，若图线为通过坐标原点的直线，说明其阻值可看作恒定。（   ）

10. 电流表用于测量支路电流时，内阻越大，对原电路电流的影响越小。（   ）

11. 调节可变电阻使接入阻值逐渐减小时，在电源电压不变的情况下，回路电流会逐渐增大。（   ）

12. 保险丝熔断后，负载中没有电流，因此可直接判定负载电阻一定变为无穷大。（   ）

四、简答题

13. 简述用欧姆定律排查直流负载电流异常偏大的基本思路。

五、计算题

14. 某直流电路中，一只定值电阻接在36 V电源两端，测得通过电阻的电流为0.6 A，求该电阻的阻值。

15. 某设备控制回路要求工作电流不超过2 A，现有一只电阻接在24 V直流电源两端，测得其阻值为10 Ω。求：（1）该电阻中的电流；（2）判断是否满足工作电流要求；（3）若不满足，至少应选用多大阻值的电阻。