编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第90练，内容涵盖了解触电原因和安全电压，掌握保护接地和保护接零的区别及适用场合，了解电气火灾的预防。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 安全用电与变压器  第90练  安全用电

一、单项选择题

1. 在一般干燥环境中，人体可接触的工频电压通常应不高于（   ）

| A. 12 V | B. 24 V |
| --- | --- |
| C. 36 V | D. 110 V |

2. 在保护接零系统中，电气设备金属外壳应与（   ）可靠连接。

| A. 工作相线 | B. 保护零线 |
| --- | --- |
| C. 控制回路线 | D. 照明支路线 |

3. 电气设备发生单相碰壳故障后，采用保护接零时的主要动作过程是（   ）

| A. 外壳电压升高后绝缘恢复 | B. 短路电流增大后熔断器动作 |
| --- | --- |
| C. 负载电流减小后设备停转 | D. 零线电阻增大后电压降低 |

4. 某电动机外壳带电，检查发现保护零线断开，最应优先采取的处理措施是（   ）

| A. 加大电动机负载 | B. 更换电动机轴承 |
| --- | --- |
| C. 恢复保护线连接 | D. 调高电源电压 |

二、多项选择题

5. 当工作场所由干燥环境变为潮湿环境时，安全用电要求通常应作出的调整有（   ）

| A. 降低照明供电电压 | B. 加强设备绝缘检查 |
| --- | --- |
| C. 增加漏电保护措施 | D. 提高线路运行电压 |

6. 维修人员更换机床电气元件前，符合安全操作要求的做法有（   ）

| A. 切断电源并验电确认 | B. 挂警示牌防止误合闸 |
| --- | --- |
| C. 使用绝缘工具进行操作 | D. 带负载拆接主回路线 |

7. 关于保护接地与保护接零的说法，正确的有（   ）

A. 保护接地常用于中性点不接地系统

B. 保护接零常用于中性点直接接地系统

C. 两者都用于降低外壳触电危险

D. 两者可在同一设备上随意混用

8. 某设备绝缘损坏后，相线经外壳对地形成漏电通路，电源电压为220 V，等效漏电电阻为4000 Ω，漏电保护器动作电流为30 mA。下列判断正确的有（   ）

| A. 漏电电流约为55 mA | B. 漏电电流约为18 mA |
| --- | --- |
| C. 漏电保护器应能动作 | D. 可用水直接扑救 |

三、判断题

9. 人体触电危险程度只与电压大小有关，与电流通过人体的路径无关。（   ）

10. 保护接零系统中，保护零线不得装设熔断器或单独开关。（   ）

11. 发现有人触电时，应先使触电者脱离电源，再进行救护。（   ）

12. 电气设备起火后，只要火势较小，就可以立即用泡沫灭火器带电灭火。（   ）

四、简答题

13. 简述预防电气火灾的主要措施。

五、计算题

14. 某手持照明灯接在36 V安全电源上，灯泡电阻为72 Ω，求通过灯泡的电流，结果用A表示。

15. 某机床采用220 V单相电源，外壳因绝缘损坏经人体和地面形成回路，等效电阻为5500 Ω。已知漏电保护器动作电流为30 mA，求：（1）通过回路的电流；（2）判断漏电保护器是否应动作。