编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第91练，内容涵盖了解变压器的结构和工作原理（变压比=匝数比），掌握电压、电流、阻抗变换的关系。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 安全用电与变压器  第91练  变压器

一、单项选择题

1. 在交流供配电中，用来改变交流电压等级且本身没有旋转部件的设备属于（   ）

| A. 电动机 | B. 发电机 |
| --- | --- |
| C. 变压器 | D. 整流器 |

2. 某单相设备中，一次侧与二次侧通过同一闭合磁路相联系，该闭合磁路主要由（   ）构成。

| A. 铁心 | B. 外壳 |
| --- | --- |
| C. 端盖 | D. 开关 |

3. 给一次侧接入正弦交流电后，二次侧能够获得电压的根本原因是（   ）

| A. 稳恒电流在铁心产生恒定磁场 | B. 交变磁通在副边产生感应电动势 |
| --- | --- |
| C. 负载电阻在副边产生机械转矩 | D. 外壳接地在铁心产生保护电流 |

4. 一台小型控制变压器接入电源后，一次侧熔断器完好，一次侧电压正常，但二次侧端子测不到电压，较可能的原因是（   ）

| A. 一次绕组匝间短路 | B. 铁心硅钢片松动 |
| --- | --- |
| C. 二次绕组发生断路 | D. 外壳保护接地良好 |

二、多项选择题

5. 在理想情况下，若一次电压和一次匝数保持不变，只增加二次匝数，下列判断正确的是（   ）

| A. 二次电压将增大 | B. 变压比将减小 |
| --- | --- |
| C. 二次电流必为零 | D. 铁心材料将改变 |

6. 维修场所需要把220 V交流电降为36 V供照明灯使用，下列做法正确的是（   ）

| A. 按220比36选择匝数比 | B. 将一次侧接入220 V |
| --- | --- |
| C. 将二次侧接照明灯 | D. 用直流电源接一次侧 |

7. 忽略损耗时，关于升压变压器和降压变压器的比较，下列说法正确的是（   ）

| A. 电压比等于匝数比 | B. 电流比与匝数比相反 |
| --- | --- |
| C. 升压时副边电流较小 | D. 降压时副边电流较小 |

8. 一台理想变压器一次电压为220 V，二次电压为110 V，二次侧接55 Ω电阻负载，下列计算结果正确的是（   ）

| A. 二次电流为2 A | B. 一次电流为1 A |
| --- | --- |
| C. 电源侧负载为220 Ω | D. 变压比为0.5 |

三、判断题

9. 变压器只能在交流电路中实现稳定的电压变换。（   ）

10. 铁心的主要作用是防止绕组短路，而不是形成磁路。（   ）

11. 一次绕组接入直流电后，只要匝数合适，二次绕组就能持续输出交流电压。（   ）

12. 变压器空载时二次电压明显偏低，可能与一次电压不足或匝数接错有关。（   ）

四、简答题

13. 简述理想变压器中电压、电流和阻抗变换的基本关系。

五、计算题

14. 已知某理想变压器一次绕组匝数为1000匝，二次绕组匝数为200匝，一次电压为220 V，求二次电压，并判断其属于升压还是降压。

15. 一台理想变压器一次电压为220 V，二次电压为24 V，二次侧接12 Ω电阻负载。求：（1）二次电流；（2）一次电流；（3）从一次侧看进去的等效阻抗，并判断一次侧1 A熔断器是否会因负载电流而熔断。