编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第93练，内容涵盖理解暂态过程的概念和换路定律uc(0+)=uc(0-)、iL(0+)=iL(0-)，会计算初始值。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 暂态分析  第93练  换路定律(二)

一、单项选择题

1. 分析含储能元件电路从一种稳定状态过渡到另一种稳定状态时，通常称该过渡过程为（   ）

| A. 稳态过程 | B. 暂态过程 |
| --- | --- |
| C. 放大过程 | D. 谐振过程 |

2. 直流电路稳定工作时，电容元件在支路中的等效作用通常为（   ）

| A. 理想导线 | B. 恒流元件 |
| --- | --- |
| C. 开路元件 | D. 纯阻元件 |

3. 某RL支路长期接在直流电源上，开关动作后的瞬间，电感支路电流首先应取（   ）

| A. 零时刻电源电流 | B. 零时刻电阻电流 |
| --- | --- |
| C. 动作前支路电压 | D. 动作前支路电流 |

4. 某继电器线圈断电时触点附近出现明显火花，主要是因为线圈中的电流（   ）

| A. 瞬间降为零值 | B. 缓慢升到额定值 |
| --- | --- |
| C. 瞬间反向增大 | D. 维持原方向变化 |

二、多项选择题

5. 换路后若电容支路外接电阻减小，在其他条件相同的情况下，下列变化正确的有（   ）

| A. 过渡时间缩短 | B. 时间常数减小 |
| --- | --- |
| C. 最终电压必为零 | D. 初值规律不变 |

6. 用万用表检查断电后的RC电路时，正确的操作有（   ）

| A. 先确认电源已切断 | B. 先短接电源两端 |
| --- | --- |
| C. 先对电容安全放电 | D. 先核对量程档位 |

7. 比较零输入响应与零状态响应，下列说法正确的有（   ）

| A. 零输入响应由初始储能产生 | B. 零输入响应由外加电源产生 |
| --- | --- |
| C. 零状态响应由外加激励产生 | D. 零状态响应由初始电压产生 |

8. 某电路换路前已稳定，电容电压为6 V，电感电流为0.30 A；换路后电容与3 kΩ电阻串联成回路，电感与10 Ω电阻串联。换路瞬间可判断的量有（   ）

| A. 电容初始电压为6 V | B. 电阻初始电流为2 mA |
| --- | --- |
| C. 电感初始电流为0.30 A | D. 电感电阻电压为3 V |

三、判断题

9. 换路是指电路结构、参数或电源作用状态发生改变的过程。（   ）

10. 计算电容电压初始值时，只要知道换路后的电源电压即可。（   ）

11. 直流稳态分析中，电感元件一般可按短路处理。（   ）

12. 电感电压不能突变，所以换路瞬间电感两端电压必定保持原值。（   ）

四、简答题

13. 简述计算一阶暂态电路初始值时应注意的要点。

五、计算题

14. 某RC电路中，换路前电容两端电压为3 V，左端为正。t为0时，电容左端通过2 kΩ电阻接到9 V直流电源正极，电源负极接电容右端。规定流过电阻的电流方向为从电源正极流向电容左端。求：（1）电容电压uC(0+)；（2）电阻初始电流i(0+)。

15. 某RL电路换路前已在24 V直流电源和60 Ω电阻串联回路中稳定工作。t为0时，电感改接到12 V直流电源和20 Ω电阻串联回路中，电流参考方向与换路前相同，电感电压参考方向取电源正极端为正。求：（1）电感电流iL(0+)；（2）换路后瞬间20 Ω电阻电压；（3）电感两端初始电压。