编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第94练，内容涵盖理解RC电路充放电的规律和三要素法，会分析RC电路暂态响应的变化趋势。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 暂态分析  第94练  RC电路的暂态过程(一)

一、单项选择题

1. 在一阶RC电路中，τ通常表示该电路暂态过程的特征量，其数值由（   ）

| A. 电阻与电容乘积 | B. 电阻与电感乘积 |
| --- | --- |
| C. 电容与电压比值 | D. 电荷与电流比值 |

2. 在RC充电电路中，串联电阻的主要作用是（   ）

| A. 储存电场能量 | B. 限制初始电流 |
| --- | --- |
| C. 提供稳定频率 | D. 改变电源极性 |

3. 电容器原来不带电，开关闭合后接入直流电源进行充电，其变化规律是（   ）

| A. 电压渐升，电流渐减 | B. 电压渐减，电流渐升 |
| --- | --- |
| C. 电压突升，电流恒定 | D. 电压恒定，电流渐减 |

4. 某RC延时电路以电容两端电压作为输出，接通电源后输出电压几乎立即接近电源电压，最可能的原因是（   ）

| A. 电容容量偏大 | B. 电源电压偏低 |
| --- | --- |
| C. 充电电阻被短接 | D. 电容漏电增大 |

二、多项选择题

5. 在电源电压和初始状态不变时，下列措施能使RC充电过程变慢的是（   ）

| A. 增大串联电阻 | B. 增大电容容量 |
| --- | --- |
| C. 减小串联电阻 | D. 减小电容容量 |

6. 用三要素法分析一阶RC电路暂态响应时，通常需要确定的量有（   ）

| A. 初始状态数值 | B. 最终状态数值 |
| --- | --- |
| C. 时间常数数值 | D. 交流频率数值 |

7. 关于RC电路充电与放电过程，下列说法正确的是（   ）

| A. 充电终值接近电源电压 | B. 放电终值接近零电压 |
| --- | --- |
| C. 充电电流始终保持不变 | D. 放电电压超过电源电压 |

8. 已知某RC电路中R为20 kΩ，C为100 μF，开关闭合前电容不带电，下列判断正确的是（   ）

| A. τ的数值为2 s | B. 5τ的数值为10 s |
| --- | --- |
| C. 接通10 s后可近似稳定 | D. 接通2 s后已完全稳定 |

三、判断题

9. 在一般RC暂态过程中，电容两端电压不能发生突变。（   ）

10. 电源断开后，若电阻接在电容两端，电阻可以为电容提供放电通路。（   ）

11. RC充电开始时，电容相当于开路，因此充电电流最小。（   ）

12. 某RC充电电路中电容端电压始终为零，一定是电容开路造成的。（   ）

四、简答题

13. 简述判断RC电路暂态过程快慢的基本方法。

五、计算题

14. 已知某RC延时电路中R为10 kΩ，C为47 μF，电容初始电压为0 V。求：（1）该电路的时间常数；（2）按5τ估算电路基本稳定所需时间。

15. 某RC延时控制电路接入24 V直流电源，R为20 kΩ，C为100 μF，电容初始电压为0 V。控制器要求电容电压达到20 V时动作，按3τ时电容电压约为最终值的95%估算。求：（1）时间常数；（2）3τ时的电容电压；（3）判断3τ时控制器能否动作，并说明若要延长动作时间应怎样调整R或C。