编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第95练，内容涵盖理解RC电路充放电的规律和三要素法，会分析RC电路暂态响应的变化趋势。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 暂态分析  第95练  RC电路的暂态过程(二)

一、单项选择题

1. 三要素法表达式中的指数项主要反映一阶电路响应随时间的（   ）

| A. 衰减变化过程 | B. 线性增加过程 |
| --- | --- |
| C. 阶跃保持过程 | D. 周期振荡过程 |

2. 用示波器观察电容端响应时，若探头等效输入电阻较小，它与被测电路的关系是（   ）

| A. 并联在电容两端分流 | B. 串联在电源回路限流 |
| --- | --- |
| C. 隔离在开关触点旁路 | D. 短接在电阻两端取样 |

3. 直流电源经电阻接到电容，若以电阻两端电压作为输出，则接通瞬间到稳定后的变化为（   ）

| A. 先小后大趋近电源电压 | B. 保持不变等于电源电压 |
| --- | --- |
| C. 先大后小趋近零电压 | D. 反复变化形成交流电压 |

4. 某RC延时装置原设计延时约2 s，检修时发现实际约0.5 s，测得电阻阻值符合要求而电容容量明显偏小，应优先（   ）

| A. 调小直流电源电压 | B. 更换同规格合格电容 |
| --- | --- |
| C. 增加开关触点间隙 | D. 改用更小阻值电阻 |

二、多项选择题

5. 在电容初始电压一定时，下列措施会使接通瞬间充电电流增大的有（   ）

| A. 提高外加直流电压 | B. 减小串联电阻阻值 |
| --- | --- |
| C. 增大电容标称容量 | D. 延长开关闭合时间 |

6. 维修RC延时电路时，为提高延时动作的稳定性，下列做法正确的有（   ）

| A. 选用漏电较小电容 | B. 检查电源电压稳定 |
| --- | --- |
| C. 随意并接普通开关 | D. 忽略元件温度影响 |

7. 比较RC电路与RL电路的暂态特点，下列说法正确的有（   ）

| A. RC电路电容电压连续 | B. RC快慢由等效电阻和电容决定 |
| --- | --- |
| C. RL电路电容电流连续 | D. RC稳态时电容相当于短路 |

8. 某一阶RC响应写成uC(t)为12加上负12×e的负t除以0.5次方，单位为V。下列判断正确的有（   ）

| A. 初始电压为0 V | B. 稳定电压为12 V |
| --- | --- |
| C. 时间常数为0.5 s | D. 初始电流为0 A |

三、判断题

9. 三要素法通常用于一阶线性电路的暂态响应分析。（   ）

10. 电容串联电阻越大，直流稳态时电容最终电压一定越小。（   ）

11. 在电容经电阻放电的过程中，电容储存的电场能逐渐转化为电阻消耗的热能。（   ）

12. 测得RC延时电路的电容端电压上升很慢，说明电容器必然短路。（   ）

四、简答题

13. 简述用三要素法写出RC电路暂态响应表达式的基本步骤。

五、计算题

14. 已知某电容已充电到12 V，随后通过4 kΩ电阻放电，电容容量为100 μF。求：（1）放电时间常数；（2）放电经过一个时间常数后电容电压约为多少V，取e的负一次方约为0.37。

15. 某RC延时电路接入24 V直流电源，电源经6 kΩ电阻接到电容端，电容端又经12 kΩ电阻接地，电容为250 μF，初始电压为0 V。求：（1）电容最终电压；（2）电容所见等效电阻；（3）时间常数；（4）经过1 s后电容电压约为多少V，取e的负一次方约为0.37。