编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第10练，内容涵盖掌握电功W=UIt和电功率P=UI的计算，理解焦耳定律Q=I²Rt的含义和应用。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 欧姆定律与电功率  第10练  电功与电功率(一)

一、单项选择题

1. 在国际单位制中，表示用电器消耗能量多少的基本单位是（   ）

| A. 瓦特 | B. 安培 |
| --- | --- |
| C. 焦耳 | D. 伏特 |

【答案】C

【解析】电路中消耗能量的多少用电功表示，电功的国际单位是焦耳。瓦特是功率单位，安培和伏特分别是电流和电压单位。

2. 用功率表测量直流负载的功率时，其两个测量线圈的接入方式应是（   ）

| A. 电流线圈串联，电压线圈并联 | B. 电流线圈并联，电压线圈串联 |
| --- | --- |
| C. 两个线圈均串联接入负载 | D. 两个线圈均并联接入负载 |

【答案】A

【解析】功率表测量负载功率时，电流线圈需通过负载电流，因此应串联接入；电压线圈需反映负载两端电压，因此应并联接入。

3. 电阻丝接入电路后逐渐发热，这一过程中电能主要转化为（   ）

| A. 机械能 | B. 化学能 |
| --- | --- |
| C. 光能 | D. 内能 |

【答案】D

【解析】电流通过具有电阻的导体时会产生热效应，电阻丝发热说明电能主要转化为内能。机械能、化学能和光能不是该过程的主要能量形式。

4. 某电热器接通后发热明显不足，测得电源电压低于额定值，最可能导致的结果是（   ）

| A. 工作电流偏大 | B. 输出功率偏小 |
| --- | --- |
| C. 发热时间缩短 | D. 导线电阻消失 |

【答案】B

【解析】对电阻基本不变的电热器，电压降低会使电流减小，实际功率也随之减小。因此电热器发热不足的直接原因是输出功率偏小。

二、多项选择题

5. 某定值电阻接在可调直流电源上，当电源电压升高时，下列判断正确的是（   ）

| A. 电阻电流增大 | B. 电阻阻值增大 |
| --- | --- |
| C. 消耗功率增大 | D. 通电时间增大 |

【答案】AC

【解析】定值电阻的阻值不随外加电压改变，在电压升高时电流随之增大。由P=UI可知，电压和电流都增大时，电阻消耗的功率增大。

6. 维修人员需要估算一只直流灯泡在一段时间内消耗的能量，可采用的做法有（   ）

| A. 测出电压电流时间后计算 | B. 查得功率时间后计算 |
| --- | --- |
| C. 只测灯丝长度后计算 | D. 只看灯泡外形后判断 |

【答案】AB

【解析】电功可按W=UIt计算，也可在已知功率和通电时间时按电功等于功率与时间的乘积计算。灯丝长度和灯泡外形不能单独确定实际消耗的能量。

7. 下列关于电功、电功率和电热的区别，表述正确的有（   ）

| A. 电功表示电能转化多少 | B. 电功率表示快慢程度 |
| --- | --- |
| C. 电热一定小于电功数值 | D. 电热只与电压大小有关 |

【答案】AB

【解析】电功表示电流做功或电能转化的多少，电功率表示电流做功的快慢。纯电阻电路中电热可等于电功，电热与电流、电阻和通电时间都有关。

8. 一个10 Ω电阻通过2 A电流，连续通电3 min，下列计算结果正确的有（   ）

| A. 电功率为40 W | B. 电功率为20 W |
| --- | --- |
| C. 产生热量为7200 J | D. 产生热量为1200 J |

【答案】AC

【解析】电阻的功率可用P=I²R计算，代入得P=2²×10=40 W。通电时间为3 min，即180 s，产生热量Q=I²Rt=2²×10×180=7200 J。

三、判断题

9. 电流做功的多少反映电路中电能转化为其他形式能量的多少。（   ）

【答案】√

【解析】电功表示电流做功的多少，也就是电能转化为其他形式能量的多少。它与电压、电流和通电时间有关。

10. 额定功率越大的用电器，在任何电路中实际消耗的功率都越大。（   ）

【答案】×

【解析】额定功率表示用电器在额定条件下的功率，实际功率还取决于实际电压和工作状态。离开额定条件后，不能仅凭额定功率判断实际消耗大小。

11. 在纯电阻电路中，电流通过导体产生的热量可用焦耳定律计算。（   ）

【答案】√

【解析】焦耳定律说明电流通过导体时产生的热量与电流的平方、电阻和通电时间有关。纯电阻电路中电能主要转化为内能，适合用该定律计算发热量。

12. 电炉通电后不发热，若电源正常，首先应怀疑发热电阻功率过大。（   ）

【答案】×

【解析】电炉完全不发热通常应先检查电路是否断路、开关和发热丝是否损坏。功率过大一般会引起发热强或过载，不是完全不发热的首要判断方向。

四、简答题

13. 简述在电阻不变且电压保持不变时，延长通电时间对电功、电功率和发热量的影响。

【答案】（1）电功会随通电时间延长而增大，因为电流做功的总量与时间成正比。
（2）电功率保持不变，因为电压和电阻不变时，电流及单位时间做功快慢不变。
（3）发热量会随通电时间延长而增大，因为焦耳定律中热量与通电时间成正比。

【解析】本题应从电功、电功率和电热三个物理量的含义分别分析。易错点是把总能量的增加误认为功率也增加，实际上功率表示单位时间内做功的快慢。

五、计算题

14. 一只小灯泡接在12 V直流电源上，工作电流为0.5 A，连续工作10 min。求：（1）小灯泡的电功率；（2）这段时间消耗的电能。

【答案】（1）6 W
（2）3600 J

【解析】（1）根据电功率公式P=UI。代入数据得P=12×0.5=6 W，因此小灯泡的电功率为6 W。
（2）通电时间10 min换算为600 s，根据电功公式W=UIt。代入数据得W=12×0.5×600=3600 J，因此这段时间消耗的电能为3600 J。

15. 两个电阻R1为4 Ω、R2为8 Ω，串联后接在24 V直流电源上，通电5 min。求：（1）电路中的电流；（2）两个电阻各自的电功率；（3）判断哪个电阻产生的热量较多，并说明依据。

【答案】（1）2 A
（2）R1的电功率为16 W，R2的电功率为32 W
（3）R2产生的热量较多，因为串联电路中电流相同，电阻较大时相同时间内发热量较大。

【解析】（1）串联电路总电阻为R=4+8=12 Ω，根据欧姆定律I=U/R，代入数据得I=24/12=2 A，因此电路中的电流为2 A。
（2）各电阻功率可用P=I²R计算。R1的功率为P1=2²×4=16 W，R2的功率为P2=2²×8=32 W，因此R2的功率较大。
（3）通电时间5 min换算为300 s，根据焦耳定律Q=I²Rt。串联时两个电阻电流和通电时间相同，R2的阻值较大，所以R2产生的热量较多。