编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第11练，内容涵盖掌握电功W=UIt和电功率P=UI的计算，理解焦耳定律Q=I²Rt的含义和应用。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 欧姆定律与电功率  第11练  电功与电功率(二)

一、单项选择题

1. 电能表前后两次读数之差，主要用于确定用电设备在这段时间内的（   ）

| A. 消耗电能 | B. 瞬时电压 |
| --- | --- |
| C. 线路电流 | D. 负载电阻 |

【答案】A

【解析】电能表用于计量电路中电能消耗的多少，两次读数之差表示该段时间内用电设备消耗的电能。

2. 白炽灯铭牌上标有“220 V 40 W”，其中这两个数值分别表示（   ）

| A. 额定电压、额定功率 | B. 实际电压、实际功率 |
| --- | --- |
| C. 额定电流、额定电阻 | D. 实际电流、实际电阻 |

【答案】A

【解析】用电器铭牌上的电压和功率通常表示额定工作条件下的数值，220 V为额定电压，40 W为额定功率。

3. 电路合上开关后，用电器正常工作，若电压和电流保持不变，随通电时间增加而不断增大的是（   ）

| A. 电源电压 | B. 回路电流 |
| --- | --- |
| C. 电能累计量 | D. 负载电阻 |

【答案】C

【解析】在电压和电流不变时，电功随通电时间增加而增大。电压、电流和定值负载电阻不会因时间延长而自动增大。

4. 某直流电动工具工作时熔断器频繁熔断，若电源电压正常，较可能的原因是（   ）

| A. 负载过重使电流增大 | B. 开关接触使电压升高 |
| --- | --- |
| C. 电源稳定使电流减小 | D. 导线变短使电阻增大 |

【答案】A

【解析】熔断器熔断通常与电流过大有关。电动工具负载过重时工作电流会增大，实际功率和发热都可能增加，从而使熔断器动作。

二、多项选择题

5. 某定值电阻接入直流电路，当其两端电压增为原来的2倍，且通电时间不变时，下列判断正确的有（   ）

| A. 电流增为原来的2倍 | B. 功率增为原来的4倍 |
| --- | --- |
| C. 热量增为原来的4倍 | D. 电阻增为原来的2倍 |

【答案】ABC

【解析】定值电阻的阻值不随外加电压改变而改变。由欧姆定律可知电压加倍时电流加倍，由电功率和焦耳定律可知功率与热量均变为原来的4倍。

6. 车间需要估算一台电加热设备在一段时间内消耗的电能，可采用的方法有（   ）

| A. 记录电压、电流、时间 | B. 查明铭牌功率、时间 |
| --- | --- |
| C. 只看导线粗细、长度 | D. 读取电能表示数差值 |

【答案】ABD

【解析】估算电能可根据电压、电流和时间计算，也可根据功率和时间计算，还可直接由电能表读数差得到。只看导线粗细和长度不能确定设备消耗的电能。

7. 下列关于电功、电功率和电热的表述，正确的有（   ）

| A. 电功表示能量转化多少 | B. 电功率表示做功快慢 |
| --- | --- |
| C. 电热表示导体发热多少 | D. 电阻表示通电时间长短 |

【答案】ABC

【解析】电功反映电能转化为其他形式能量的多少，电功率反映电流做功的快慢，电热反映电流通过导体产生热量的多少。电阻表示导体对电流的阻碍作用，不表示通电时间。

8. 一段导线电阻为0.5 Ω，通过电流为4 A，连续通电1 min，下列计算结果正确的有（   ）

| A. 导线损耗功率为8 W | B. 导线产生热量为480 J |
| --- | --- |
| C. 导线两端电压为4 V | D. 导线消耗电能为120 J |

【答案】AB

【解析】导线损耗功率可用P=I²R计算，代入后为8 W。1 min为60 s，导线产生热量Q=I²Rt，计算结果为480 J。

三、判断题

9. 千瓦时是电功率的常用单位。（   ）

【答案】×

【解析】千瓦时是电能或电功的常用单位，不是电功率单位。电功率的常用单位是瓦或千瓦。

10. 用电压表和电流表测量负载功率时，电压表应并联在负载两端，电流表应串联在负载电路中。（   ）

【答案】√

【解析】电压表用于测量负载两端电压，应与负载并联；电流表用于测量通过负载的电流，应与负载串联。

11. 对同一电阻通以恒定电流时，通电时间越长，产生的热量越多。（   ）

【答案】√

【解析】根据焦耳定律，电阻和电流不变时，产生的热量与通电时间成正比。因此通电时间越长，热量越多。

12. 插头与插座接触处明显发热，说明用电器的额定功率一定过小。（   ）

【答案】×

【解析】插头与插座接触处发热常与接触电阻过大或通过电流过大有关，不能简单判断为用电器额定功率过小。检修时应重点检查接触是否松动、氧化或过载。

四、简答题

13. 简述选择电加热设备连接导线时，为什么要考虑电流和通电时间对发热的影响。

【答案】（1）导线有一定电阻，电流通过导线时会产生热量。
（2）电流越大，导线发热越明显，可能导致绝缘层老化或损坏。
（3）通电时间越长，导线累计产生的热量越多，应选择合适截面积的导线并避免过载使用。

【解析】本题应从焦耳定律的含义出发分析导线发热问题。答题时要说明电流、导线电阻、通电时间与发热量的关系，并联系安全用电要求。

五、计算题

14. 一把电烙铁的额定功率为60 W，在额定电压下连续使用2 h。若电费按0.50元/(kW·h)计算，求：（1）电烙铁消耗的电能；（2）应付电费。

【答案】（1）0.12 kW·h
（2）0.06元

【解析】（1）电烙铁功率为60 W，即0.06 kW。根据公式W=Pt，代入数据得W=0.06×2=0.12 kW·h，因此电烙铁消耗的电能为0.12 kW·h。
（2）电费等于用电量乘以电价。代入数据得费用为0.12×0.50=0.06元，因此应付电费为0.06元。

15. 一台额定功率为1100 W的电热器接在220 V电源上工作，连接导线的总电阻为0.8 Ω，连续通电30 min。按电热器在额定状态工作计算，求：（1）电路工作电流；（2）连接导线损耗的功率；（3）连接导线产生的热量，并判断是否应注意导线发热。

【答案】（1）5 A
（2）20 W
（3）36000 J，应注意导线发热

【解析】（1）根据电功率公式P=UI，可得I=P/U。代入数据得I=1100/220=5 A，因此电路工作电流为5 A。
（2）连接导线损耗功率按P=I²R计算。代入数据得P=5²×0.8=20 W，因此连接导线损耗的功率为20 W。
（3）30 min为1800 s，根据焦耳定律Q=I²Rt，代入数据得Q=5²×0.8×1800=36000 J。导线在较长时间内会持续发热，因此应注意导线截面积、接触状态和散热条件，避免过载使用。