编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第12练，内容涵盖理解电动势的概念，掌握全电路欧姆定律I=E/(R+r)，会分析端电压随负载变化的关系。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 全电路欧姆定律与串并联  第12练  电动势与全电路欧姆定律(一)

一、单项选择题

1. 电源电动势主要用来反映（   ）

| A. 表征外电路耗能本领 | B. 表征导线输电本领 |
| --- | --- |
| C. 表征电源转换能量本领 | D. 表征负载分压本领 |

【答案】C

【解析】电动势表示电源把其他形式的能转化为电能的本领，单位为伏特。外电路耗能和负载分压属于电路工作结果，不是电动势的本质含义。

2. 全电路模型中，电源内部等效存在的电阻称为（   ）

| A. 外电阻 | B. 内电阻 |
| --- | --- |
| C. 负载 | D. 导线 |

【答案】B

【解析】实际电源内部存在阻碍电流通过的等效电阻，称为内电阻。外电阻通常指负载电阻，导线电阻在基础分析中常被忽略。

3. 闭合电路接通后，外电路中电流的方向通常是（   ）

| A. 由正极经负载到负极 | B. 由负极经负载到正极 |
| --- | --- |
| C. 由正极经电源到负极 | D. 由负极经电源到正极 |

【答案】A

【解析】规定电流方向为正电荷定向移动方向，在外电路中电流从电源正极出发，经负载回到电源负极。电子运动方向与规定电流方向相反，容易混淆。

4. 同一小灯泡接到两节标称电动势相同的电源上，第二节电源端电压明显较低且灯较暗，最可能的原因是（   ）

| A. 电源内阻偏大 | B. 负载电阻偏大 |
| --- | --- |
| C. 电源电动势偏高 | D. 回路电流偏高 |

【答案】A

【解析】在负载相同、标称电动势相同的条件下，电源内阻越大，内部电压损失越大，端电压越低。灯泡较暗说明负载获得的电压和功率不足。

二、多项选择题

5. 在电源电动势和内电阻不变时，负载电阻增大后，下列判断正确的是（   ）

| A. 回路电流减小 | B. 内部压降增大 |
| --- | --- |
| C. 端电压增大 | D. 内部压降减小 |

【答案】ACD

【解析】由全电路欧姆定律可知，负载电阻增大时总电阻增大，回路电流减小。内部压降随电流减小而减小，因此电源端电压增大。

6. 检修时需估测一节电源的电动势，下列做法合理的是（   ）

| A. 选用内阻较高电压表 | B. 断开负载进行测量 |
| --- | --- |
| C. 直接短接电源两端 | D. 记录电源两端电压 |

【答案】ABD

【解析】电压表内阻较高且负载断开时，电路电流很小，内阻上的电压损失很小，测得端电压可近似看作电动势。短接电源会造成大电流，存在损坏电源和仪表的危险。

7. 下列关于电动势和端电压的辨析，正确的是（   ）

| A. 电动势反映能量转换 | B. 端电压反映输出电压 |
| --- | --- |
| C. 闭合时二者常不相等 | D. 二者数值总是相等 |

【答案】ABC

【解析】电动势反映电源内部非静电力做功能力，端电压是电源两端对外输出的电压。闭合电路中若电源有内阻并有电流通过，端电压通常小于电动势。

8. 某电源电动势为12 V、内电阻为1 Ω，分别接入5 Ω和2 Ω负载，下列计算或判断正确的是（   ）

| A. 接5 Ω时电流为2 A | B. 接5 Ω时端电压为10 V |
| --- | --- |
| C. 接2 Ω时电流为4 A | D. 接2 Ω时端电压为6 V |

【答案】ABC

【解析】接5 Ω负载时，总电阻为6 Ω，电流为2 A，端电压为10 V。接2 Ω负载时，总电阻为3 Ω，电流为4 A，端电压为8 V，因此端电压为6 V的判断错误。

三、判断题

9. 电动势的单位也是伏特，因此它与端电压表示同一物理含义。（   ）

【答案】×

【解析】电动势和端电压单位相同，但物理含义不同。电动势表示电源转换能量的本领，端电压表示电源两端对外电路提供的电压。

10. 在全电路中，负载电阻属于外电路，内电阻属于电源内部的等效电阻。（   ）

【答案】√

【解析】全电路由电源内部和外电路两部分组成。内电阻表示电源内部等效阻碍作用，负载电阻是外电路消耗电能的主要部分。

11. 当电源有内电阻且闭合电路中有电流时，端电压通常小于电动势。（   ）

【答案】√

【解析】闭合电路中电流通过电源内电阻会产生内部电压损失。电源端电压等于电动势扣除内部电压损失后的对外输出电压，所以通常小于电动势。

12. 电源接入电路后端电压突然为零，一定说明电源电动势已经为零。（   ）

【答案】×

【解析】端电压为零不一定说明电源失去电动势，也可能是外电路短路或连接错误导致。判断故障时应结合电源空载电压、负载情况和线路状态综合分析。

四、简答题

13. 简述负载电阻变化时，电源端电压变化的基本规律。

【答案】（1）在电动势和内电阻一定时，负载电阻增大，回路电流减小。
（2）回路电流减小时，内电阻上的电压损失减小，电源端电压升高。
（3）负载电阻减小时，回路电流增大，内部电压损失增大，电源端电压降低。

【解析】本题应根据全电路欧姆定律和端电压与内部电压损失的关系作答。答题关键是先判断电流变化，再判断内阻压降变化，最后得出端电压变化方向。

五、计算题

14. 已知某电源电动势为9 V，内电阻为0.5 Ω，外接负载电阻为4 Ω。求：（1）电路中的电流；（2）电源端电压。

【答案】（1）2 A
（2）8 V

【解析】（1）根据全电路欧姆定律I=E/(R+r)。代入数据得I=9/(4+0.5)=2 A，因此电路中的电流为2 A。
（2）根据端电压公式U=IR。代入数据得U=2×4=8 V，因此电源端电压为8 V。

15. 某直流电源电动势为24 V，内电阻为2 Ω。先接入10 Ω负载，后改接4 Ω负载。求：（1）两种情况下的电流；（2）两种情况下的端电压；（3）判断哪种情况下端电压较低，并说明原因。

【答案】（1）接10 Ω负载时电流为2 A，接4 Ω负载时电流为4 A。
（2）接10 Ω负载时端电压为20 V，接4 Ω负载时端电压为16 V。
（3）接4 Ω负载时端电压较低，因为负载电阻较小时电流较大，内电阻上的电压损失较大。

【解析】（1）根据全电路欧姆定律I=E/(R+r)。接10 Ω负载时I=24/(10+2)=2 A；接4 Ω负载时I=24/(4+2)=4 A。
（2）根据端电压公式U=IR。接10 Ω负载时U=2×10=20 V；接4 Ω负载时U=4×4=16 V。
（3）比较计算结果可知，16 V小于20 V，所以接4 Ω负载时端电压较低。原因是负载电阻减小使电流增大，电源内电阻上的电压损失随之增大。