编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第14练，内容涵盖掌握电阻串联电路的特点（等电流、分压），会计算等效电阻和分压关系。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 全电路欧姆定律与串并联  第14练  电阻的串联(一)

一、单项选择题

1. 两个或多个电阻依次接成一条通路，这种接法的规范名称是（   ）

| A. 串联连接 | B. 并联连接 |
| --- | --- |
| C. 混联连接 | D. 桥式连接 |

【答案】A

【解析】电阻依次首尾相接，并且电流只有一条通路时，称为串联连接。并联连接具有多条支路，混联连接则同时含有串接和并接关系。

2. 用一个电阻代替由几个电阻组成的一段电路时，其阻值应为（   ）

| A. 各电阻阻值之差 | B. 各电阻阻值之和 |
| --- | --- |
| C. 各电阻阻值之积 | D. 各电阻阻值之商 |

【答案】B

【解析】串接电阻对电流的阻碍作用逐个累加，因此总阻值等于各个分电阻阻值相加。把阻值相减或相乘都不符合串接电路的基本特点。

3. 三个电阻依次接入同一闭合回路中，电流经过各电阻时（   ）

| A. 首端电流最大 | B. 末端电流最大 |
| --- | --- |
| C. 各处电流相等 | D. 中间电流为零 |

【答案】C

【解析】串接回路中只有一条电流通路，电荷依次通过每一个元件，所以各处电流大小相等。认为电流被前一个电阻消耗而逐渐变小，是对电流概念的误解。

4. 某灯泡与保护电阻接成一条回路，电源电压正常但回路电流为零，最可能的原因是（   ）

| A. 灯丝局部短接 | B. 电源极性接反 |
| --- | --- |
| C. 线路某处断开 | D. 导线绝缘老化 |

【答案】C

【解析】串接回路中只要有一处断开，整条通路就不能形成电流，因此灯泡不亮且电流为零。局部短接通常不会使回路电流为零，电源极性接反也不是普通电阻灯泡不工作的主要原因。

二、多项选择题

5. 电源电压保持不变，两个电阻接成一条通路，其中一个电阻阻值增大后，可能出现的变化有（   ）

| A. 总阻值变大 | B. 回路电流变小 |
| --- | --- |
| C. 该电阻电压变大 | D. 回路电流变大 |

【答案】ABC

【解析】串接电路中总阻值等于各分电阻阻值之和，某一电阻增大时总阻值随之增大。在电源电压不变时，回路电流减小，而阻值增大的那个电阻通常分得的电压会增大。

6. 维修人员检测串接电路的参数时，做法正确的有（   ）

| A. 电流表串入待测支路 | B. 电压表并接元件两端 |
| --- | --- |
| C. 更换元件前切断电源 | D. 电流表并接电阻两端 |

【答案】ABC

【解析】测量电流时，仪表应与被测支路串接；测量电压时，仪表应并接在被测元件两端。更换元件前切断电源可避免短路和触电风险，电流表并接在电阻两端容易造成仪表损坏。

7. 比较串接与并接两种基本接法，下列说法正确的有（   ）

| A. 前者各处电流相同 | B. 前者总阻值大于任一分阻 |
| --- | --- |
| C. 前者电压按阻值分配 | D. 前者支路电压均相同 |

【答案】ABC

【解析】串接电路中各处电流相同，总阻值为各电阻之和，所以总阻值大于任一分电阻。在串接电路中，电压按电阻大小分配；支路电压相同是并接电路的特点。

8. 将4 Ω电阻和8 Ω电阻接在12 V直流电源上形成一条通路，下列判断正确的有（   ）

| A. 回路电流为1 A | B. 总阻值为12 Ω |
| --- | --- |
| C. 4 Ω电阻电压为8 V | D. 8 Ω电阻电压为8 V |

【答案】ABD

【解析】总阻值为4 Ω与8 Ω相加，得到12 Ω；回路电流为12 V除以12 Ω，得到1 A。4 Ω电阻两端电压为4 V，8 Ω电阻两端电压为8 V，因此C项判断错误。

三、判断题

9. 只要两个电阻接在同一电源两端，就一定属于串接。（   ）

【答案】×

【解析】两个电阻接在同一电源两端时，可能是并接，也可能是其他接法。判断是否串接，关键看电流是否只有一条通路且电阻是否依次连接。

10. 串接电路的总阻值等于各分电阻阻值相加。（   ）

【答案】√

【解析】串接电路中电流依次通过每个电阻，各电阻对电流的阻碍作用逐个累加，所以总阻值等于各分电阻阻值之和。

11. 串接回路中，电流经过前一个电阻后被消耗，因此后一个电阻中的电流较小。（   ）

【答案】×

【解析】电阻消耗的是电源提供的电能，而不是把电流逐段消耗掉。串接回路中各处电流大小相等，这是串接电路的基本特点。

12. 串接照明电路中，若其中一只灯泡内部开路，其余灯泡也会熄灭。（   ）

【答案】√

【解析】串接照明电路只有一条电流通路，任一处开路都会使整个回路中断。因此其中一只灯泡开路时，其余灯泡也不能继续发光。

四、简答题

13. 简述电源电压不变时，串接电路中某一电阻增大对电路参数的影响。

【答案】（1）总阻值会增大，因为串接电路的总阻值等于各分电阻阻值相加。
（2）回路电流会减小，因为电源电压不变时，总阻值增大会使电流减小。
（3）各电阻分得的电压会重新分配，阻值增大的电阻通常分得较大的电压。

【解析】本题应从总阻值、回路电流和电压分配三个方面分析。串接电路的核心规律是各处电流相同、总阻值相加、电压按电阻大小分配。

五、计算题

14. 已知6 Ω电阻和9 Ω电阻串接后接在30 V直流电源上，求：（1）总阻值；（2）回路电流；（3）两个电阻两端的电压。

【答案】（1）15 Ω
（2）2 A
（3）6 Ω电阻两端电压为12 V，9 Ω电阻两端电压为18 V

【解析】（1）串接电路总阻值公式为R总=R1+R2。代入数据得R总=6+9=15 Ω，因此总阻值为15 Ω。
（2）根据欧姆定律I=U/R总。代入数据得I=30/15=2 A，因此回路电流为2 A。
（3）分电压计算公式为U1=IR1，U2=IR2。代入数据得U1=2×6=12 V，U2=2×9=18 V，因此两个电阻两端电压分别为12 V和18 V。

15. 某串接电路由R1和R2组成，电源电压为30 V，R2阻值为20 Ω。正常时回路电流为1 A；检修时测得回路电流为0.75 A，且R2两端电压为15 V。求：（1）正常时R1的阻值；（2）检修时电路总阻值；（3）判断R1阻值是否发生变化，并说明依据。

【答案】（1）10 Ω
（2）40 Ω
（3）R1阻值变为20 Ω，比正常值增大10 Ω

【解析】（1）正常时总阻值公式为R总=U/I。代入数据得R总=30/1=30 Ω；R1=R总-R2，代入数据得R1=30-20=10 Ω，因此正常时R1的阻值为10 Ω。
（2）检修时总阻值仍用R总=U/I计算。代入数据得R总=30/0.75=40 Ω，因此检修时电路总阻值为40 Ω。
（3）检修时R1=R总-R2，代入数据得R1=40-20=20 Ω。正常时R1为10 Ω，检修时为20 Ω，说明R1阻值增大了10 Ω，这会使回路电流由1 A减小到0.75 A。