编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第15练，内容涵盖掌握电阻串联电路的特点（等电流、分压），会计算等效电阻和分压关系。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 全电路欧姆定律与串并联  第15练  电阻的串联(二)

一、单项选择题

1. 在一条无分支通路中，电荷通过各元件的速率相同，这反映该电路的（   ）

| A. 分压特点 | B. 等流特点 |
| --- | --- |
| C. 储能特点 | D. 放大特点 |

【答案】B

【解析】串联电路只有一条电流通路，各处通过的电流相同。分压特点反映的是各电阻两端电压按阻值分配，不是本题所问的电流关系。

2. 小灯泡与保护电阻接成一条通路时，保护电阻的主要作用是（   ）

| A. 限制回路电流 | B. 提高电源电压 |
| --- | --- |
| C. 改变电源极性 | D. 消除导线电阻 |

【答案】A

【解析】保护电阻接入同一回路后会增大总电阻，从而减小回路电流，防止小灯泡因电流过大而损坏。它不能提高电源电压，也不能改变电源极性。

3. 某直流电路的接线关系为：电源正极接节点a，节点a到节点d之间只有一条通路，电源负极接节点d。闭合S后，按规定电流方向，外电路中的电流经过节点的顺序是（   ）
A. a→b→c→d
B. d→c→b→a
C. b→a→d→c
D. c→d→a→b

【答案】A

【解析】直流外电路中规定电流方向是从电源正极出发，沿闭合通路流向电源负极，因此应从a依次经过b、c到d。B表示电子定向移动的相反方向，C、D都不是该单一路径上的连续流动顺序。

4. 两只电阻R1、R2接在24 V直流电源上，回路无电流，测得R1两端电压为24 V，R2两端电压为0 V，最可能的故障是（   ）

| A. R1内部开路 | B. R2阻值偏小 |
| --- | --- |
| C. 电源极性接反 | D. 导线电阻偏大 |

【答案】A

【解析】串联回路中若某处开路，电源电压通常会集中加在开路处两端，回路电流为零。题中R1两端电压等于电源电压，说明R1处发生开路的可能性最大。

二、多项选择题

5. 电源电压保持不变，某串接回路中的一只电阻被导线短接后，可能出现的结果有（   ）

| A. 总阻值减小 | B. 回路电流增大 |
| --- | --- |
| C. 短接处电压为零 | D. 其余电压减小 |

【答案】ABC

【解析】一只电阻被短接后，该部分近似没有电压，总电阻减小。在电源电压不变时，回路电流会增大，其余未短接电阻上的电压通常随电流增大而增大。

6. 维修人员检测串接直流回路时，下列做法正确的有（   ）

| A. 电流表串入回路 | B. 电压表并接元件 |
| --- | --- |
| C. 断电后改接量程 | D. 电压表串入回路 |

【答案】ABC

【解析】测量电流时电流表应接入被测回路，测量电压时电压表应接在被测元件两端。改变量程或改接线路前应先断电，电压表串入回路会造成测量方法错误。

7. 比较串接回路与并接回路，下列说法正确的有（   ）

| A. 串接回路分压明显 | B. 并接回路分流明显 |
| --- | --- |
| C. 串接总阻值增大 | D. 并接总阻值相加 |

【答案】ABC

【解析】串接电路的电流相同，各电阻按阻值分配电压，总阻值等于各分电阻阻值之和。并接电路各支路电压相同，具有分流特点，总阻值不等于各支路阻值直接相加。

8. 将6 Ω、10 Ω、8 Ω三只电阻接成一条通路后接在48 V直流电源上，下列判断正确的有（   ）

| A. 总阻值为24 Ω | B. 回路电流为2 A |
| --- | --- |
| C. 10 Ω两端为20 V | D. 8 Ω两端为12 V |

【答案】ABC

【解析】串联电路总电阻为各电阻阻值之和，所以总阻值为24 Ω。回路电流为48/24，结果为2 A；10 Ω电阻两端电压为2×10，结果为20 V，8 Ω电阻两端电压应为16 V。

三、判断题

9. 在闭合且无分支的电阻回路中，接入电阻数量增加后，各处电流仍相同。（   ）

【答案】√

【解析】只要回路没有分支，电流只能沿同一路径流过各个电阻，因此各处电流相同。接入电阻数量会改变总电阻和电流大小，但不会改变同一回路中电流相等的特点。

10. 测量某一电阻两端电压时，应把电压表接入该电阻所在的唯一通路中。（   ）

【答案】×

【解析】测量电压时，电压表应并接在被测电阻两端，而不是接入唯一通路中。若把电压表串入回路，会因电压表内阻很大而影响电路状态。

11. 串接回路中，大电阻先消耗电流，小电阻后通过的电流会变小。（   ）

【答案】×

【解析】电阻消耗的是电能，不是把电流逐段消耗掉。串联电路中各电阻中的电流相同，大电阻只是分得较高的电压。

12. 串接回路中某接线点接触不良使电阻增大，可能导致回路电流减小并使该处发热。（   ）

【答案】√

【解析】接触不良会使接触电阻增大，从而使总电阻增大，回路电流可能减小。接触点有电流通过时会产生热量，接触电阻偏大容易引起局部发热。

四、简答题

13. 简述串联分压电路选用电阻时应注意的基本关系。

【答案】（1）应先明确电源电压、负载所需电压和工作电流，保证所选电阻能实现所需分压。
（2）各电阻中的电流相同，某电阻两端电压与该电阻阻值成正比。
（3）所选电阻还应满足功率要求，避免因发热过大而损坏。

【解析】本题考查串联分压的应用。答题时应围绕等电流、按阻值分压和功率安全三个方面说明，易错点是只计算电压而忽略电阻的允许功率。

五、计算题

14. 某指示灯额定电压为6 V，额定电流为0.3 A，需接在24 V直流电源上使用。要求串接一个限流电阻，求：（1）限流电阻两端应分得的电压；（2）限流电阻的阻值；（3）限流电阻消耗的功率。

【答案】（1）18 V
（2）60 Ω
（3）5.4 W

【解析】（1）限流电阻两端电压为电源电压减去指示灯额定电压。代入数据得24 V减6 V，计算结果为18 V，因此限流电阻应分得18 V。
（2）串联回路中电流相同，限流电阻电流为0.3 A。根据公式R=U/I，代入数据得R=18/0.3，计算结果为60 Ω，因此限流电阻的阻值为60 Ω。
（3）根据公式P=UI，代入数据得P=18×0.3，计算结果为5.4 W，因此限流电阻消耗的功率为5.4 W。

15. 某设备控制回路由R1、R2、R3三只电阻接成一条通路，R1为10 Ω，R2为20 Ω，R3为30 Ω，电源电压为120 V。正常工作后，检修时发现回路电流为3 A，R3两端电压为90 V。求：（1）正常时回路电流；（2）检修时回路等效阻值；（3）判断最可能是哪只电阻被短接。

【答案】（1）2 A
（2）40 Ω
（3）R2最可能被短接

【解析】（1）正常时总电阻为10 Ω、20 Ω和30 Ω之和，结果为60 Ω。根据公式I=U/R，代入数据得I=120/60，计算结果为2 A，因此正常时回路电流为2 A。
（2）检修时电源电压为120 V，回路电流为3 A。根据公式R=U/I，代入数据得R=120/3，计算结果为40 Ω，因此检修时回路等效阻值为40 Ω。
（3）检修时R3两端电压为90 V，按公式R=U/I可得R3实际阻值为90/3，结果为30 Ω，说明R3未被短接。检修时总阻值为40 Ω，保留R1和R3时阻值为10 Ω加30 Ω，正好为40 Ω，因此R2最可能被短接。