编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第16练，内容涵盖掌握电阻并联电路的特点（等电压、分流），会计算等效电阻1/R=1/R1+1/R2和分流关系。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 全电路欧姆定律与串并联  第16练  电阻的并联(一)

一、单项选择题

1. 两个电阻的两端分别接在同一对节点上，这种连接方式属于（   ）

| A. 串联连接 | B. 并联连接 |
| --- | --- |
| C. 混联连接 | D. 短路连接 |

【答案】B

【解析】两个元件分别接在同一对节点上时，它们两端承受相同的电压，这种连接方式称为并联连接。串联连接是元件首尾依次相接，电流只有一条通路。

2. 在多支路电阻电路中，各支路两端共同接到电源两端，其基本关系应是（   ）

| A. 各支路电流相等 | B. 各支路功率相等 |
| --- | --- |
| C. 各支路电压相等 | D. 各支路电阻相等 |

【答案】C

【解析】并联电路中各支路接在同一对节点之间，因此各支路两端电压相等。各支路电流大小由各自电阻决定，通常不一定相等。

3. 在电源电压不变的情况下，给原有电阻支路再接入一条电阻支路，干路电流通常会（   ）

| A. 增大 | B. 减小 |
| --- | --- |
| C. 为零 | D. 反向 |

【答案】A

【解析】新增支路后，电路总电阻减小，在电源电压不变时干路电流会增大。支路越多，电源需要提供的总电流通常越大。

4. 三只小灯泡接在同一电源两端，其中一只熄灭，其余两只仍发光，最可能的原因是（   ）

| A. 电源两端断路 | B. 干路导线断路 |
| --- | --- |
| C. 其余支路短路 | D. 该支路断路 |

【答案】D

【解析】并联电路中各支路相互独立，某一支路断路时，该支路负载不工作，其他完好支路仍可接在电源两端工作。若电源或干路断路，则所有灯泡都不能发光。

二、多项选择题

5. 在电源电压保持不变时，原有并联电路中再接入一个电阻支路，下列判断正确的是（   ）

| A. 总电阻减小 | B. 支路电压减小 |
| --- | --- |
| C. 干路电流增大 | D. 原支路电流减小 |

【答案】AC

【解析】并联电路增加支路后，总电阻会减小。在电源电压不变时，各支路电压仍等于电源电压，干路电流随总电阻减小而增大。

6. 用电压表测量并联小灯泡两端电压时，正确做法有（   ）

| A. 表笔接两公共点 | B. 量程先选较高挡 |
| --- | --- |
| C. 表笔串入一支路 | D. 断开其他支路测量 |

【答案】AB

【解析】测量电压时，电压表应并接在被测两点之间，测并联支路电压可接在两公共点上。为保护仪表，未知电压大小时应先选较高量程，再根据读数调整。

7. 下列关于串联电路与并联电路的比较，正确的有（   ）

| A. 串联电路电流相同 | B. 串联电路电压相同 |
| --- | --- |
| C. 并联电路电流相同 | D. 并联电路电压相同 |

【答案】AD

【解析】串联电路只有一条电流通路，各处电流相同。并联电路各支路接在同一对节点之间，各支路电压相同，支路电流一般随电阻不同而不同。

8. 两个电阻分别为6 Ω和3 Ω，并接在6 V电源两端，下列结果正确的有（   ）

| A. 等效电阻为2 Ω | B. 干路电流为3 A |
| --- | --- |
| C. 电流比为1:2 | D. 支路电压为3 V |

【答案】ABC

【解析】两个电阻并联时，等效电阻可由倒数关系求得为2 Ω，干路电流为6 V除以2 Ω，结果为3 A。两个支路电压都等于电源电压6 V，6 Ω支路电流为1 A，3 Ω支路电流为2 A，所以电流比为1:2。

三、判断题

9. 只有两个电阻阻值相等时，才可以按并联电路的方法求总电阻。（   ）

【答案】×

【解析】并联电路的计算方法适用于不同阻值的电阻。两个电阻阻值相等只是特殊情况，并不是使用并联等效关系的必要条件。

10. 两个电阻分别接在同一对节点之间时，它们两端电压相等。（   ）

【答案】√

【解析】同一对节点之间的电位差相同，因此接在这两个节点之间的各支路电压相等。这是并联电路的重要特点。

11. 并联电路中，各支路电流总是平均分配。（   ）

【答案】×

【解析】并联电路中各支路电压相等，但支路电流由支路电阻决定。只有各支路电阻相等时，支路电流才相等。

12. 某一并联负载断路后，其他完好支路仍可工作，干路电流通常减小。（   ）

【答案】√

【解析】并联支路彼此独立，某一支路断路不会切断其他支路的电源通路。断开的支路不再有电流，所以干路电流通常会减小。

四、简答题

13. 简述电阻并联电路的判断依据及基本特点。

【答案】（1）两个或多个电阻的两端分别接在同一对节点上，可判断为并联连接。
（2）并联电路中各支路两端电压相等，且等于电源两端电压。
（3）并联电路中干路电流等于各支路电流之和，支路电流按电阻大小分配。

【解析】本题应从连接方式、电压关系和电流关系三个方面作答。判断并联不能只看元件位置，应看元件两端是否接在同一对节点上。

五、计算题

14. 已知电阻R1为12 Ω，电阻R2为6 Ω，两者并联后接在12 V电源两端，求：（1）等效电阻；（2）R1、R2中的电流；（3）干路电流。

【答案】（1）4 Ω
（2）R1中的电流为1 A，R2中的电流为2 A
（3）3 A

【解析】（1）两个电阻并联时，等效电阻满足1/R=1/R1+1/R2。代入数据得1/R=1/12+1/6=3/12，所以R=4 Ω。
（2）并联电路中各支路电压均为12 V，根据公式I=U/R。R1中的电流为I1=12/12=1 A，R2中的电流为I2=12/6=2 A。
（3）干路电流等于各支路电流之和。代入数据得I=I1+I2=1 A+2 A=3 A，因此干路电流为3 A。

15. 某维修台使用24 V直流电源，原有两只电阻负载R1为12 Ω、R2为24 Ω并联工作，电源支路熔断器额定电流为4 A。现准备再并入一只R3为8 Ω的负载，求：（1）原电路干路电流；（2）接入R3后的干路电流；（3）判断熔断器是否满足要求，并说明处理建议。

【答案】（1）3 A
（2）6 A
（3）熔断器不满足要求，应减小负载电流或更换符合线路安全要求的保护器件

【解析】（1）原电路中R1支路电流为I1=24/12=2 A，R2支路电流为I2=24/24=1 A。干路电流为I=2 A+1 A=3 A，因此原电路干路电流为3 A。
（2）接入R3后，R3支路电流为I3=24/8=3 A。新的干路电流为I=2 A+1 A+3 A=6 A，因此接入R3后的干路电流为6 A。
（3）新的干路电流6 A大于熔断器额定电流4 A，继续使用可能使熔断器熔断或造成线路过载。应减少并联负载数量、选用阻值较大的负载，或在核对导线和电源容量后更换符合安全要求的保护器件。