编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第17练，内容涵盖掌握电阻并联电路的特点（等电压、分流），会计算等效电阻1/R=1/R1+1/R2和分流关系。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 全电路欧姆定律与串并联  第17练  电阻的并联(二)

一、单项选择题

1. 两只电阻接入同一直流电源后，若合成阻值需先把各阻值取倒数相加，再对结果取倒数，该计算属于（   ）

| A. 串联分压关系 | B. 并联等效关系 |
| --- | --- |
| C. 电源内阻关系 | D. 电桥平衡关系 |

【答案】B

【解析】电阻并联时，总电阻的倒数等于各支路电阻倒数之和。串联电路的总电阻为各电阻直接相加，不能用倒数相加的方法计算。

2. 在实训板上，将电流表串接在电源输出端，用来观察多条支路共同取电时的总电流。该表读数应是（   ）

| A. 各支路电流之和 | B. 最大支路电流值 |
| --- | --- |
| C. 最小支路电流值 | D. 电源两端电压值 |

【答案】A

【解析】电流表接在干路中时，测得的是流入各支路前的总电流。并联电路中干路电流等于各支路电流之和，因此该读数不是某一条支路的电流。

3. 两个阻值不同的电阻接在同一电源两端并同时工作，电流分配情况应是（   ）

| A. 阻值大的电流较大 | B. 两支路电流必相等 |
| --- | --- |
| C. 阻值小的电流较大 | D. 电流大小无法比较 |

【答案】C

【解析】并联电路中各支路两端电压相同，根据欧姆定律可知，支路电流与该支路电阻成反比。因此阻值较小的支路电流较大。

4. 某并联电阻实验中，电源电压稳定，某一支路电流明显偏大且电阻发热严重，最可能的原因是（   ）

| A. 电源电压偏低 | B. 干路开关接触不良 |
| --- | --- |
| C. 该支路阻值偏大 | D. 该支路阻值偏小 |

【答案】D

【解析】在支路电压不变时，电阻值越小，通过该支路的电流越大。电流过大会使电阻发热加剧，因此故障方向应首先考虑该支路阻值偏小。

二、多项选择题

5. 某定值电阻与滑动变阻器分别接在同一直流电源两端，保持电源电压不变，当滑动变阻器阻值逐渐增大时，正确的判断有（   ）

| A. 该支路电流减小 | B. 定值支路电流不变 |
| --- | --- |
| C. 干路总电流减小 | D. 电源端电压必升高 |

【答案】ABC

【解析】并联电路中各支路电压等于电源电压。滑动变阻器阻值增大时，该支路电流减小，定值电阻支路电流不变，所以干路总电流减小。

6. 为扩大电流表量程，在表头旁接入旁路电阻时，正确的做法和判断有（   ）

| A. 应选用较小阻值 | B. 两路端电压相同 |
| --- | --- |
| C. 总电流按支路分配 | D. 表头需要串接旁路 |

【答案】ABC

【解析】旁路电阻与表头构成并联关系，两端电压相同，总电流按各支路电阻大小分配。旁路电阻通常较小，用来分担较大的电流，不能与表头串接。

7. 对电阻的并联计算方法进行比较，下列说法正确的有（   ）

| A. 总电导可直接相加 | B. 总电阻可直接相加 |
| --- | --- |
| C. 小电阻承担较大电流 | D. 端电压需逐段相加 |

【答案】AC

【解析】并联电路中各支路电导可以相加，求得总电导后再换算总电阻。各支路两端电压相同，支路电流与电阻成反比，所以小电阻承担较大电流。

8. 两个电阻分别为10 Ω和15 Ω，并接在30 V直流电源两端，下列计算结果正确的有（   ）

| A. 等效电阻为6 Ω | B. 干路电流为5 A |
| --- | --- |
| C. 10 Ω支路为3 A | D. 15 Ω支路为3 A |

【答案】ABC

【解析】两个电阻并联的等效电阻可按两电阻乘积除以两电阻之和计算，结果为6 Ω。电源电压为30 V，干路电流为5 A，10 Ω支路电流为3 A，15 Ω支路电流为2 A。

三、判断题

9. 在同一对接线端之间接入多个电阻时，可用一个等效电阻替代其对外的电流效果。（   ）

【答案】√

【解析】多个电阻并联后，对电源表现为一个合成负载。只要等效电阻计算正确，外电路中的总电流效果可以用这个等效电阻表示。

10. 在并联负载电路中，任一支路开关都能同时切断全部支路电流。（   ）

【答案】×

【解析】支路开关通常只控制所在支路，不能切断其他并联支路的电流。若要切断全部支路，应断开干路开关或电源开关。

11. 电流进入并联分支点后，流过大电阻支路的电流一定大于小电阻支路。（   ）

【答案】×

【解析】并联电路中各支路电压相同，支路电流与支路电阻成反比。大电阻支路电流较小，小电阻支路电流较大。

12. 某并联电阻发生短路时，干路电流会明显增大，保护装置可能动作。（   ）

【答案】√

【解析】短路支路的等效电阻很小，会使总等效电阻显著减小。电源电压一定时，干路电流会明显增大，熔断器或断路器可能切断电路。

四、简答题

13. 简述并联电路中某一支路电阻变大时，相关电流和等效电阻的变化。

【答案】（1）该支路两端电压仍等于电源电压，在电源电压不变时该支路电流减小。
（2）其他支路若电阻和电源电压不变，其支路电流通常保持不变。
（3）干路总电流减小，电路的等效电阻增大。

【解析】本题应围绕并联电路等电压和分流规律作答。分析时先判断支路电压是否改变，再根据欧姆定律判断支路电流，最后由干路电流与等效电阻的关系得出总量变化。

五、计算题

14. 已知电阻R1为20 Ω，电阻R2为30 Ω，两者并联后接在60 V直流电源两端，求：（1）等效电阻；（2）干路电流。

【答案】（1）12 Ω
（2）5 A

【解析】（1）根据两个电阻并联公式R=R1R2/(R1+R2)。代入数据得R=20×30/(20+30)=600/50=12 Ω，因此等效电阻为12 Ω。
（2）根据欧姆定律I=U/R。代入数据得I=60/12=5 A，因此干路电流为5 A。

15. 某12 V直流电路中，R1为8 Ω、R2为12 Ω并联，电流表量程为3 A。检修后误将R2换成6 Ω，求：（1）原电路干路电流；（2）更换后的干路电流；（3）判断电流表是否超量程。

【答案】（1）2.5 A
（2）3.5 A
（3）超量程

【解析】（1）原电路中，R1支路电流I1=U/R1=12/8=1.5 A，R2支路电流I2=U/R2=12/12=1 A，干路电流I=1.5+1=2.5 A。
（2）更换后，R1支路电流仍为1.5 A，新R2支路电流I2=12/6=2 A，干路电流I=1.5+2=3.5 A。
（3）电流表量程为3 A，更换后的干路电流为3.5 A，已经超过量程，因此不能直接继续通电测量，应先更换合适量程或排除接错电阻的问题。