编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第18练，内容涵盖掌握混联电路的分析方法，能按要求逐步化简，计算总等效电阻和各支路电流。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 全电路欧姆定律与串并联  第18练  电阻的混联(一)

一、单项选择题

1. 分析由多个电阻组成的电路时，首先应做的工作是（   ）

| A. 判明各电阻连接关系 | B. 直接代入电源电压 |
| --- | --- |
| C. 只取干路电流数值 | D. 先求每个端电压 |

【答案】A

【解析】混联电路要先识别哪些电阻串联、哪些电阻并联，再按局部到整体的方法逐步化简。若不判明连接关系，直接代入电压或电流容易造成公式误用。

2. 在识别混联电路中的连接关系时，判断两个电阻属于并联的依据是（   ）

| A. 电阻标称值完全相等 | B. 两端接在同对节点 |
| --- | --- |
| C. 元件外形尺寸相同 | D. 导线颜色保持一致 |

【答案】B

【解析】两个电阻是否并联，关键看它们的两端是否分别接在同一对节点上。若接在同一对节点上，则两电阻两端电压相同，属于并联关系。电阻值、外形尺寸和导线颜色都不能作为判断并联的依据。

3. 计算R1与R2、R3并联组合串联的总电阻时，正确步骤是（   ）

| A. 先把三个阻值直接相乘 | B. 先求R2与R3的等效阻值 |
| --- | --- |
| C. 先把电源电压平均分配 | D. 先求各支路导线长度 |

【答案】B

【解析】该电路应先把R2和R3组成的并联部分化成一个等效电阻，再与R1按串联关系相加。直接相乘或平均分配电压都不符合串并联电路的计算规律。

4. 某混联电路通电后，干路电流比正常值小，测得并联部分其中一条支路电流为零，最可能的原因是（   ）

| A. 该支路导线断路 | B. 该支路电阻短路 |
| --- | --- |
| C. 串联电阻被短接 | D. 电源电压偏高 |

【答案】A

【解析】某一并联支路电流为零，说明该支路中电流通路被切断，常见原因是导线或元件断路。若支路短路或电源电压偏高，通常会使电流增大而不是该支路电流为零。

二、多项选择题

5. 在电源电压不变时，并联部分增加一只同阻值电阻后，正确的判断有（   ）

| A. 并联等效阻值减小 | B. 电路总电阻减小 |
| --- | --- |
| C. 干路电流可能增大 | D. 电源电压随之降低 |

【答案】ABC

【解析】并联支路增多时，并联部分的等效电阻会减小，若它与其他电阻串联组成混联电路，总电阻也会随之减小。电源电压不变时，干路电流可能增大，电源电压本身不会因此降低。

6. 维修测量混联电路前，选择欧姆挡检查等效电阻时，正确做法有（   ）

| A. 断开电源后测量 | B. 分清串并联关系 |
| --- | --- |
| C. 带电直接测阻值 | D. 选择合适倍率档 |

【答案】ABD

【解析】用欧姆挡测量电阻时应先断开电源，避免损坏仪表和影响读数。混联电路还应先分清串并联关系，并根据被测阻值范围选择合适倍率档。

7. 比较串联部分与并联部分的电流关系，正确的说法有（   ）

| A. 串联部分电流相同 | B. 并联支路电压相同 |
| --- | --- |
| C. 并联支路电流必相等 | D. 串联部分电压必相等 |

【答案】AB

【解析】串联电路中各处电流相同，并联电路中各支路两端电压相同。并联支路电流是否相等取决于各支路电阻大小，串联部分各电阻电压通常按阻值分配。

8. 电源电压为12 V，R1为2 Ω，R2为6 Ω，R3为3 Ω，R1与R2、R3并联部分串联。下列计算结果正确的有（   ）
A. 并联等效电阻为2 Ω
B. 总等效电阻为4 Ω
C. 干路电流为3 A
D. R3支路电流为1 A

【答案】ABC

【解析】R2与R3并联后的阻值为2 Ω，与R1串联后总阻值为4 Ω，干路电流为3 A。并联部分电压为6 V，R3支路电流为2 A，所以D项错误。

三、判断题

9. 只要电路中接入两个以上电阻，就一定属于混联电路。（   ）

【答案】×

【解析】两个以上电阻可能全部串联，也可能全部并联，只有同时包含串联和并联关系的电路才属于混联电路。题干把电阻数量当作判断依据，扩大了混联电路的范围。

10. 混联电路化简后，可用一个等效电阻表示整个电路对电源的作用。（   ）

【答案】√

【解析】混联电路按串并联关系逐步化简后，可以得到总等效电阻。这个总等效电阻反映整个电路对电源电流的限制作用。

11. 化简混联电路时，无论连接关系如何，都应先把所有电阻按串联方法相加。（   ）

【答案】×

【解析】混联电路应根据实际连接关系分步处理，串联部分按串联规律计算，并联部分按并联规律计算。把所有电阻都按串联相加会使总电阻计算偏大。

12. 并联部分某一支路断路后，若电源电压不变，电路总电阻通常会增大。（   ）

【答案】√

【解析】并联支路减少时，并联部分的等效电阻通常增大。若该并联部分与其他电阻组成混联电路，整个电路的总电阻也通常随之增大。

四、简答题

13. 简述电源电压不变时，混联电路中并联支路增加对电路参数的影响。

【答案】（1）并联支路增加后，并联部分的等效电阻通常减小。
（2）并联部分等效电阻减小时，混联电路的总等效电阻通常减小。
（3）总等效电阻减小时，电源提供的干路电流通常增大。

【解析】本题应从并联部分的等效电阻变化入手，再分析总等效电阻和干路电流的变化。答题时要注意题干限定电源电压不变，不能把电源电压也作为变化量。

五、计算题

14. 已知某混联电路中，电源电压为24 V，R1为4 Ω，R2为8 Ω，R3为8 Ω，R1与R2、R3并联部分串联。求：（1）电路总等效电阻；（2）干路电流；（3）R2支路电流。

【答案】（1）8 Ω
（2）3 A
（3）1.5 A

【解析】（1）R2与R3并联，公式为Rp=R2R3/(R2+R3)。代入数据得Rp=8×8/(8+8)=4 Ω，总等效电阻为R总=R1+Rp=4+4=8 Ω。
（2）根据全电路欧姆定律I=U/R总。代入数据得I=24/8=3 A，因此干路电流为3 A。
（3）R1两端电压为U1=IR1=3×4=12 V，并联部分电压为Up=24-12=12 V。R2支路电流为I2=Up/R2=12/8=1.5 A。

15. 某训练板上有三个电阻，其中R1为6 Ω，R2为12 Ω，R3为9 Ω。连接方式为：R1与R2先串联成一条支路，再与R3并联，接在18 V直流电源两端。求：（1）R1与R2串联支路的等效电阻；（2）整个电路的总等效电阻；（3）电路干路电流；（4）通过R1、R2、R3的电流。

【答案】（1）R1与R2串联支路的等效电阻为18 Ω
（2）整个电路的总等效电阻为6 Ω
（3）电路干路电流为3 A
（4）通过R1的电流为1 A，通过R2的电流为1 A，通过R3的电流为2 A

【解析】（1）R1与R2串联，串联支路等效电阻为：
R12=R1+R2=6+12=18Ω。
（2）R12再与R3并联，整个电路总等效电阻为：
Rtext总=fracR12R3R12+R3=(18×9)/(18+9)=6Ω。
（3）根据全电路欧姆定律，干路电流为：
I=fracURtext总=18/6=3A。
（4）并联各支路两端电压相同，均为18 V。R3支路电流为：
I3=18/9=2A。
R1与R2串联支路电流为：
I12=18/18=1A。
串联电路中电流处处相等，所以通过R1和R2的电流均为1 A。