编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第19练，内容涵盖掌握混联电路的分析方法，能按要求逐步化简，计算总等效电阻和各支路电流。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 全电路欧姆定律与串并联  第19练  电阻的混联(二)

一、单项选择题

1. 把复杂电阻网络逐步换成作用相同的简单电阻，这种分析方法称为（   ）

| A. 节点编号 | B. 支路合并 |
| --- | --- |
| C. 电源变换 | D. 等效变换 |

【答案】D

【解析】混联电路分析时，可把局部串联或并联部分逐步替换为对外作用相同的电阻。这样既不改变电源端看到的电路效果，又便于继续计算。

2. R1与R2并联后再同R3串联，R3在该电路中应（   ）

| A. 通过干路电流 | B. 分担支路电流 |
| --- | --- |
| C. 保持支路电压 | D. 改变电源极性 |

【答案】A

【解析】串联元件处在干路位置，流过它的电流就是电路的总电流。并联部分内部才按各支路阻值分配电流。

3. 已知某混联电路总电流已经求出，若要求某并联支路电流，通常下一步应先求（   ）

| A. 电源额定功率 | B. 导线允许电流 |
| --- | --- |
| C. 并联部分端电压 | D. 开关接触电阻 |

【答案】C

【解析】并联支路两端电压相同，求支路电流前应先确定并联部分端电压。再利用欧姆定律即可计算对应支路电流。

4. 某训练板中R1串接在电源正端，后接R2、R3组成的分流部分。通电后R1明显发热，测得分流部分两端电压接近零，最可能的原因是（   ）

| A. R1阻值偏大 | B. 分流部分短路 |
| --- | --- |
| C. 电源电压偏低 | D. R3阻值偏大 |

【答案】B

【解析】分流部分两端电压接近零且串联电阻发热，说明后级可能被低阻通路旁路，导致干路电流过大。若只是某电阻阻值偏大，一般不会使分流部分端电压接近零。

二、多项选择题

5. 电源电压不变，某混联电路中串联位置的电阻阻值增大后，下列判断正确的有（   ）

| A. 总等效电阻减小 | B. 干路电流减小 |
| --- | --- |
| C. 串联部分分压增大 | D. 后级端电压减小 |

【答案】BCD

【解析】串联位置电阻增大时，电路总等效电阻随之增大，电源电压不变时干路电流减小。串联电阻所占分压比例增大，后级电路两端电压相应减小。

6. 检修混联电路时，需要测量某一支路电流和该支路两端电压，正确做法有（   ）

| A. 电流表并接支路两端 | B. 电流表串入被测支路 |
| --- | --- |
| C. 电压表并接被测支路 | D. 先确认量程和极性 |

【答案】BCD

【解析】测电流时，电流表必须串入被测支路；测电压时，电压表应并接在被测对象两端。测量前确认量程和极性，可避免读数错误和仪表损坏。

7. 两条支路并联，其中一条由两个10 Ω电阻串联组成，另一条为一个20 Ω电阻。下列说法正确的有（   ）

| A. 两条支路端电压相等 | B. 两条支路电阻相等 |
| --- | --- |
| C. 两条支路电流相等 | D. 总电阻小于20 Ω |

【答案】ABCD

【解析】两个10 Ω电阻串联后的支路电阻为20 Ω，与另一条20 Ω支路并联，因此两支路端电压、电阻和电流均相等。两个20 Ω支路并联后的总电阻小于任一支路电阻。

8. 某电路接在24 V电源上，支路甲由4 Ω和8 Ω串联组成，支路乙由6 Ω串联后再接一组6 Ω与3 Ω并联的电阻组成，甲、乙两支路再并联。下列计算结果正确的有（   ）

| A. 支路甲电阻为10 Ω | B. 支路乙电阻为8 Ω |
| --- | --- |
| C. 电路总电流为5 A | D. 3 Ω电阻电流为2 A |

【答案】BCD

【解析】支路甲电阻为4 Ω与8 Ω串联，结果为12 Ω，不是10 Ω。支路乙中6 Ω与3 Ω并联的等效电阻为2 Ω，再与6 Ω串联得8 Ω；两支路并联总电阻为4.8 Ω，总电流为5 A，乙支路电流为3 A，3 Ω电阻两端电压为6 V，电流为2 A。

三、判断题

9. 识别混联电路时，不能只按电阻在图上位置远近判断连接关系。（   ）

【答案】√

【解析】电阻的连接关系应根据电流路径和端点连接情况判断。图上画得相邻的元件不一定串联或并联，必须结合实际节点分析。

10. 在同一串联支路中，各电阻两端电压一定相同。（   ）

【答案】×

【解析】串联支路中各处电流相同，但各电阻的电压大小与阻值有关。只有阻值相等时，各电阻两端电压才相等。

11. 由等效电阻求出总电流后，求原电路各处电流应按原连接关系逐级还原。（   ）

【答案】√

【解析】等效化简只用于简化计算，不能代替原电路中各支路的实际分流关系。求局部电流时，应根据原来的串联、并联关系逐级反推。

12. 串联在干路中的电阻断路后，后级并联支路仍能保持原来的电流。（   ）

【答案】×

【解析】干路串联电阻断路会切断整个电流通路，后级并联部分不能得到电源供电。此时各后级支路电流应为零，而不是保持原来的数值。

四、简答题

13. 简述电源电压不变时，混联电路中串联位置电阻阻值增大对电路参数的影响。

【答案】（1）电路总等效电阻会增大，因为串联部分阻值增大直接增加了电源端看到的总阻值。
（2）干路电流会减小，因为电源电压不变而总等效电阻增大。
（3）后级并联部分端电压通常会减小，因为增大的串联电阻会分得更多电压。

【解析】本题应从总电阻、干路电流和电压分配三个方面分析。易错点是只看到某个电阻变大，而忽略串联分压会影响后级并联部分的端电压。

五、计算题

14. 某混联电路接在80 V直流电源两端，R1为10 Ω，R2为15 Ω，R1与R2先串联成甲部分；R3为30 Ω，R4为30 Ω，R3与R4并联成乙部分；甲部分再与乙部分串联。求：（1）电路总等效电阻；（2）干路电流；（3）R3支路电流。

【答案】（1）40 Ω
（2）2 A
（3）1 A

【解析】（1）甲部分为串联电阻，R甲=R1+R2=10+15=25 Ω；乙部分为两个相同30 Ω电阻并联，R乙=30/2=15 Ω；总等效电阻为R总=R甲+R乙=25+15=40 Ω。
（2）根据全电路欧姆定律在外电路中的应用，干路电流I=U/R总。代入数据得I=80/40=2 A，因此干路电流为2 A。
（3）乙部分与甲部分串联，流过乙部分的总电流为2 A；R3与R4阻值相同，并联时电流平均分配，所以R3支路电流为1 A。

15. 某实训电路接在36 V直流电源上，R1为6 Ω并串接在干路中，后级由两条支路并联：支路一为R2，阻值12 Ω；支路二为R3与R4串联，R3为4 Ω，R4为8 Ω。正常连接时，求：（1）电路总等效电阻；（2）干路电流；（3）支路一电流。若实测干路电流只有2 A且支路一电流为0 A，判断可能故障。

【答案】（1）12 Ω
（2）3 A
（3）1.5 A
（4）支路一断路

【解析】（1）支路二电阻为R3+R4=4+8=12 Ω，支路一电阻为12 Ω，两条12 Ω支路并联的等效电阻为6 Ω；再与R1串联，电路总等效电阻为R总=6+6=12 Ω。
（2）根据公式I=U/R总。代入数据得I=36/12=3 A，因此正常干路电流为3 A。
（3）后级两条支路电阻相同，并联时电流平均分配，支路一电流为3/2=1.5 A。
（4）实测干路电流为2 A时，若支路一断路，后级只剩支路二12 Ω与R1的6 Ω串联，总电阻为18 Ω，电流为36/18=2 A；同时支路一电流为0 A，因此可能故障为支路一断路。