编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第2练，内容涵盖理解电路模型的概念，会建立简单实际电路的电路模型，区分理想元件与实际元件的差异。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 电路基本概念  第2练  电路模型(一)

一、单项选择题

1. 分析手电筒照明时，为了突出电路通断和能量转换关系，通常应将实物抽象为（   ）

| A. 电源、开关、负载 | B. 外壳、颜色、尺寸 |
| --- | --- |
| C. 品牌、价格、产地 | D. 形状、材料、重量 |

【答案】A

【解析】建立电路模型时，应保留对电路功能有直接影响的部分。手电筒照明主要涉及供电、控制和用电环节，因此可抽象为电源、开关和负载。

2. 在简单照明电路模型中，干电池的主要作用应是（   ）

| A. 消耗电能发出光能 | B. 提供电压形成电流 |
| --- | --- |
| C. 改变导线连接方向 | D. 显示电路安装位置 |

【答案】B

【解析】干电池在电路中作为供电部分，能够提供电压，使闭合回路中形成电流。灯泡才是消耗电能并发光的负载。

3. 开关闭合后，小灯泡能持续发光的必要条件是（   ）

| A. 电源外形保持完整 | B. 导线颜色保持一致 |
| --- | --- |
| C. 回路形成闭合通路 | D. 灯座位置保持固定 |

【答案】C

【解析】电流只有在闭合通路中才能持续流动，负载才可能工作。外形、颜色和位置不是判断电路能否工作的根本条件。

4. 某照明电路中电源电压正常，开关闭合后灯泡不亮，测得开关两端仍有电压，最可能的原因是（   ）

| A. 灯泡功率选择偏大 | B. 导线长度选择偏短 |
| --- | --- |
| C. 电源符号画法错误 | D. 开关触点接触不良 |

【答案】D

【解析】开关闭合后其两端仍有电压，说明开关处没有真正导通，故障多在开关触点处。电源电压正常时，不能首先判断为电源本身故障。

二、多项选择题

5. 实际导线长度增加、截面积减小时，建立模型时可能需要考虑的变化有（   ）

| A. 导线电阻会增大 | B. 电源性质会改变 |
| --- | --- |
| C. 线路压降会增大 | D. 开关作用会消失 |

【答案】AC

【解析】实际导线具有电阻，长度增加、截面积减小时，电阻通常会增大，线路上的电压损失也可能增大。电源性质和开关作用不会因导线尺寸变化而直接消失。

6. 绘制机床照明电路模型时，正确的处理方法有（   ）

| A. 用电源符号表示供电装置 | B. 用开关符号表示控制元件 |
| --- | --- |
| C. 用负载符号表示照明灯具 | D. 用外形轮廓表示零件颜色 |

【答案】ABC

【解析】电路模型应采用规定的电路符号表示电源、控制元件和负载，以突出电气连接关系。零件颜色和外形轮廓通常不是电路分析的主要内容。

7. 下列关于理想元件和实际元件的说法，正确的有（   ）

| A. 理想导线通常不计电阻 | B. 实际导线可能产生压降 |
| --- | --- |
| C. 理想开关总存在漏电 | D. 实际电源可能存在内阻 |

【答案】ABD

【解析】理想元件是对实际元件的近似抽象，理想导线通常不计电阻，理想开关在断开时不导电。实际导线和实际电源会受材料、结构等因素影响，可能表现出电阻和内阻。

8. 某灯泡标有12 V、6 W，将其接入12 V电源的简化模型中，若不计导线电阻，下列判断正确的有（   ）

| A. 灯泡正常电流为0.5 A | B. 灯泡等效电阻约24 Ω |
| --- | --- |
| C. 线路压降增大时灯泡偏暗 | D. 电源电压正常时必短路 |

【答案】ABC

【解析】由功率关系P=UI可得灯泡正常电流I=P/U，代入数据得I=6/12=0.5 A。由R=U/I可得R=12/0.5=24 Ω，若线路压降增大，灯泡两端电压降低，发光会变暗。

三、判断题

9. 电路模型是在忽略次要因素后，用理想元件及其连接关系表示实际电路的简化形式。（   ）

【答案】√

【解析】电路模型的作用是突出电路分析所需的主要电气特性，而不是完整描绘实物结构。用理想元件表示实际装置，有利于分析电路的工作状态。

10. 实际开关在任何电路模型中都只能画成电阻元件。（   ）

【答案】×

【解析】开关的主要作用是控制电路接通和断开，通常用开关符号表示。只有在分析接触电阻等特殊问题时，才可能进一步考虑其电阻特性。

11. 闭合开关后，只有电源、导线和负载构成闭合通路，负载中才可能有持续电流。（   ）

【答案】√

【解析】电流持续通过负载的前提是存在电源作用和完整回路。若回路断开，即使电源存在，负载中也不能形成持续电流。

12. 灯泡不亮时，只要电路图中电源符号画法正确，就可以排除实际电源故障。（   ）

【答案】×

【解析】电路符号画法正确只说明图样表达符合规范，不能证明实际电源一定完好。排查故障时还应检测电源电压、连接状态和负载情况。

四、简答题

13. 简述实际导线较长时，建立电路模型应注意的问题。

【答案】（1）应判断导线电阻是否会影响电路工作，影响较小时可按理想导线处理。
（2）当导线较长或电流较大时，应考虑导线电阻造成的电压损失。
（3）若电压损失会影响负载工作，应在模型中把导线等效为一定电阻。

【解析】本题考查实际导线与理想导线的差异。答题时应先说明是否可以忽略导线电阻，再结合线路压降和负载工作状态判断模型是否需要修正。

14. 简述维修台灯时，把实物电路简化为电路模型的一般步骤。

【答案】（1）先确定实物中的主要电气部分，包括电源、开关、导线和灯泡。
（2）再用相应的电路符号代替各个实物部件，去掉外壳、颜色等次要因素。
（3）最后按实际连接顺序画出通路关系，用于判断电路是否接通或存在故障。

【解析】建立模型的关键是抓住电气功能和连接关系。维修情境中，模型应服务于故障判断，因此不需要保留与电气分析无关的外观信息。

15. 比较理想元件与实际元件的主要区别。

【答案】（1）理想元件只反映某一种主要电气特性，实际元件往往同时具有多种电气特性。
（2）理想元件便于计算和分析，实际元件会受材料、结构、温度等因素影响。
（3）理想元件是对实际元件的近似抽象，实际元件在精确分析时需要考虑损耗和误差。

【解析】本题应从抽象程度、分析用途和实际影响因素三个方面比较。易错点是把理想元件理解成真实存在的完美元件，实际上它是为了简化分析而建立的模型。