编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第20练，内容涵盖了解万用表的结构和测量原理，掌握测量电压、电流、电阻的正确操作方法。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 测量与电位  第20练  万用表的使用

一、单项选择题

1. 测量未知大小的直流电压时，万用表量程的初始选择应是（   ）

| A. 先选最低电压挡 | B. 先选电阻最大挡 |
| --- | --- |
| C. 先选最高电压挡 | D. 先选电流最小挡 |

【答案】C

【解析】测量未知电压时，先选较大量程可防止表头或内部电路过载。若指示值偏小，再逐步换到合适量程，可提高读数准确性。

2. 指针式万用表中，转换开关的主要作用是（   ）

| A. 改变指针偏转方向 | B. 选择测量项目量程 |
| --- | --- |
| C. 调整表盘刻度间距 | D. 固定表笔接线位置 |

【答案】B

【解析】转换开关用于接通不同的内部测量电路，从而选择电压、电流、电阻等测量项目及相应量程。它不是用来改变表盘刻度或固定表笔位置的部件。

3. 用指针式万用表测电阻前，两表笔短接后调节欧姆调零旋钮，正确目的是（   ）

| A. 使指针指到零欧位置 | B. 使指针指到满压位置 |
| --- | --- |
| C. 使指针指到满流位置 | D. 使指针指到中线位置 |

【答案】A

【解析】欧姆挡测量时，表内电池供电形成测量电流，两表笔短接相当于外接电阻为零。调节欧姆调零旋钮使指针指到零欧位置，可保证随后测量电阻时读数较准确。

4. 用万用表测量小灯泡工作电流时，表笔并接在小灯泡两端后熔断器烧断，最可能的原因是（   ）

| A. 电阻挡误作电压挡使用 | B. 电压挡误作电流挡使用 |
| --- | --- |
| C. 交流挡误作直流挡使用 | D. 电流挡误作电压挡使用 |

【答案】D

【解析】测量电流时万用表应串联在电路中，电流挡内部等效电阻很小。若把电流挡并接在负载两端，会形成近似短路，容易造成熔断器烧断或仪表损坏。

二、多项选择题

5. 使用万用表测量电路参数时，下列情况可能造成读数明显偏差或仪表损坏的是（   ）

| A. 电压量程小于被测电压 | B. 电流表笔并接于负载 |
| --- | --- |
| C. 欧姆挡测量断电电阻 | D. 电压表笔并接于电源 |

【答案】AB

【解析】电压量程小于被测电压会使仪表过载，电流挡并接于负载两端会形成低阻通路，均可能损坏仪表。欧姆挡测量断电后的电阻、电压挡并接测量电源电压，是符合基本操作要求的。

6. 维修人员准备测量一节干电池两端电压，下列操作正确的是（   ）

| A. 选择直流电压挡 | B. 红表笔接正端 |
| --- | --- |
| C. 表笔并接电池两端 | D. 选择交流电流挡 |

【答案】ABC

【解析】干电池输出为直流电压，测量时应选择直流电压挡，并将万用表并接在电池两端。红表笔接电池正端时，指针或显示值方向符合正常读数要求。

7. 关于万用表测量电压、电流和电阻的方法，下列说法正确的是（   ）

| A. 测电压时仪表并联 | B. 测电流时仪表串联 |
| --- | --- |
| C. 测电阻前电路断电 | D. 测电阻时外加电源 |

【答案】ABC

【解析】测量电压要把万用表并联在被测两点之间，测量电流要把万用表串联在被测支路中。测量电阻时应切断被测电路电源，不能让外部电源参与测量。

8. 某指针式万用表直流电压挡灵敏度为20 kΩ/V，选择10 V量程测量电路电压，下列判断正确的是（   ）

| A. 表内电阻为200 kΩ | B. 表内电阻为20 kΩ |
| --- | --- |
| C. 内阻越大影响越小 | D. 内阻越小读数越高 |

【答案】AC

【解析】直流电压挡输入电阻等于灵敏度乘以所选量程，20 kΩ/V×10 V得到200 kΩ。电压表内阻越大，对被测电路分流作用越小，测量结果越接近实际电压。

三、判断题

9. 用万用表电阻挡检测元件时，应先断开被测电路的电源。（   ）

【答案】√

【解析】电阻挡由万用表内部电池提供测量电流，若被测电路带电，外部电源会影响读数，严重时还会损坏仪表。因此测量电阻前必须使被测对象脱离外加电源。

10. 指针式万用表交流电压挡的测量电源主要来自表内电池。（   ）

【答案】×

【解析】交流电压挡测量的是被测电路提供的电压，表内电池主要用于电阻挡测量。把电压挡的工作过程理解为依靠表内电池供电，是对万用表内部功能的混淆。

11. 用万用表测量某支路直流电流时，应先断开该支路，再把仪表接入支路中。（   ）

【答案】√

【解析】电流测量要求被测电流流过万用表，所以仪表必须与被测支路串联。先断开支路再接入仪表，是避免并联短路和保证测量路径正确的基本操作。

12. 电阻挡测量时指针始终不偏转，说明被测电阻一定为零。（   ）

【答案】×

【解析】电阻挡指针不偏转通常表示测量回路没有形成电流，可能是被测电阻开路、表笔接触不良或表内电池失效。被测电阻为零时，两表笔短接应使指针指向零欧位置。

四、简答题

13. 简述指针式万用表欧姆挡换量程后需要重新调零的原因。

【答案】（1）欧姆挡不同量程接入的内部电阻不同，换挡后测量回路条件会发生变化。
（2）表内电池电压会随使用时间变化，重新调零可补偿电池状态对读数的影响。
（3）重新调零能使两表笔短接时指针对准零欧位置，从而提高电阻测量的准确性。

【解析】本题考查指针式万用表电阻挡的测量原理。答题时应围绕内部电路变化、表内电池影响和读数准确性三个方面说明，不能把欧姆调零误认为机械零点调整。

五、计算题

14. 已知某直流电路中电源电压为12 V，负载电阻为300 Ω，需用万用表测量该支路电流。求该支路电流，并判断应选20 mA量程还是200 mA量程。

【答案】40 mA，应选200 mA量程

【解析】根据欧姆定律，电流公式为I=U/R。代入数据得I=12/300=0.04 A，换算为40 mA。由于40 mA大于20 mA且小于200 mA，因此测量时应选200 mA量程。

15. 某直流电压源空载电压为9 V，内部等效串联电阻为100 kΩ。用灵敏度为20 kΩ/V的指针式万用表10 V量程测量该电压源端电压，求万用表该挡内阻和实际读数，并说明读数是否低于空载电压。

【答案】万用表内阻为200 kΩ，实际读数为6 V，低于空载电压

【解析】万用表电压挡内阻等于灵敏度乘以量程，代入数据得Rv=20 kΩ/V×10 V=200 kΩ。测量时电压表内阻与电源内部等效串联电阻共同分压，总电阻为100 kΩ与200 kΩ之和，即300 kΩ，万用表两端电压为U=9×200/300=6 V。因此实际读数为6 V，小于空载电压9 V，原因是万用表内阻对高内阻电路产生了负载影响。