编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第21练，内容涵盖了解惠斯通电桥的结构和平衡条件，会用直流电桥精确测量电阻值。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 测量与电位  第21练  电桥测量电阻

一、单项选择题

1. 利用四个电阻组成桥式电路，通过调节比例关系使检流计指零来测量未知阻值的方法是（   ）

| A. 伏安比较法 | B. 直流电桥法 |
| --- | --- |
| C. 兆欧表法 | D. 钳形表法 |

【答案】B

【解析】直流电桥法是利用桥式电路的平衡条件，将未知电阻与标准电阻进行比较，从而精确求出电阻值的方法。

2. 惠斯通电桥中，检流计接在桥路的一个对角线上，其主要作用是（   ）

| A. 指示桥路是否平衡 | B. 改变电源输出电压 |
| --- | --- |
| C. 限制桥臂工作电流 | D. 保护标准电阻发热 |

【答案】A

【解析】检流计用于检测桥路对角线间是否有电流。当检流计无偏转时，说明两点电位相等，电桥达到平衡状态。

3. 用电桥测量电阻时，接通电源后应逐步进行的操作是（   ）

| A. 增大电源电压读数 | B. 拆下待测电阻读数 |
| --- | --- |
| C. 改变比较臂阻值 | D. 短接检流计端钮 |

【答案】C

【解析】测量时应调节比较臂或比例臂，使检流计指针逐渐接近零位。电桥平衡后，才能根据桥臂关系计算待测电阻。

4. 某直流电桥接好后，电源开关闭合，检流计始终无偏转，检查发现桥路中无工作电流，最可能的原因是（   ）

| A. 电源回路存在断点 | B. 比例臂阻值偏小 |
| --- | --- |
| C. 待测电阻阻值偏大 | D. 检流计灵敏度偏低 |

【答案】A

【解析】桥路中无工作电流，首先应考虑电源、开关或连接导线形成的供电回路是否断开。比例臂或待测电阻不合适通常会引起偏转异常，而不会使整个桥路无电流。

二、多项选择题

5. 已调平衡的电桥，在其他条件不变时改变被测对象阻值，可能出现的情况有（   ）

| A. 检流计出现偏转 | B. 桥路失去平衡状态 |
| --- | --- |
| C. 需要重新调节桥臂 | D. 电源电压自动为零 |

【答案】ABC

【解析】被测对象阻值改变后，原来的桥臂比例关系被破坏，检流计会出现偏转。此时需要重新调节桥臂，使电桥再次达到平衡。

6. 用直流电桥测量一只小型电阻器时，正确的操作做法有（   ）

| A. 按估计值选择倍率 | B. 先用低灵敏度试调 |
| --- | --- |
| C. 平衡后再读取数据 | D. 任意换接电源端钮 |

【答案】ABC

【解析】电桥测量前应根据估计阻值选择合适倍率，并先用较低灵敏度保护检流计。只有在检流计指零后读取比例臂和比较臂数据，才能得到可靠结果。

7. 与普通欧姆表测量电阻相比，直流电桥测量的特点有（   ）

| A. 采用比较测量原理 | B. 平衡时读数较准确 |
| --- | --- |
| C. 适合精密电阻测量 | D. 不需标准电阻参与 |

【答案】ABC

【解析】直流电桥是比较式测量仪器，依靠标准电阻和比例臂建立平衡关系。它比普通欧姆表精度高，适合较精确的电阻测量。

8. 某电桥的平衡条件为R1/R2为Rx/R0。平衡时R1为100 Ω，R2为10 Ω，R0为5 Ω，下列结论正确的有（   ）

| A. 计算结果为50 Ω | B. 计算结果为0.5 Ω |
| --- | --- |
| C. 臂比数值为10 | D. 比较读数为500 Ω |

【答案】AC

【解析】由平衡条件可知Rx为R1/R2与R0的乘积。代入数据可得比例臂比值为10，未知阻值为50 Ω，因此A、C正确。

三、判断题

9. 电桥达到平衡时，检流计支路中电流为零。（   ）

【答案】√

【解析】电桥平衡时，检流计两端电位相等，检流计中没有电流通过，所以指针处于零位。

10. 惠斯通电桥只有在四个桥臂电阻完全相等时才能平衡。（   ）

【答案】×

【解析】电桥平衡的关键是相对桥臂满足比例关系，不要求四个电阻数值完全相等。把“比例相等”误认为“阻值全等”是常见错误。

11. 使用直流电桥时，通常应先粗调，再提高检流计灵敏度进行细调。（   ）

【答案】√

【解析】先粗调可以避免检流计受到较大冲击，接近平衡后再提高灵敏度有利于准确判断零位。

12. 电桥测量时，电源电压越高，测量结果一定越准确。（   ）

【答案】×

【解析】电源电压过高可能使桥臂电阻发热，从而引起阻值变化并影响测量准确性。测量时应按仪器要求选择合适电压。

四、简答题

13. 简述用直流电桥测量未知电阻时的基本操作要点。

【答案】（1）测量前应检查电源、检流计、桥臂和连接导线是否完好，并按估计阻值选择合适量程或倍率。
（2）接通电源后应先粗调桥臂，使检流计偏转逐渐减小，再提高灵敏度进行细调。
（3）检流计指零后读取比例臂和比较臂数据，并按电桥平衡条件计算未知电阻值。

【解析】本题考查直流电桥测量电阻的基本步骤。答题时应围绕测量前检查、调平衡过程和按平衡条件读数计算三个方面说明，避免只写“调零、读数”等不完整要点。

五、计算题

14. 某直流电桥的平衡条件为R1/R2为Rx/R0。已知平衡时R1为100 Ω，R2为1000 Ω，标准电阻R0为250 Ω，求未知电阻Rx的阻值。

【答案】25 Ω

【解析】根据电桥平衡条件，未知电阻Rx为R1/R2与R0的乘积。代入数据得Rx为100/1000×250 Ω，计算结果为25 Ω，因此未知电阻的阻值为25 Ω。

15. 用滑线式直流电桥测量一段合金丝的电阻。已知标准电阻箱接入的电阻为12.0 Ω，均匀电阻丝全长为100.0 cm。调节滑动触点至平衡时，触点距接被测合金丝一端的长度为68.0 cm，距接标准电阻一端的长度为32.0 cm。若被测合金丝的实际长度为2.00 m，横截面积为0.50 mm²，求：（1）被测合金丝的电阻；（2）该合金丝的电阻率。

【答案】（1）25.5 Ω
（2）6.38×10−6Ω·m

【解析】（1）滑线式直流电桥平衡时，被测电阻与标准电阻之比等于对应电阻丝长度之比，即
Rx/Rs=lx/ls。
代入数据得：
Rx=12.0×68.0/32.0=25.5Ω。
（2）由电阻定律 R=ρL/S 可得
ρ=RS/L。
横截面积 0.50mm2=0.50×10−6m2，代入得：
ρ=25.5×(0.50×10−6)/2.00=6.375×10−6Ω·m，
取三位有效数字为 6.38×10−6Ω·m。