编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第22练，内容涵盖掌握电位的概念和参考点选取原则，会计算电路中各点的电位值。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 测量与电位  第22练  电路中各点电位的计算(一)

一、单项选择题

1. 在电路计算中，选定某一点作为零点后，其他位置相对该点的高低用（   ）表示。

| A. 电位 | B. 电流 |
| --- | --- |
| C. 电功率 | D. 电阻率 |

【答案】A

【解析】电位表示电路中某点相对于参考点的电压高低，是一个相对量。电流、电功率和电阻率分别表示不同的电学物理量，不能表示某点相对高低。

2. 在计算电路中各节点数值时，选取公共节点的主要作用应是（   ）。

| A. 提供电源容量 | B. 限制支路电流 |
| --- | --- |
| C. 确定零电位基准 | D. 改变元件阻值 |

【答案】C

【解析】参考点的作用是规定电路计算中的零电位位置，其他各点的电位都以它为基准确定。它不会改变电源容量、支路电流限制方式或元件本身阻值。

3. 从已知位置沿某支路推算另一节点读数时，遇到电源和电阻元件应（   ）。

| A. 只按电阻大小判断 | B. 按电压升降累加 |
| --- | --- |
| C. 只按电流方向判断 | D. 按导线长度累加 |

【答案】B

【解析】计算某点电位时，应从已知电位点出发，沿路径根据电源极性和电阻压降判断电位升高或降低，并逐段累加。只看电阻大小、电流方向或导线长度都不能完整确定节点电位。

4. 维修时测得各节点读数与资料给出的数值相差同一固定值，而任意两节点之间读数与资料一致，最可能原因是（   ）。

| A. 电源极性接反 | B. 电阻阻值偏大 |
| --- | --- |
| C. 电压表量程偏小 | D. 测量基准不一致 |

【答案】D

【解析】各点电位都相差同一固定值，而两点间电压保持一致，说明电路本身的电压关系未变，主要问题在于选取的测量基准不同。电源极性接反或电阻阻值变化通常会改变两点间电压关系。

二、多项选择题

5. 若同一电路保持连接和电源不变，只重新选取零点，则下列判断正确的是（   ）。

| A. 各点电位随基准改变 | B. 两点电压保持不变 |
| --- | --- |
| C. 支路电流必定增大 | D. 元件功率保持原值 |

【答案】ABD

【解析】电位是相对参考点的量，参考点改变时各点电位数值可能改变。电路连接和电源未改变时，两点间电压、支路电流和元件功率不因参考点变化而改变。

6. 用数字电压表测量某节点相对选定零点的读数时，下列操作或认识正确的是（   ）。

| A. 黑表笔接选定基准端 | B. 红表笔接选定基准端 |
| --- | --- |
| C. 量程从最小挡开始 | D. 读数正负表示相对高低 |

【答案】AD

【解析】测量某点电位时，通常将黑表笔接选定的基准端，红表笔接被测节点，读数的正负反映被测点相对基准端的高低。量程应先选较大挡位再逐步调整，直接从最小挡开始可能损坏仪表。

7. 比较电位和电压两个概念，下列说法正确的是（   ）。

| A. 电位数值依赖基准 | B. 电压数值对应两点 |
| --- | --- |
| C. 电位总是大于电压 | D. 电压方向可先假定 |

【答案】ABD

【解析】电位必须相对于选定参考点来确定，而电压反映两点之间的电位差。分析电路时电压方向可以先假定，最后由计算结果的正负判断实际方向；电位和电压没有固定的大小关系。

8. 某支路中A点对O点为12 V，A、B之间接4 Ω电阻，电流由A流向B为2 A，下列结论正确的是（   ）。

| A. B点读数为4 V | B. B点读数为8 V |
| --- | --- |
| C. A、B间电压为8 V | D. A、B间电压为4 V |

【答案】AC

【解析】电阻两端电压按U=IR计算，代入数据得U=2×4=8 V。电流从A流向B时，沿电流方向电位降低，所以B点读数为12 V减去8 V，结果为4 V。

三、判断题

9. 电路中某点的电位，是该点与选定零点之间的电压。（   ）

【答案】√

【解析】电位本质上是某点相对于参考点的电压，因此必须先规定参考点。没有参考点时，单独谈某点电位的数值是不完整的。

10. 计算电位时，参考点只能选在电源负极，不能选在其他节点。（   ）

【答案】×

【解析】参考点可以根据分析方便在电路中任意选取，常选公共端或接地点。电源负极只是常见选择之一，并不是唯一规定。

11. 沿电源内部从负极到正极分析时，电位按电源电动势方向升高。（   ）

【答案】√

【解析】理想电源从负极到正极表示电位升高，升高量等于电源电压。若分析方向相反，则应按电位降低处理。

12. 用电压表直接测出两节点之间的电压后，这个读数一定就是其中一个节点的电位。（   ）

【答案】×

【解析】两节点之间的电压表示两点电位差，不一定等于某一个节点的电位。只有当另一节点被选为参考点时，该读数才可作为被测节点相对参考点的电位。

四、简答题

13. 简述在电路电位计算中选取参考点应注意的原则。

【答案】（1）参考点一经选定，应把该点规定为零电位，其他各点都相对于该点计算。
（2）参考点宜选在公共连接点、接地点或计算较方便的节点，以减少计算步骤。
（3）同一题的计算过程中应保持参考点一致，不能在中途随意改变基准。

【解析】本题考查参考点选取与电位相对性的理解。答题时应围绕“先定零点、便于计算、前后一致”三个方面说明，避免把参考点误认为只能固定在电源负极。

五、计算题

14. 已知O点为参考点，A点电位为12 V，A、B之间接5 Ω电阻，电流由A流向B，电流为1.2 A。求：（1）A、B之间的电压；（2）B点电位。

【答案】（1）A、B之间的电压为6 V。
（2）B点电位为6 V。

【解析】（1）根据电阻电压公式U=IR。代入数据得U=1.2×5=6 V，因此A、B之间的电压为6 V。
（2）电流由A流向B，沿电流方向电位降低。B点电位为12 V减去6 V，计算结果为6 V，因此B点电位为6 V。

15. 某音频放大器的偏置电路中，以机壳端M为参考点。M、P之间接一只9 V电源，正极接在M端；P、Q之间接10 Ω电阻，电流由Q流向P，大小为0.3 A；Q、R之间接一只4 V电源，正极接在R端。求：（1）P点、Q点、R点的电位；（2）R点相对P点的电压，并判断R点比P点高还是低。

【答案】（1）P点电位为-9 V，Q点电位为-6 V，R点电位为-2 V。
（2）R点相对P点的电压为7 V，R点比P点高。

【解析】（1）M点为参考点，所以M点电位为0 V。M、P之间电源正极接在M端，因此M点电位比P点高9 V，P点电位为-9 V。P、Q之间为电阻，电流由Q流向P，电阻上的电位沿电流方向降低，电阻压降为 U=IR=0.3×10=3textV，所以Q点电位比P点高3 V，Q点电位为 −9+3=−6textV。Q、R之间电源正极接在R端，因此R点电位比Q点高4 V，R点电位为 −6+4=−2textV。
（2）R点相对P点的电压为 URP=VR−VP=−2−(−9)=7textV。结果为正值，说明R点电位比P点电位高。