编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第23练，内容涵盖掌握电位的概念和参考点选取原则，会计算电路中各点的电位值。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 测量与电位  第23练  电路中各点电位的计算(二)

一、单项选择题

1. 把同一电路的零点由机壳端改为电源正端后，各节点标注数值的变化特点应是（   ）

| A. 整体按同量平移 | B. 各支路电流归零 |
| --- | --- |
| C. 电源极性自动改变 | D. 元件阻值同步变化 |

【答案】D

【解析】参考点改变后，各点相对新零点的数值会同时改变同一个基准量，但两点之间的电压不随参考点改变而改变。

2. 在直流电路测量中，数字电压表黑表笔接在公共端，该公共端的作用是（   ）

| A. 提供读数基准端 | B. 改变支路电流值 |
| --- | --- |
| C. 限制电源输出端 | D. 消除元件电阻值 |

【答案】D

【解析】黑表笔接入的公共端通常作为测量读数的基准端，仪表显示的是红表笔所接位置相对该端的电压值。

3. 沿某电阻支路顺着电流方向由X点推算到Y点时，Y点相对X点的数值变化应为（   ）

| A. 数值逐段减小 | B. 数值逐段增大 |
| --- | --- |
| C. 数值保持不变 | D. 数值先小后大 |

【答案】A

【解析】电流通过电阻时会产生电压降，顺电流方向分析时后一点的电位低于前一点，降低量由电流和电阻决定。

4. 检修一块控制板时，资料要求P端相对N端为6 V，实测电压表显示为负6 V，最可能的检测问题是（   ）

| A. 表笔极性接反 | B. 电源容量偏大 |
| --- | --- |
| C. 支路阻值偏小 | D. 公共端已短路 |

【答案】A

【解析】电压表显示负值，通常说明实际接入仪表的红、黑表笔方向与规定极性相反。若电路本身仍能得到相同大小的数值，应优先检查表笔连接方向。

二、多项选择题

5. 某电路原以O点为基准，现改以K点为基准，下列说法正确的是（   ）

| A. 各点读数可能改变 | B. 两点差值保持不变 |
| --- | --- |
| C. 支路电流不会因此改变 | D. 电阻功耗必然增大 |

【答案】ABC

【解析】改变基准点只改变各点相对零点的表示数值，不改变电路的实际连接关系和工作状态。因此两点之间的电压、支路电流和元件功耗不会因基准选择而改变。

6. 在设备检修中，需要测量控制端S相对公共端C的数值，下列做法正确的是（   ）

| A. 黑表笔接公共端C | B. 红表笔接控制端S |
| --- | --- |
| C. 读数带符号记录 | D. 两表笔短接测量 |

【答案】ABC

【解析】测量某点相对公共端的电压时，应把黑表笔接公共端，红表笔接被测点，并按仪表显示的正负号记录。短接表笔不能测得电路中该点的实际数值。

7. 比较节点数值标注和两端电压标注，下列说法正确的是（   ）

| A. 前者依赖基准选择 | B. 后者由两端决定 |
| --- | --- |
| C. 前者可出现负数值 | D. 后者必需接地计算 |

【答案】ABC

【解析】某点的电位必须相对选定基准来表示，可以为正、为负或为零。两点之间的电压由这两点的差值决定，不一定要求其中一点接地。

8. 已知O点为基准，A点为10 V，A、B间接2 Ω电阻且电流由A流向B为1 A；B、C间接5 V电源且正极在C端。下列结论正确的是（   ）

| A. B点为8 V | B. C点为13 V |
| --- | --- |
| C. A、C间为3 V | D. B、C间为负5 V |

【答案】AB

【解析】A到B顺电流方向经过电阻，电压降为1×2，故B点为8 V。电源正极在C端，C点比B点高5 V，故C点为13 V；按A点减C点计算，A、C间为负3 V，不是正3 V。

三、判断题

9. 某点为负电位，只表示该点低于所选基准点，不能说明该点一定没有电流通过。（   ）

【答案】√

【解析】负电位是相对参考点而言的数值关系，与该处是否有电流通过不是同一概念。判断电流还要看支路连接、元件参数和电源作用。

10. 在同一道电位计算题中，可以在每一步任意更换基准点，并把所得数值直接相加。（   ）

【答案】×

【解析】同一计算过程中应保持参考点一致，若更换参考点必须重新换算各点数值。不同基准下得到的电位值不能不加说明地直接相加。

11. 沿电阻支路逆着电流方向推算时，节点数值会增加，增加量为该支路电流与电阻的乘积。（   ）

【答案】√

【解析】电阻上顺电流方向为电压降，逆电流方向分析则表现为数值升高。升高量与该支路电流和电阻大小有关。

12. 设备外壳接地不可靠时，仍可直接把外壳作为稳定基准点来计算各处电位。（   ）

【答案】×

【解析】外壳接地不可靠时，其本身可能不是稳定的零电位点，直接作为基准会造成测量和判断误差。实际检修中应先确认公共端或接地点可靠。

四、简答题

13. 简述根据已知电压求电路各节点电位的基本步骤。

【答案】（1）先确定统一的参考点，并规定该点电位为0 V。
（2）再按支路连接关系，结合电源极性和电阻电压降逐段推算。
（3）最后检查任意两点电位差是否与已知电压或测量值一致。

【解析】本题考查电位计算的基本思路。解题时应先统一基准，再按电源升降和电阻压降进行代数推算，最后用两点电压关系复核结果，避免基准混乱。

五、计算题

14. 已知O点为参考点，A、O之间接4 Ω电阻，电流由A流向O，大小为0.5 A；A、B之间接6 V电源，正极接在B端。求：（1）A点电位；（2）B点电位。

【答案】（1）A点电位为2 V。
（2）B点电位为8 V。

【解析】（1）电阻两端电压按U=IR计算，代入数据得U=0.5×4=2 V。电流由A流向O，A点比O点高2 V，O点为0 V，因此A点电位为2 V。
（2）A、B之间电源正极在B端，B点比A点高6 V。代入数据得B点电位为2 V+6 V=8 V，因此B点电位为8 V。

15. 某电子调试电路选取G点为参考点。左支路中，X、G之间接12 Ω电阻，电流由X流向G，大小为0.25 A；X、Y之间接9 V电源，正极接X端。右支路中，G、Z之间接5 V电源，正极接G端；Z、W之间接10 Ω电阻，电流由Z流向W，大小为0.6 A。求：（1）X、Y、Z、W各点电位；（2）X、W两点间的电压，并判断Y点相对G点的极性。

【答案】（1）X点电位为3 V，Y点电位为-6 V，Z点电位为-5 V，W点电位为-11 V。
（2）X、W两点间的电压为14 V；Y点相对G点为负极性。

【解析】（1）G点为参考点，所以G点电位为0 V。X、G之间电流由X流向G，电阻上的电压降为U=IR=0.25×12=3 V，顺电流方向电位降低，因此X点比G点高3 V，X点电位为3 V。X、Y之间电源正极接X端，所以Y点比X点低9 V，Y点电位为3 V-9 V=-6 V。G、Z之间电源正极接G端，所以Z点比G点低5 V，Z点电位为-5 V。Z、W之间电流由Z流向W，电阻上的电压降为U=IR=0.6×10=6 V，因此W点比Z点低6 V，W点电位为-5 V-6 V=-11 V。
（2）X点电位为3 V，W点电位为-11 V，所以X、W两点间的电压为3 V-（-11 V）=14 V。Y点电位为-6 V，低于G点的0 V，因此Y点相对G点为负极性。