编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第24练，内容涵盖理解支路、节点、回路的概念，掌握基尔霍夫电流定律(∑I=0)和电压定律(∑U=0)的表述及应用。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 基本定律与定理  第24练  基尔霍夫定律(一)

一、单项选择题

1. 在电路图中，三条或三条以上支路的汇交点称为（   ）

| A. 支路 | B. 节点 |
| --- | --- |
| C. 回路 | D. 网孔 |

【答案】B

【解析】节点是电路中三条或三条以上支路的连接点，用来列写电流关系。支路强调的是两节点之间的一段电路，回路强调的是闭合路径。

2. 在复杂直流电路中，连接两个节点、内部可含元件的一段电路称为（   ）

| A. 支路 | B. 网孔 |
| --- | --- |
| C. 回路 | D. 端口 |

【答案】A

【解析】支路是连接两个节点的一段电路，其中可以含有电源、电阻等元件。网孔和回路都属于闭合路径的概念，不是单独一段电路。

3. 分析某节点时，若规定流入的电流取正，则流出的电流应按（   ）

| A. 正值列入方程 | B. 负值列入方程 |
| --- | --- |
| C. 忽略不列方程 | D. 加倍列入方程 |

【答案】B

【解析】列写节点电流方程时，应先统一规定电流参考方向和符号。若流入取正，则流出应取负，这样才能体现节点处电流代数和为零。

4. 维修直流电路时，沿闭合路径测得各段电压代数和不为零，首先应检查（   ）

| A. 极性标注有误 | B. 电流方向取反 |
| --- | --- |
| C. 回路名称写错 | D. 节点编号重复 |

【答案】A

【解析】基尔霍夫电压定律要求闭合回路中各段电压代数和为零。若计算或测量结果不满足该关系，常见原因是电压参考极性或绕行取号不一致。

二、多项选择题

5. 判断电路中某点是否可作为节点，依据包括（   ）

| A. 三条支路汇合处 | B. 两端元件任一点 |
| --- | --- |
| C. 等电位导线交汇 | D. 单一电阻中点 |

【答案】AC

【解析】节点通常是三条或三条以上支路的汇交点，理想导线连接且等电位的交汇处也可看作同一节点。单一元件内部中点或任意一点不能随意作为电路分析中的节点。

6. 用基尔霍夫定律分析电路时，正确做法有（   ）

| A. 先选参考方向 | B. 只列电源电流 |
| --- | --- |
| C. 标明电压极性 | D. 代入带符号量 |

【答案】ACD

【解析】列写方程前应先假定电流参考方向，并标明各段电压参考极性。代入数值时要带符号计算，只列电源电流会漏掉支路关系，不能完整反映电路规律。

7. 关于电流定律与电压定律的区别，正确的有（   ）

| A. 前者用于节点电流 | B. 后者用于回路电压 |
| --- | --- |
| C. 前者只适用直流 | D. 后者要求闭合路径 |

【答案】ABD

【解析】基尔霍夫电流定律用于节点处电流关系，基尔霍夫电压定律用于闭合回路中的电压关系。电流定律并不只适用于直流电路，其依据是电荷守恒。

8. 某电路中，一个节点有2 A、3 A流入，4 A及I4流出；某闭合回路电源电压为12 V，已知两个压降为5 V、3 V，另有电压U。下列判断正确的有（   ）

| A. I4为1 A | B. I4为5 A |
| --- | --- |
| C. U为4 V | D. U为8 V |

【答案】AC

【解析】节点处流入电流合计为5 A，已知流出4 A，所以I4应为1 A。回路中电源电压为12 V，已知压降合计为8 V，因此剩余电压U为4 V。

三、判断题

9. 回路是由若干支路组成的闭合路径，沿其走一周能够回到出发点。（   ）

【答案】√

【解析】回路的关键特征是路径闭合，起点和终点为同一点。它可由若干支路连接而成，是列写电压方程的对象。

10. 基尔霍夫电流定律只适用于直流稳态电路，不适用于交流电路的瞬时电流分析。（   ）

【答案】×

【解析】基尔霍夫电流定律的依据是电荷守恒，适用于集总参数电路中的瞬时电流关系。将其限制为直流稳态电路属于适用范围缩小。

11. 沿任一闭合回路绕行时，电压升与电压降按符号相加后的代数和为零。（   ）

【答案】√

【解析】基尔霍夫电压定律说明闭合回路中各段电压的代数和为零。列式时只要绕行方向和电压极性规定一致，就能正确反映回路电压关系。

12. 列节点方程求得某支路电流为负值，说明该支路一定发生断路故障。（   ）

【答案】×

【解析】计算结果为负值通常表示实际电流方向与所假定的参考方向相反。它不表示支路一定断路，断路还需要结合电压、电阻或实际测量结果判断。

四、简答题

13. 简述用基尔霍夫定律列写电路方程时的基本注意事项。

【答案】（1）应先明确电路中的支路、节点和回路，避免把同一电路部分重复或遗漏。
（2）应先假定各支路电流参考方向和电压参考极性，计算结果为负时表示实际方向相反。
（3）列写节点方程和回路方程时，应保持符号规则一致，并根据电路结构选择独立方程。

【解析】本题考查基尔霍夫定律的应用步骤。答题时应围绕对象识别、参考方向、符号规则和方程独立性展开，不能只背诵定律文字。

五、计算题

14. 某节点有三条支路相连，已知I1为4 A流入节点，I2为1.5 A流入节点，I3流出节点。求I3的大小，结果单位用A表示。

【答案】5.5 A

【解析】根据基尔霍夫电流定律，节点处流入电流总量等于流出电流总量。代入已知量可知I3=4 A+1.5 A=5.5 A。计算结果为5.5 A，因此I3的大小为5.5 A。

15. 某单回路中有一个12 V电源，两个串联电阻分别为3 Ω和6 Ω。忽略导线电阻，求：（1）回路电流；（2）3 Ω电阻两端电压。

【答案】（1）1.33 A
（2）4.00 V

【解析】（1）串联电路总电阻为R=3 Ω+6 Ω=9 Ω，根据欧姆定律I=U/R，代入数据得I=12 V/9 Ω≈1.33 A，所以回路电流约为1.33 A。
（2）3 Ω电阻两端电压按U=IR计算，代入数据得U=1.33 A×3 Ω≈4.00 V，所以该电阻两端电压约为4.00 V。