编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第25练，内容涵盖理解支路、节点、回路的概念，掌握基尔霍夫电流定律(∑I=0)和电压定律(∑U=0)的表述及应用。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 基本定律与定理  第25练  基尔霍夫定律(二)

一、单项选择题

1. 基尔霍夫电流定律反映电路中某汇交处各支路电流之间的（   ）

| A. 电能转换关系 | B. 电荷守恒关系 |
| --- | --- |
| C. 电阻分压关系 | D. 电源输出关系 |

【答案】B

【解析】在电路的汇交处，单位时间内流入和流出的电荷量应保持平衡，因此各支路电流的代数和为零。电能转换和电阻分压不属于该定律的本质内容。

2. 在列支路电流法方程时，预先标出各支路电流箭头的主要作用是（   ）

| A. 改变电源实际极性 | B. 减小电路总电阻 |
| --- | --- |
| C. 统一电流参考方向 | D. 确定导线材料种类 |

【答案】C

【解析】支路电流方向可先任意假定，目的是便于按统一规则列方程。若计算结果为负值，只表示实际方向与假定方向相反。

3. 沿选定方向绕行闭合路径时，若通过电阻的方向与该支路电流参考方向一致，该段电压通常应（   ）

| A. 作为电压降项 | B. 作为电压升项 |
| --- | --- |
| C. 作为电流源项 | D. 作为开路项 |

【答案】A

【解析】电阻中电流从高电位端流向低电位端，沿电流方向经过电阻时电位降低，所以按电压降处理。电压升通常对应沿电源负极到正极的方向。

4. 一块直流实验板在通电测试时，某连接点按流入为正记录后，计算得到代数和明显不为零，较合理的检查方向是（   ）

| A. 更换所有电阻元件型号 | B. 增大电源输出额定功率 |
| --- | --- |
| C. 缩短各支路导线长度 | D. 核对表笔接法与记录符号 |

【答案】D

【解析】同一连接点的电流应满足代数和为零，若记录结果不平衡，常见原因是测量方向、表笔接法或符号记录不一致。直接更换元件或改变电源功率不能先解释符号不平衡问题。

二、多项选择题

5. 某连接点原有两支路流入电流保持不变，若一支路流出电流增大，为满足电流关系，可能出现的变化有（   ）

| A. 另一流出支路电流减小 | B. 新的流入支路电流增大 |
| --- | --- |
| C. 各支路电压必定相等 | D. 电源极性必定反接 |

【答案】AB

【解析】在同一连接点处，流入电流总量与流出电流总量应保持平衡。若某一流出量增大，可由其他流出量减小或流入量增大来维持平衡，不能由电压必定相等或电源反接直接推出。

6. 维修人员用电流表检查一个直流节点时，符合基尔霍夫电流定律应用要求的做法有（   ）

| A. 明确各支路测量方向 | B. 统一流入流出符号 |
| --- | --- |
| C. 忽略电流表接入方式 | D. 比较流入流出总量 |

【答案】ABD

【解析】应用电流定律时，应先明确测量方向并统一符号，再比较流入和流出电流是否平衡。电流表接入方式会影响测量结果，不能被忽略。

7. 关于基尔霍夫电流定律和电压定律的比较，正确的有（   ）

| A. 前者用于连接点电流 | B. 后者用于闭合路径电压 |
| --- | --- |
| C. 前者只适合单电源电路 | D. 后者只适合纯电阻电路 |

【答案】AB

【解析】电流定律用于分析电路连接点处各支路电流的关系，电压定律用于分析闭合路径中电压升降的关系。二者都可用于复杂电路，并不只限于单电源或纯电阻电路。

8. 某回路按顺时针列方程，24 V电源为电压升，6 V电源和8 V电阻为电压降，另有电压U；同一连接点有4 A和I流入，3 A和5 A流出。下列判断正确的有（   ）

| A. U的数值为10 V | B. I按流入为4 A |
| --- | --- |
| C. I按流出为4 A | D. 合成升压为30 V |

【答案】AB

【解析】由回路电压平衡可知，24 V的电压升等于6 V、8 V和U三项电压降之和，所以U为10 V。由连接点电流平衡可知，4 A与I的流入总量等于3 A与5 A的流出总量，所以I按流入方向为4 A。

三、判断题

9. 支路电流参考方向可以先假定，计算结果为负值时表示实际方向与假定方向相反。（   ）

【答案】√

【解析】列电路方程前允许先任意选定参考方向，负号只说明方向判断相反，不代表元件一定损坏或支路一定断开。

10. 一个网孔一定是回路，任意一个回路也一定是网孔。（   ）

【答案】×

【解析】网孔是内部不再包含其他支路的最简单回路，所以网孔属于回路。任意回路内部可能还包含其他支路，因此不一定是网孔。

11. 基尔霍夫电压定律只适用于含电阻的闭合路径，含电源的路径不能使用。（   ）

【答案】×

【解析】电压定律适用于任一闭合路径，路径中可以含有电阻、电源或其他电路元件。列式时只需按规定处理电压升和电压降的符号。

12. 使用基尔霍夫电流定律列方程前，应先约定流入、流出的符号，否则容易造成方程符号错误。（   ）

【答案】√

【解析】电流定律本质上是电流代数和为零，符号约定直接影响列式结果。统一符号后，方程才能正确反映各支路电流的平衡关系。

四、简答题

13. 简述应用基尔霍夫电压定律分析闭合路径时的基本步骤。

【答案】（1）先选定一个闭合路径和绕行方向，保证分析对象明确。
（2）按绕行方向判断各元件电压是电压升还是电压降，并统一符号规则。
（3）把闭合路径中的各段电压按代数关系列式，并结合已知量求解未知量。

【解析】本题考查电压定律的规范应用。答题时应围绕“选路径、定方向、判升降、列方程”展开，易错点是未统一符号就直接代入数值。

五、计算题

14. 某直流电路的一个连接点有四条支路。已知I1为2 A流出，I2为5 A流入，I3为1 A流出，I4规定按流出方向为参考。求I4的数值，并判断其实际方向，结果单位用A表示。

【答案】I4为2 A，实际方向为流出连接点。

【解析】根据基尔霍夫电流定律，流入电流总量等于流出电流总量。代入数据得5=2+1+I4，计算得I4=2 A。结果为正值，说明I4的实际方向与规定的流出参考方向一致，因此I4实际流出连接点。

15. 某单回路中有两个方向相反的电源，电源电压分别为18 V和6 V，两个串联电阻分别为4 Ω和2 Ω，忽略导线电阻。求：（1）回路电流；（2）4 Ω电阻两端电压；（3）判断电流方向应由哪个电源主导。

【答案】（1）回路电流为2 A。
（2）4 Ω电阻两端电压为8 V。
（3）电流方向由18 V电源主导。

【解析】（1）两个电源方向相反时，有效电压为18 V减6 V，得到12 V；总电阻为4 Ω加2 Ω，得到6 Ω。根据公式I=U/R，代入数据得I=12/6=2 A，所以回路电流为2 A。
（2）根据公式U=IR，代入4 Ω电阻数据得U=2×4=8 V，所以4 Ω电阻两端电压为8 V。
（3）由于18 V电源大于6 V电源，二者相互抵消后仍由18 V电源提供净电压，因此回路电流方向由18 V电源主导。