编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第26练，内容涵盖掌握支路电流法的解题步骤，会用基尔霍夫定律列方程求解复杂电路。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 基本定律与定理  第26练  支路电流法(一)

一、单项选择题

1. 分析含多个电源的直流网络时，先预设各支路中电流的参考方向，再依据基尔霍夫定律建立方程的方法是（   ）

| A. 支路电流法 | B. 网孔电流法 |
| --- | --- |
| C. 节点电压法 | D. 叠加定理法 |

【答案】A

【解析】支路电流法以各支路电流为未知量，按基尔霍夫电流定律和电压定律列出独立方程，适用于求解复杂直流电路中的各支路电流。

2. 一个电路有n个节点，用基尔霍夫电流定律可列出的独立节点方程数通常为（   ）

| A. n个 | B. n+1个 |
| --- | --- |
| C. n-1个 | D. 2n个 |

【答案】C

【解析】在含n个节点的电路中，各节点电流方程并非全部独立，通常只需列出n-1个独立节点方程，其余节点方程可由这些方程推出。

3. 用支路电流法求解复杂电路时，较合理的操作顺序是（   ）

| A. 先定方向，再列方程，后求结果 | B. 先合并电源，再测电阻，后求功率 |
| --- | --- |
| C. 先短接电源，再看节点，后判极性 | D. 先断开支路，再接仪表，后读电流 |

【答案】A

【解析】支路电流法应先假定各支路电流参考方向，再根据基尔霍夫定律列出方程并联立求解。其他选项把测量、等效或操作步骤混入了解题过程。

4. 某支路按图示箭头接入电流表，读数为负值，最可能说明（   ）

| A. 支路电阻出现开路故障 | B. 电源极性发生内部短路 |
| --- | --- |
| C. 实际电流方向与箭头相反 | D. 回路电压方向全部相同 |

【答案】C

【解析】电流计算值或测量读数出现负值，通常表示实际电流方向与预先规定的参考方向相反，并不一定说明电路元件发生故障。

二、多项选择题

5. 用支路电流法解题时，关于电流计算结果符号的说法正确的有（   ）

| A. 正值表示实际方向与假定方向一致 | B. 正值表示电路中没有电源作用 |
| --- | --- |
| C. 负值表示实际方向与假定方向相反 | D. 负值表示该支路一定发生短路 |

【答案】AC

【解析】支路电流的正负号反映实际方向与参考方向的关系，正值表示方向一致，负值表示方向相反。电流符号不能直接说明电源是否作用或支路是否短路。

6. 在实训台上分析一个三支路直流电路，列方程前应进行的准备工作有（   ）

| A. 标出各节点位置 | B. 假定各支路电流方向 |
| --- | --- |
| C. 选定回路绕行方向 | D. 随意改变电源极性 |

【答案】ABC

【解析】列方程前应明确节点、支路电流参考方向和回路绕行方向，这样才能统一列出KCL和KVL方程。改变电源极性会改变原电路条件，不属于正确准备工作。

7. 下列关于基尔霍夫电流定律和电压定律的表述，正确的有（   ）

| A. 电流定律主要用于节点电流关系 | B. 电压定律主要用于闭合回路关系 |
| --- | --- |
| C. 两个定律都可配合求支路电流 | D. 电压定律只适用于无源电路 |

【答案】ABC

【解析】基尔霍夫电流定律反映节点处电流的代数关系，基尔霍夫电压定律反映闭合回路中电压的代数关系。含电源电路同样适用电压定律，因此D项错误。

8. 用支路电流法解得各支路电流后，为判断结果是否可靠，可采取的检查有（   ）
A. 代回节点方程，核对电流代数和是否为零  
B. 代回回路方程，核对电压代数和是否为零  
C. 复查电源和电阻电压项的符号是否一致  
D. 只要电流数值不为零，就说明结果正确

【答案】ABC

【解析】支路电流法的结果应同时满足节点电流关系和回路电压关系，因此可将求得的电流代回原方程检验。若不满足，应重点复查方程列写、参考方向和符号规则。电流数值不为零不能单独证明结果正确。

三、判断题

9. 支路电流法求解时，通常把每一条支路中的电流作为未知量。（   ）

【答案】√

【解析】支路电流法的基本特点是以各支路电流为未知量，再根据基尔霍夫定律列出足够数量的独立方程进行求解。

10. 一个含b条支路的电路，只要任意选取b个回路方程，就一定能求出全部支路电流。（   ）

【答案】×

【解析】支路电流法需要列出相互独立的方程，任意选取的回路方程可能不独立，不能保证求出全部未知支路电流。

11. 若解得某支路电流为负值，说明列方程时一定把电阻值写错了。（   ）

【答案】×

【解析】支路电流为负值通常只表示实际方向与参考方向相反，不一定是电阻数值或方程书写错误造成的。

12. 用支路电流法列回路电压方程时，若电源电动势和电阻电压降的符号规则不统一，可能导致计算结果错误。（   ）

【答案】√

【解析】回路电压方程必须按统一的绕行方向和符号规则列写。若符号规则混乱，方程不能准确反映回路电压关系，计算结果就可能出错。

四、简答题

13. 简述用支路电流法求解复杂直流电路的基本步骤。

【答案】（1）先识别电路中的节点、支路和回路，并假定各支路电流的参考方向。
（2）根据基尔霍夫电流定律列出独立节点电流方程。
（3）根据基尔霍夫电压定律列出独立回路电压方程，并联立求出各支路电流。

【解析】本题考查支路电流法的规范解题流程。答题时应围绕“设未知量、列独立方程、联立求解”三个环节展开，注意电流方向可先假定，最后由计算结果符号判断实际方向。

五、计算题

14. 某电路节点处有三条支路，已知I1为3 A并流入节点，I2为1.2 A并流出节点，I3也流出节点。求I3的大小。

【答案】1.8 A

【解析】根据基尔霍夫电流定律，节点处流入电流总和等于流出电流总和。代入数据得3=1.2+I3，计算得I3=3-1.2=1.8 A。因此I3的大小为1.8 A，方向为流出节点。

15. 如下两节点直流电路中，A、B两节点间有三条支路，均假定电流从A流向B。第一支路为12 V电源与2 Ω电阻串联，电源正极接A端；第二支路为6 Ω电阻；第三支路为6 V电源与3 Ω电阻串联，电源正极接B端。设UAB为A、B两点间电压，求：（1）UAB；（2）三条支路电流I1、I2、I3，并判断I1的实际方向。

【答案】（1）UAB为4 V。
（2）I1为-4 A，I2约为0.67 A，I3约为3.33 A；I1实际方向为从B流向A。

【解析】（1）设UAB为U，按从A到B方向列各支路电流表达式，第一支路电流I1=(U-12)/2，第二支路电流I2=U/6，第三支路电流I3=(U+6)/3。根据节点电流关系，代入得(U-12)/2+U/6+(U+6)/3=0，整理计算得U=4 V，因此UAB为4 V。
（2）将U=4 V分别代入各支路表达式，得I1=(4-12)/2=-4 A，I2=4/6约为0.67 A，I3=(4+6)/3约为3.33 A。I1为负值，说明其实际方向与假定方向相反，因此I1实际方向为从B流向A。