编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第28练，内容涵盖理解叠加定理的适用条件（线性电路），会用叠加定理分析多电源电路。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 网络定理  第28练  叠加定理(一)

一、单项选择题

1. 叠加定理用于分析多个独立电源共同作用时的支路响应，被分析对象应属于（   ）

| A. 线性电路 | B. 非线性电路 |
| --- | --- |
| C. 饱和磁路 | D. 开关电路 |

【答案】D

【解析】叠加定理的成立前提是电路参数不随电压或电流变化而变化，因此只适用于线性电路。含二极管、饱和铁心等非线性元件的电路不能直接使用该定理。

2. 使用叠加定理时，保留某一独立电源单独作用，其他理想电压源应作（   ）处理。

| A. 短路连接 | B. 开路连接 |
| --- | --- |
| C. 串联电阻 | D. 并联负载 |

【答案】D

【解析】理想电压源不作用时，其电压取零，等效为导线短接。理想电流源不作用时才等效为开路，二者不能混淆。

3. 用叠加定理求某支路电流时，合理的分析步骤应是（   ）

| A. 先分源求量再代数相加 | B. 先合源求阻再求支路功率 |
| --- | --- |
| C. 先断开负载再判断极性 | D. 先改变电阻再比较电压 |

【答案】A

【解析】叠加定理要求每次只保留一个独立电源，分别求出该支路电流或电压分量，再按规定参考方向进行代数合成。功率不能直接用各分量叠加得到。

4. 学生计算双电源电路时，把两个电源单独作用求得的电流数值直接相加，结果符号错误，主要原因是（   ）

| A. 未选定参考方向 | B. 未换算电阻单位 |
| --- | --- |
| C. 未标明电源极性 | D. 未画出负载位置 |

【答案】A

【解析】叠加定理合成支路电流时必须先规定统一参考方向，方向相同取正，方向相反取负。只把数值直接相加容易造成符号和实际方向判断错误。

二、多项选择题

5. 某线性电阻电路中，电源E1单独作用在R中产生2 A电流，电源E2单独作用在同一参考方向产生-0.5 A电流。若E1电压加倍，E2不变，下列判断正确的是（   ）

| A. E1分量变为4 A | B. E2分量仍为-0.5 A |
| --- | --- |
| C. 合成电流变为3.5 A | D. 电阻功率可直接叠加 |

【答案】ABC

【解析】在线性电路中，某一电源作用产生的响应与该电源大小成正比，因此E1电压加倍时对应电流分量也加倍。E2未改变，其分量不变，总电流按参考方向代数相加，功率不能按分量直接叠加。

6. 维修技师分析两台直流电源和电阻组成的线性网络，准备用叠加定理，下列做法符合要求的是（   ）

| A. 每次只保留一个独立电源 | B. 将其余电压源短接处理 |
| --- | --- |
| C. 将其余电流源短接处理 | D. 最后按参考方向代数合成 |

【答案】ABD

【解析】用叠加定理分析多电源线性电路时，应逐个考虑独立电源的作用。其余理想电压源置零后短接，理想电流源置零后开路，最后把各分量按参考方向合成。

7. 关于叠加定理中各分量与总响应的关系，下列说法正确的是（   ）

| A. 电流分量按方向合成 | B. 电压分量按极性合成 |
| --- | --- |
| C. 功率分量按数值合成 | D. 电阻分量按大小合成 |

【答案】AB

【解析】叠加定理适用于线性电路中的电压和电流响应，合成时必须考虑方向或极性。功率与电压、电流不是一次线性关系，不能把各电源单独作用时的功率直接相加。

8. 某支路以向右为参考方向。电源甲单独作用时电流为3 A，电源乙单独作用时电流为-1 A；若该支路电阻为4 Ω，下列结论正确的是（   ）

| A. 合成电流为2 A | B. 实际方向向右 |
| --- | --- |
| C. 支路电压为8 V | D. 支路功率为40 W |

【答案】ABC

【解析】按参考方向代数合成，支路电流为3 A与-1 A的代数和，即2 A，正号说明实际方向与参考方向相同。电阻电压可由U=IR求得为8 V，功率应由合成后的电流计算，而不是把分量功率直接相加。

三、判断题

9. 含有二极管整流支路的电路，一般不能直接按叠加定理求各电源响应。（   ）

【答案】√

【解析】二极管属于非线性元件，其伏安关系不满足线性叠加条件。叠加定理只适用于线性电路中的电压和电流分析。

10. 使用叠加定理时，被置零的理想电压源应等效为开路。（   ）

【答案】×

【解析】理想电压源置零后电压为零，应等效为短路。理想电流源置零后电流为零，才等效为开路。

11. 求某支路电压时，应先统一极性参考，再把各电源单独作用结果作代数合成。（   ）

【答案】√

【解析】支路电压是有极性的物理量，应用叠加定理时必须先规定参考极性。各分量与参考极性一致取正，相反取负，才能得到正确总响应。

12. 多电源电路用叠加定理计算时，只要各分量大小正确，总电流方向就一定正确。（   ）

【答案】×

【解析】总电流方向不仅取决于各分量大小，还取决于各分量相对参考方向的符号。若把相反方向的分量按同号处理，即使分量大小正确，也会导致总方向判断错误。

四、简答题

13. 简述运用叠加定理分析多电源线性电路的注意事项。

【答案】（1）必须确认电路为线性电路，叠加定理只适用于线性电路中的电压和电流响应。
（2）每次只保留一个独立电源单独作用，其余理想电压源短接，理想电流源开路。
（3）合成各分量前应规定统一参考方向或参考极性，并按代数关系求总电流或总电压。

【解析】本题考查叠加定理的适用条件、置源规则和合成方法。答题时应注意叠加对象是电压和电流，不能把各电源单独作用时的功率直接相加。

五、计算题

14. 一个闭合回路由两个理想直流电压源和两个电阻串联组成，R1为2 Ω，R2为4 Ω。电源E1为12 V，电源E2为6 V，二者方向均使回路电流按顺时针方向流动。以顺时针为参考方向，用叠加定理求回路电流。

【答案】3 A

【解析】回路总电阻为R=R1+R2=2+4=6 Ω。E1单独作用时，E2置零等效为短路，电流分量I1=E1/R=12/6=2 A；E2单独作用时，E1置零等效为短路，电流分量I2=E2/R=6/6=1 A。两分量方向均与参考方向一致，故回路电流I=I1+I2=2+1=3 A，因此回路电流为3 A。

15. 某线性直流电路中，节点a通过负载电阻RL为6 Ω接地；电源E1为12 V，经R1为6 Ω接到节点a；电源E2为6 V，经R2为3 Ω接到节点a。两电源负极均接地，求：（1）E1单独作用和E2单独作用时负载电流分量；（2）负载总电流和负载功率。

【答案】（1）E1单独作用时负载电流为0.5 A，E2单独作用时负载电流为0.5 A。
（2）负载总电流为1 A，负载功率为6 W。

【解析】（1）E1单独作用时，E2置零，R2与RL并联，其等效电阻为R并=3×6/(3+6)=2 Ω，节点电压分量Ua1=12×2/(6+2)=3 V，负载电流分量IL1=Ua1/RL=3/6=0.5 A。E2单独作用时，E1置零，R1与RL并联，其等效电阻为R并=6×6/(6+6)=3 Ω，节点电压分量Ua2=6×3/(3+3)=3 V，负载电流分量IL2=Ua2/RL=3/6=0.5 A。
（2）两个负载电流分量方向均由节点a流向地，负载总电流IL=IL1+IL2=0.5+0.5=1 A。负载电压UL=ILRL=1×6=6 V，负载功率P=ULIL=6×1=6 W，因此负载总电流为1 A，负载功率为6 W。