编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第3练，内容涵盖理解电路模型的概念，会建立简单实际电路的电路模型，区分理想元件与实际元件的差异。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 电路基本概念  第3练  电路模型(二)

一、单项选择题

1. 在分析手电筒照明时，把电池、开关、灯泡等用规定符号表示，并忽略外形、颜色等次要因素，所得图形属于（   ）

| A. 装配示意图 | B. 产品外形图 |
| --- | --- |
| C. 电路模型图 | D. 工艺流程图 |

【答案】C

【解析】电路分析时通常用理想化符号表示实际器件，并保留电源、负载、开关和导线等主要关系，这样形成的图形就是电路模型图。装配示意图和产品外形图主要反映结构或外观，不用于电路分析。

2. 在简单照明电路模型中，灯泡对应的主要作用是（   ）

| A. 提供电能 | B. 消耗电能 |
| --- | --- |
| C. 控制通断 | D. 连接节点 |

【答案】B

【解析】灯泡把电能转化为光能和热能，在电路中属于负载。电源提供电能，开关控制通断，导线用于连接各元件。

3. 闭合直流电路中的开关后，按常规定义，外电路中电流方向通常为（   ）

| A. 由正极经负载到负极 | B. 由负极经负载到正极 |
| --- | --- |
| C. 由负载经电源到开关 | D. 由开关经电源到负载 |

【答案】A

【解析】在直流电路分析中，外电路的电流方向规定为从电源正极出发，经开关和负载回到电源负极。电子实际运动方向与常规定义的电流方向相反，不能混淆。

4. 某手电筒电池电压正常，开关闭合后灯泡不亮，测得灯泡两端没有电压，最可能的原因是（   ）

| A. 电源内阻偏小 | B. 开关触点断开 |
| --- | --- |
| C. 灯丝电阻偏低 | D. 导线截面偏大 |

【答案】B

【解析】电池电压正常而灯泡两端没有电压，说明电源电压未能送到负载两端，开关触点断开会使回路不能形成通路。灯丝电阻偏低或导线截面偏大通常不会造成灯泡两端完全无电压。

二、多项选择题

5. 实际电源可看成理想电源与内阻组成的模型。当负载电阻减小时，下列变化判断正确的有（   ）

| A. 负载电流会增大 | B. 端口电压会降低 |
| --- | --- |
| C. 内阻压降会增大 | D. 电源电动势会降低 |

【答案】ABC

【解析】负载电阻减小时，回路总电阻减小，负载电流会增大。实际电源存在内阻，电流增大时内阻上的电压降增大，因此电源端口电压会降低，而电动势本身不随外接负载改变。

6. 维修技师把电铃实际装置简化成电路模型时，下列做法正确的有（   ）

| A. 用电源符号表示电池组 | B. 用开关符号表示按钮 |
| --- | --- |
| C. 用负载符号表示电铃线圈 | D. 用短路线替代电铃线圈 |

【答案】ABC

【解析】建立简单实际电路模型时，应保留电源、控制元件、负载和连接关系。电铃线圈是消耗电能并产生作用的负载，不能用短路线替代，否则会改变电路性质。

7. 下列关于理想元件与实际元件的比较，正确的有（   ）

| A. 理想导线电阻为零 | B. 理想电压源内阻为零 |
| --- | --- |
| C. 实际电池存在内阻 | D. 实际导线电阻为零 |

【答案】ABC

【解析】理想导线常认为电阻为零，理想电压源常认为内阻为零，这是为了简化分析。实际电池和实际导线都具有一定电阻，只是在某些简单分析中可近似忽略导线电阻。

8. 某实际电源模型中，电动势为12 V，内阻为0.5 Ω，外接负载电阻为5.5 Ω。下列计算结果正确的有（   ）

| A. 回路电流为2 A | B. 端口电压为11 V |
| --- | --- |
| C. 内阻压降为1 V | D. 负载电压为12 V |

【答案】ABC

【解析】回路总电阻为0.5 Ω与5.5 Ω之和，电流I=12/6=2 A。内阻压降为2×0.5=1 V，端口电压也就是负载电压，为2×5.5=11 V，所以负载电压不是12 V。

三、判断题

9. 用统一的图形符号表示实际电路中的主要器件，有利于分析电路的工作关系。（   ）

【答案】√

【解析】电路模型保留实际电路中的主要电气关系，便于判断电流路径、电压分配和元件作用。它不要求反映器件的真实外形和安装尺寸。

10. 在简单手电筒模型中，电池可看成电源，灯泡可看成负载。（   ）

【答案】√

【解析】电池向外电路提供电能，灯泡消耗电能并发光，因此二者在模型中的作用不同。正确区分电源和负载是建立电路模型的基础。

11. 开关闭合后，电路模型中的电流只经过导线，不经过负载。（   ）

【答案】×

【解析】开关闭合形成通路后，电流应经过电源、导线、开关和负载。若电流不经过负载，负载就不能获得电能，模型也不能反映实际工作过程。

12. 测得电池空载电压正常，接上灯泡后端电压明显降低，说明建模时一定可以忽略内阻影响。（   ）

【答案】×

【解析】接上负载后端电压明显降低，通常说明实际电源内阻影响不能忽略。若仍按理想电压源处理，可能会使电路分析结果与实际现象不一致。

四、简答题

13. 简述实际电源接入负载后，负载电阻减小时电路中主要参数的变化。

【答案】（1）负载电阻减小时，回路总电阻减小，电路电流通常会增大。
（2）实际电源存在内阻，电流增大时内阻上的电压降会增大。
（3）内阻压降增大后，电源端口电压通常会降低，负载两端电压也会随之变化。

【解析】本题考查实际电源模型的参数变化。答题时应从总电阻、电流、内阻压降和端口电压之间的关系进行分析，不能把实际电源简单看成端电压永远不变的理想电源。

14. 简述把一个小灯泡照明装置建立为电路模型的基本步骤。

【答案】（1）先确定实际装置中的主要元件，包括电源、开关、灯泡和连接导线。
（2）再用规定的电路符号分别表示这些元件，并保持它们原有的连接关系。
（3）最后忽略外形、安装位置和颜色等非电气因素，画出便于分析的电路图。

【解析】建立电路模型的关键是抓住电路的电气功能和连接关系。实际器件的外观细节不是电路分析的重点，不能因为简化而漏掉电源、负载或开关等必要部分。

15. 简述理想电路元件与实际电路元件的主要区别。

【答案】（1）理想元件只反映某一种主要电气特性，常用于简化电路分析。
（2）实际元件往往同时具有多种电气特性，如电源有内阻，导线有电阻。
（3）分析简单电路时可在误差允许范围内采用理想元件，但精确分析时应考虑实际因素。

【解析】本题考查理想化建模思想。答题时应说明理想元件的简化作用、实际元件的非理想特征，以及二者在不同分析要求下的适用条件。