编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第31练，内容涵盖理解二端网络和有源二端网络的概念，会用戴维宁定理将复杂电路等效为电压源串联电阻。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 网络定理  第31练  戴维宁定理(二)

一、单项选择题

1. 某端口内部含独立电源和电阻，且端口电压、电流关系符合线性规律，该端口可作为（   ）分析。

| A. 线性无源二端网络 | B. 线性有源二端网络 |
| --- | --- |
| C. 非线性无源二端网络 | D. 非线性有源二端网络 |

【答案】B

【解析】戴维宁定理适用于线性有源二端网络，可把其外部特性用一个电压源串联电阻来表示。若电路含非线性元件，则不能直接按该定理处理。

2. 戴维宁等效电路接上负载后，其中串联电阻的作用是表示内部电路对端口的（   ）。

| A. 电流放大能力 | B. 电压稳定能力 |
| --- | --- |
| C. 功率储存能力 | D. 阻碍电流能力 |

【答案】D

【解析】戴维宁等效电阻反映原内部电路从端口看进去的等效阻碍作用。负载接入后，它会与负载共同决定电流大小和端电压分配。

3. 用戴维宁定理分析端口电路时，先断开待求支路的目的主要是求取（   ）。

| A. 端口开路电压 | B. 支路短路电流 |
| --- | --- |
| C. 负载消耗功率 | D. 电源输出电流 |

【答案】A

【解析】断开待求支路后，端口两端没有外接负载电流，此时计算得到的端电压就是等效电压源的电压。若不断开负载，求得的是带载电压，不符合求等效电压的条件。

4. 某电路等效后接入负载，实测电流小于理论值。检查发现端口开路电压计算正确，最可能需要复核的是（   ）。

| A. 负载标称功率 | B. 导线绝缘等级 |
| --- | --- |
| C. 等效电阻取值 | D. 开关安装方向 |

【答案】C

【解析】在等效电压确定时，负载电流还受等效电阻和负载电阻共同影响。若理论电流偏大，常见原因是等效电阻取值偏小或求取方法有误。

二、多项选择题

5. 在戴维宁等效电路中，若外接负载电阻变小，下列变化可能出现的有（   ）。

| A. 负载电流增大 | B. 负载电压减小 |
| --- | --- |
| C. 内阻压降增大 | D. 开路电压减小 |

【答案】ABC

【解析】等效电压源电压由原网络决定，在同一等效条件下不随负载变化而改变。负载电阻减小时，总电阻减小，负载电流增大，串联内阻上的压降增大，负载端电压通常减小。

6. 用万用表辅助验证某端口的戴维宁参数时，做法正确的有（   ）。

| A. 断开负载测端口电压 | B. 短接端口测短路电流 |
| --- | --- |
| C. 停用电源直接测内阻 | D. 接入负载测端电压 |

【答案】AD

【解析】开路测得的端口电压可用于验证等效电压，接入已知负载测端电压也可反推等效参数。直接短接含源端口可能造成过流，停用电源直接测内阻还需满足独立源置零等条件，不能简单操作。

7. 关于诺顿等效与戴维宁等效的比较，下列说法正确的有（   ）。

| A. 前者采用电流源并联电阻 | B. 后者采用电压源串联电阻 |
| --- | --- |
| C. 两者端口外特性可等效 | D. 两者内部结构必须相同 |

【答案】ABC

【解析】诺顿等效常表示为电流源并联电阻，戴维宁等效常表示为电压源串联电阻。两种模型可在端口外特性上等效，但并不要求与原内部结构完全相同。

8. 某端口开路电压为20 V，等效电阻为5 Ω，接入5 Ω负载时，下列结果正确的有（   ）。

| A. 回路电流为2 A | B. 负载电压为10 V |
| --- | --- |
| C. 内阻压降为10 V | D. 负载功率为40 W |

【答案】ABC

【解析】总电阻为5 Ω与5 Ω相加所得的10 Ω，回路电流为20/10所得的2 A。负载电压为2 A×5 Ω所得的10 V，内阻压降也为10 V，负载功率应为10 V×2 A所得的20 W。

三、判断题

9. 只有端口外部特性需要研究时，复杂内部电路才适合进行等效化处理。（   ）

【答案】√

【解析】戴维宁等效保留的是端口对外的电压、电流关系，主要用于分析外接负载的工作情况。若要研究内部各支路电流，不能只依靠等效模型。

10. 求等效电阻时，所有电源都应从电路中拆除并保持端口开路。（   ）

【答案】×

【解析】求等效电阻时，独立电压源通常用短路代替，独立电流源通常用开路代替，而不是把所有电源简单拆除。若含受控源，还需按受控源处理规则分析。

11. 当负载电阻等于戴维宁等效电阻时，负载获得的功率达到最大。（   ）

【答案】√

【解析】在直流线性电路中，负载电阻与戴维宁等效电阻相等时满足最大功率传输条件。此结论用于功率匹配分析，不表示效率最高。

12. 戴维宁等效只改变电路画法，因此原电路中每个元件的电压都可由等效图直接读出。（   ）

【答案】×

【解析】戴维宁等效只保证端口外部电压、电流关系等效，不能保留原内部每个元件的实际电压和电流。若要计算内部支路参数，应回到原电路分析。

四、简答题

13. 简述用戴维宁定理求负载电流的基本步骤。

【答案】（1）先将待求负载从原电路端口断开，求出端口的开路电压作为等效电压。
（2）再将原电路中的独立电源按规则置零，从端口看进去求出等效电阻。
（3）最后画出电压源串联电阻的等效电路，接回负载并计算负载电流。

【解析】本题考查戴维宁定理的应用流程。答题时应围绕“断负载求电压、处理电源求电阻、接回负载求结果”三个环节展开，注意受控源不能简单置零。

五、计算题

14. 某线性有源二端网络的开路电压为30 V，等效电阻为10 Ω。若希望接入负载后的负载电压为20 V，求所需负载电阻。

【答案】20 Ω

【解析】根据戴维宁等效电路，负载电压为U负=U开R负/(R等+R负)。代入数据得20=30R负/(10+R负)。整理得20(10+R负)=30R负，计算得R负=20 Ω，因此所需负载电阻为20 Ω。

15. 某含源线性二端网络接入4 Ω负载时，负载电压为8 V；接入12 Ω负载时，负载电压为12 V。求：（1）该网络的戴维宁等效电压；（2）该网络的戴维宁等效电阻；（3）若改接8 Ω负载，负载电流为多少。

【答案】（1）16 V
（2）4 Ω
（3）1.33 A

【解析】（1）设戴维宁等效电压为U等，等效电阻为R等。接4 Ω负载时，8=U等×4/(R等+4)；接12 Ω负载时，12=U等×12/(R等+12)。联立两式可求得U等=16 V。
（2）将U等=16 V代入8=16×4/(R等+4)，得R等+4=8，计算得R等=4 Ω，因此该网络的戴维宁等效电阻为4 Ω。
（3）接入8 Ω负载时，负载电流为I=U等/(R等+R负)。代入数据得I=16/(4+8)=1.33 A，因此8 Ω负载中的电流约为1.33 A。