编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第34练，内容涵盖理解电容器的结构和电容的定义C=Q/U，掌握平行板电容器电容C=εS/d的计算。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 电容器基础  第34练  电容器与电容(一)

一、单项选择题

1. 在电路中，用来表示元件储存电荷本领大小的物理量是（   ）

| A. 电流强度 | B. 电压大小 |
| --- | --- |
| C. 电容大小 | D. 电阻大小 |

【答案】C

【解析】电容表示电容器储存电荷本领的大小，数值上等于所带电荷量与两极板间电压的比值。电流、电压和电阻分别反映其他电路特性，不能表示储存电荷本领。

2. 一个基本电容器的主要组成应是（   ）

| A. 两根导线隔开绝缘层 | B. 两个导体隔开绝缘介质 |
| --- | --- |
| C. 两个电阻隔开导电层 | D. 两个电源隔开金属层 |

【答案】B

【解析】电容器通常由两个彼此绝缘且相互靠近的导体组成，中间隔有绝缘介质。导线、电阻和电源都不是电容器的基本结构组成。

3. 电容器接入直流电源的瞬间，其两极板上的电荷变化过程是（   ）

| A. 逐渐积累到稳定状态 | B. 立即消失到零状态 |
| --- | --- |
| C. 反向流动到电源内 | D. 均匀分散到导线中 |

【答案】A

【解析】电容器接入直流电源后，两极板逐渐积累等量异号电荷，直到两端电压接近电源电压而达到稳定状态。电荷不会立即消失，也不会均匀分散到导线中。

4. 某电容器充电后很快失去储存的电荷，检测时发现两端电压迅速下降，最可能的原因是（   ）

| A. 极板正对面积过大 | B. 外加电压数值偏小 |
| --- | --- |
| C. 极板间距数值偏大 | D. 介质绝缘性能下降 |

【答案】D

【解析】充电后电压迅速下降，说明电容器内部可能存在漏电通道，常见原因是绝缘介质性能下降。极板面积、外加电压和极板间距会影响电容量或充电电压，但不能直接解释快速漏电现象。

二、多项选择题

5. 对平行板电容器，在其他条件不变时，下列判断正确的是（   ）

| A. 正对面积增大时电容增大 | B. 极板距离增大时电容减小 |
| --- | --- |
| C. 介质电容率增大时电容增大 | D. 外加电压增大时电容增大 |

【答案】ABC

【解析】平行板电容器的电容与介质电容率和正对面积成正比，与极板距离成反比。对于确定结构和介质的电容器，电容大小不随外加电压的改变而改变。

6. 在维修电子设备时，选择替换电容器应注意的做法有（   ）

| A. 额定电压满足电路要求 | B. 电容量接近原标称值 |
| --- | --- |
| C. 介质类型符合使用条件 | D. 引线长短决定电容量 |

【答案】ABC

【解析】替换电容器时，应关注电容量、额定电压和介质类型，使其满足原电路工作条件。引线长短主要影响安装和寄生参数，不能决定电容器的标称电容量。

7. 下列关于电容量与带电量的辨析，正确的是（   ）

| A. 电容量反映储电本领 | B. 带电量反映电荷多少 |
| --- | --- |
| C. 电容量只由结构决定 | D. 带电量只由介质决定 |

【答案】AB

【解析】电容量反映电容器储存电荷的能力，带电量表示电容器实际储存的电荷多少。电容量与结构和介质有关，带电量还与两端电压有关。

8. 某平行板电容器原电容为20 pF，保持介质和外接电压不变，将正对面积变为原来的2倍，同时将极板距离变为原来的2倍，下列结论正确的是（   ）

| A. 电容仍为20 pF | B. 带电量保持原值 |
| --- | --- |
| C. 板间电场强度减小 | D. 电容变为40 pF |

【答案】ABC

【解析】平行板电容器的电容与正对面积成正比，与极板距离成反比，两者同时加倍时电容不变。外接电压不变且电容不变时，带电量也保持原值；极板距离增大时，在电压不变条件下板间电场强度减小。

三、判断题

9. 电容的单位是法拉，常用单位还有微法、纳法和皮法。（   ）

【答案】√

【解析】法拉是电容的基本单位，实际电路中的电容值常较小，因此常用微法、纳法和皮法表示。不同单位之间需要按数量级进行换算。

10. 平行板电容器的两块金属板必须直接接触，才能储存电荷。（   ）

【答案】×

【解析】电容器的两块导体之间必须相互绝缘，若直接接触就会形成导通，不能正常储存等量异号电荷。中间绝缘介质是电容器结构中的重要部分。

11. 电容器充电时，两极板上积累的电荷量大小相等、符号相反。（   ）

【答案】√

【解析】电容器充电过程中，电源使两极板分别带上等量异号电荷，这是形成两端电压和储存电场能量的基础。两极板电荷不是同号，也不是数量不等。

12. 电容器两端电压为零时，它的电容量也一定为零。（   ）

【答案】×

【解析】电容量是由电容器结构和介质决定的固有参数，不能因为两端电压为零就认为电容量为零。两端电压为零时，通常只能说明此时储存的电荷量为零。

四、简答题

13. 简述平行板电容器电容大小与哪些因素有关，并说明各因素变化时的影响。

【答案】（1）平行板电容器的电容与两极板正对面积有关，正对面积越大，电容越大。
（2）平行板电容器的电容与两极板间距离有关，极板距离越大，电容越小。
（3）平行板电容器的电容与极板间介质有关，介质电容率越大，电容越大。

【解析】本题考查平行板电容器公式C=εS/d的物理意义。答题时应从正对面积、极板距离和介质三个因素说明其对电容大小的影响，注意不要把外加电压误认为决定电容的结构因素。

五、计算题

14. 已知某电容器两端电压为12 V，所带电荷量为36 μC，求该电容器的电容，结果用μF表示。

【答案】3 μF

【解析】根据电容定义公式C=Q/U。代入数据得C=36 μC/12 V=3 μF。计算结果为3 μF，因此该电容器的电容为3 μF。

15. 某空气平行板电容器，介质电容率取ε=8.85×10^-12 F/m，极板正对面积为0.020 m²，极板间距离为0.10 mm，两端加100 V电压。求：（1）该电容器的电容；（2）此时电容器所带电荷量。

【答案】（1）1.77 nF
（2）0.177 μC

【解析】（1）根据平行板电容器公式C=εS/d，先将极板间距离换算为0.10 mm=1.0×10^-4 m。代入数据得C=8.85×10^-12×0.020/1.0×10^-4 F=1.77×10^-9 F，换算为1.77 nF。
（2）根据电容定义公式Q=CU。代入数据得Q=1.77×10^-9 F×100 V=1.77×10^-7 C，换算为0.177 μC，因此此时电容器所带电荷量为0.177 μC。