编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第36练，内容涵盖掌握电容器串联和并联的特点，会计算等效电容和分压关系。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 电容器基础  第36练  电容器的连接(一)

一、单项选择题

1. 电容器串联接入直流电路后，稳定时各元件的共同特点是（   ）

| A. 电荷量相等 | B. 端电压相等 |
| --- | --- |
| C. 电容量相等 | D. 极性相同 |

【答案】A

【解析】串联支路中通过各电容器的充电电荷量相同，因此稳定后各元件所带电荷量相等。端电压是否相等取决于各电容器的电容量大小。

2. 两只电容器并联在同一电源两端时，它们之间的关系应是（   ）

| A. 支路电流相等 | B. 两端电压相等 |
| --- | --- |
| C. 所带电荷相等 | D. 耐压数值相加 |

【答案】B

【解析】并联连接时各电容器两端直接接在同一对节点上，所以两端电压相等。各电容器所带电荷量与自身电容量有关，不一定相等。

3. 两只未带电的电容器串联接上直流电源后，充电过程中首先相同的是（   ）

| A. 两端电压大小 | B. 电容量数值 |
| --- | --- |
| C. 充入电荷数量 | D. 储存能量大小 |

【答案】C

【解析】串联电路中充电电流沿同一支路流过各电容器，因此各电容器获得的电荷数量相同。电压和能量还与电容量有关，通常不相同。

4. 某电容器并联电路接通后容量明显偏小，检查时首先应考虑的故障是（   ）

| A. 某支路断路 | B. 电源极性反接 |
| --- | --- |
| C. 导线电阻偏小 | D. 外壳温度偏低 |

【答案】A

【解析】并联电路的等效电容等于各支路电容量之和，某一支路断路会使参与并联的电容器减少，从而使测得容量偏小。导线电阻偏小和外壳温度偏低不是容量明显偏小的主要原因。

二、多项选择题

5. 在电源电压不变时，两只电容器并联后，与单只电容器相比，正确的变化有（   ）

| A. 等效容量增大 | B. 总电荷量增大 |
| --- | --- |
| C. 耐压能力增大 | D. 支路电压相同 |

【答案】ABD

【解析】电容器并联时等效电容增大，在电源电压不变时总电荷量随等效电容增大而增大。并联支路两端电压相同，但总耐压能力不能按各电容器耐压值相加处理。

6. 维修人员用两只电容器组成串联支路替代原电容时，正确做法有（   ）

| A. 操作前先放电 | B. 选用容量接近 |
| --- | --- |
| C. 核对耐压裕量 | D. 直接串联代替 |

【答案】ABC

【解析】电容器检修前应先放电，避免残余电荷造成触电或损坏仪表。串联使用时应考虑分压关系，选用容量接近并核对耐压裕量，不能不加分析地直接代替。

7. 关于电容器串联和并联的区别，表述正确的有（   ）

| A. 串联容量变小 | B. 并联容量相加 |
| --- | --- |
| C. 串联电压分配 | D. 并联电荷相等 |

【答案】ABC

【解析】电容器串联后的等效电容小于任一单个电容器，并联后的等效电容为各电容量之和。串联时各电容器按电容量大小分配电压，并联时各支路电压相等而电荷量不一定相等。

8. 已知2 μF和3 μF两只电容器串联接在10 V电源两端，正确的结论有（   ）

| A. 等效电容为1.2 μF | B. 总电荷量为12 μC |
| --- | --- |
| C. 2 μF电压为4 V | D. 3 μF电压为4 V |

【答案】ABD

【解析】串联等效电容可由C=C1C2/(C1+C2)求得，代入后为1.2 μF。总电荷量为CU，结果为12 μC；串联分压与电容量成反比，所以2 μF电容器两端电压为6 V，3 μF电容器两端电压为4 V。

三、判断题

9. 电容器并联时，等效电容等于各电容器电容量之和。（   ）

【答案】√

【解析】并联时各电容器两端电压相同，总电荷量等于各支路电荷量之和，因此等效电容为各电容量之和。

10. 两只电容器串联后，每只电容器的两个极板都直接接在电源两端。（   ）

【答案】×

【解析】每只电容器都直接接在同一电源两端是并联连接的特点。串联时电容器首尾相接，只有串联支路的两端接在电源两端。

11. 串联电容器充电过程中，同一支路各电容器通过的电荷量相同。（   ）

【答案】√

【解析】串联支路中电流只有一条通路，充电时同一电流依次流过各电容器，所以各电容器获得的电荷量相同。

12. 串联电容组中一只电容器开路后，整个支路仍能继续正常充放电。（   ）

【答案】×

【解析】串联支路中任一元件开路都会切断电流通路，使整个支路不能正常充放电。检修时应重点检查开路元件及其连接点。

四、简答题

13. 简述电容器串联后等效电容和分压关系的特点。

【答案】（1）串联后等效电容小于任一只串联电容器的电容量。
（2）串联时各电容器所带电荷量相等。
（3）串联时电容量小的电容器分得的电压较大。

【解析】本题考查串联电容器的基本规律。答题时应围绕等效电容、共同电荷量和分压关系三个方面说明，易错点是把串联规律与并联规律混淆。

五、计算题

14. 已知两只电容器C1为4 μF，C2为6 μF，采用并联方式接入电路，求等效电容。

【答案】10 μF

【解析】并联电容器的等效电容公式为C=C1+C2。代入数据得C=4+6=10 μF。计算结果为10 μF，因此该并联电路的等效电容为10 μF。

15. 某电路中，先将C1=3 μF和C2=6 μF两只电容器并联成一组，再把该并联组与C3=9 μF的电容器串联后接到36 V直流电源两端。求：（1）整个电容器组的等效电容；（2）电路稳定后串联支路中的电荷量；（3）并联组两端和C3两端的电压；（4）C1、C2各自所带电荷量。

【答案】（1）整个电容器组的等效电容为4.5 μF
（2）串联支路中的电荷量为162 μC
（3）并联组两端电压为18 V，C3两端电压为18 V
（4）C1所带电荷量为54 μC，C2所带电荷量为108 μC

【解析】（1）C1与C2并联，并联等效电容为C12=C1+C2=3+6=9μF。该并联组再与C3串联，等效电容为C=fracC12C3C12+C3=(9×9)/(9+9)=4.5μF。
（2）串联电路中各串联部分所带电荷量相同，总电荷量为Q=CU=4.5×36=162μC。
（3）并联组的等效电容为9 μF，C3也为9 μF，两者串联且电容量相等，所以分得电压相等，也可计算为U12=fracQC12=162/9=18V，U3=(Q)/(C3)=162/9=18V。
（4）C1和C2并联，二者两端电压均等于并联组电压18 V，因此Q1=C1U12=3×18=54μC，Q2=C2U12=6×18=108μC。