编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第37练，内容涵盖掌握电容器串联和并联的特点，会计算等效电容和分压关系。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 电容器基础  第37练  电容器的连接(二)

一、单项选择题

1. 把几只电容器依次接成一条充放电通路，这种接法属于（   ）

| A. 串联连接 | B. 并联连接 |
| --- | --- |
| C. 混联连接 | D. 桥式连接 |

【答案】A

【解析】几只电容器依次接入同一支路时，各电容器通过的电荷量相同，属于串联连接。并联连接是各电容器两端分别接到同一对节点上。

2. 在电源电压一定的电路中，为了增加总电容量，几只电容器通常应采用（   ）

| A. 反向接法 | B. 分段接法 |
| --- | --- |
| C. 并联接法 | D. 交叉接法 |

【答案】C

【解析】电容器并联时，总电容量等于各电容器电容量之和，因此可增加总电容量。串联接法通常用于提高电容组承受电压的能力，但总电容量会减小。

3. 两只不同容量的电容器串接在直流电源上，稳定后两端电压的分配规律是（   ）

| A. 容量大者电压较高 | B. 容量小者电压较高 |
| --- | --- |
| C. 两端电压必定相等 | D. 电压只由外形决定 |

【答案】B

【解析】串联电容器所带电荷量相同，电容量越小，在相同电荷量下两端电压越高。因此容量小的电容器更容易承受较高电压。

4. 串接电容组工作时，发现某只电容器两端电压明显偏高，最可能的原因是该只电容器（   ）

| A. 漏电电阻偏小 | B. 引线长度偏短 |
| --- | --- |
| C. 外壳温度偏低 | D. 实际容量偏小 |

【答案】D

【解析】串联电容器中各只电容器电荷量相同，实际容量偏小时会分得较高电压。若不进行校核，可能使该只电容器超过额定电压而损坏。

二、多项选择题

5. 两只相同规格的电容器原来串联使用，改为并联接在同一直流电源两端后，正确的变化有（   ）

| A. 总电容量变大 | B. 储存电荷增多 |
| --- | --- |
| C. 单只端电压变大 | D. 稳态电流增大 |

【答案】ABC

【解析】两只相同电容器由串联改为并联后，总电容量由较小值变为两只容量之和，电源电压不变时储存电荷增多。并联时每只电容器都承受电源电压，因此单只端电压比串联时增大；直流稳定后理想电容支路中没有持续电流。

6. 用多只电容器组成串联耐压电容组时，正确的做法有（   ）

| A. 选用容量接近的电容器 | B. 校核各只额定电压 |
| --- | --- |
| C. 设置合适均压措施 | D. 忽略单只漏电差异 |

【答案】ABC

【解析】串联电容器的电压分配与容量和漏电情况有关，选用容量接近的器件并校核额定电压可提高可靠性。实际应用中常采用均压措施，不能忽略单只电容器漏电差异带来的分压不均。

7. 关于电容器串联接法与并联接法的比较，正确的有（   ）

| A. 串联总容量小于最小单只容量 | B. 并联总容量大于最大单只容量 |
| --- | --- |
| C. 串联各只端电压必定相等 | D. 并联各只端电压相同 |

【答案】ABD

【解析】电容器串联时等效电容量小于任一单只电容器的电容量，并联时等效电容量为各只容量之和。串联时各只电容器电荷量相同，但端电压一般与电容量成反比，不一定相等。

8. 已知C1为2 μF、C2为4 μF，二者串联后再与C3为4 μF的电容器并联，接在12 V直流电源两端，正确的结论有（   ）

A. 串联支路等效电容为4/3 μF

B. 整个电路等效电容为16/3 μF

C. C1两端电压为8 V

D. C3储存电荷为24 μC

【答案】ABC

【解析】C1与C2串联时，等效电容为C1C2/(C1与C2之和)，代入可得4/3 μF。该支路与C3并联后，总电容量为16/3 μF；串联支路接12 V，支路电荷为16 μC，所以C1两端电压为8 V，C3储存电荷为48 μC。

三、判断题

9. 电容器串联后的等效电容量可能大于其中较小的一只电容器。（   ）

【答案】×

【解析】电容器串联后等效电容量小于任一单只电容器的电容量，不会大于其中较小的一只。把串联规律误认为并联求和，是本题的常见错误。

10. 并联电容组中某只电容器的容量改变时，总电容量也会随之改变。（   ）

【答案】√

【解析】电容器并联时，总电容量等于各支路电容量之和。任意一只电容器容量发生变化，电容组的总电容量也会按相应数值改变。

11. 两只不同容量的电容器串联接上直流电源后，稳定时容量较大的电容器两端电压较高。（   ）

【答案】×

【解析】串联电容器所带电荷量相同，电压与电容量成反比。容量较大的电容器两端电压较低，容量较小的电容器两端电压较高。

12. 串联电容组中某只电容器击穿短路后，电容组的耐压能力会降低。（   ）

【答案】√

【解析】某只电容器击穿短路后，它不再承担正常分压，剩余电容器需要承受更多电压。这样会降低整个电容组的耐压能力，并可能引起连续损坏。

四、简答题

13. 简述电容器连接电路中进行耐压校核的基本要点。

【答案】（1）先判断电容器采用串联、并联还是混合连接方式，明确各只电容器可能承受的电压。
（2）将每只电容器的实际端电压与其额定电压进行比较，实际端电压不应超过额定电压。
（3）对串联电容组应注意分压不均问题，必要时选用参数接近的电容器并采取均压措施。

【解析】本题考查电容器连接后的电压分配与安全使用。答题时应从连接方式判断、额定电压校核和串联分压不均三个方面说明，核心是防止单只电容器过压损坏。

五、计算题

14. 已知C1为5 μF、额定电压为25 V，C2为10 μF、额定电压为16 V，二者串联后接在30 V直流电源两端。求：（1）等效电容；（2）C1和C2两端电压；（3）判断两只电容器是否均满足耐压要求。

【答案】（1）10/3 μF
（2）C1两端电压为20 V，C2两端电压为10 V
（3）两只电容器均满足耐压要求

【解析】（1）串联电容的等效电容公式为C=C1C2/(C1与C2之和)。代入数据得C=5×10/(5与10之和)=10/3 μF，因此等效电容为10/3 μF。
（2）串联电容器电压与电容量成反比，总电压为30 V。C1两端电压为30×10/(5与10之和)=20 V，C2两端电压为30×5/(5与10之和)=10 V。
（3）C1实际端电压20 V小于其额定电压25 V，C2实际端电压10 V小于其额定电压16 V。因此两只电容器均满足耐压要求。

15. 某设备的滤波网络由两个电容组串联组成：第一组由 C1=3 μF、C2=6 μF 并联而成；第二组由 C3=4 μF、C4=12 μF 并联而成。两组串联后接在 18 V 直流电源两端。已知 C1、C2 的额定电压均为 12 V，C3、C4 的额定电压均为 8 V。求：（1）整个网络的等效电容；（2）两组电容组两端的电压及各电容器两端电压；（3）该网络允许接入的最大直流电压，并判断接在 18 V 电源上是否安全。

【答案】（1）整个网络的等效电容为 5.76 μF。
（2）第一组两端电压为 11.52 V，所以 C1、C2 两端电压均为 11.52 V；第二组两端电压为 6.48 V，所以 C3、C4 两端电压均为 6.48 V。
（3）该网络允许接入的最大直流电压为 18.75 V；接在 18 V 电源上安全。

【解析】（1）第一组中 C1、C2 并联，等效电容为 CA=C1+C2=3+6=9μF。第二组中 C3、C4 并联，等效电容为 CB=C3+C4=4+12=16μF。两组再串联，所以整个网络的等效电容为 C=(CACB)/(CA+CB)=(9×16)/(9+16)=5.76μF。
（2）两组串联时所带电荷相等，串联总电荷为 Q=CU=5.76×18=103.68μC。第一组两端电压为 UA=(Q)/(CA)=103.68/9=11.52V；第二组两端电压为 UB=(Q)/(CB)=103.68/16=6.48V。同一并联组内各电容器两端电压相等，所以 C1、C2 两端电压均为 11.52 V，C3、C4 两端电压均为 6.48 V。
（3）第一组内电容器额定电压均为 12 V，因此第一组两端电压不能超过 12 V；第二组内电容器额定电压均为 8 V，因此第二组两端电压不能超过 8 V。两组串联分压关系为 UA=(CB)/(CA+CB)U=16/25U，UB=(CA)/(CA+CB)U=9/25U。由第一组耐压限制得 U≤q(12×25)/(16)=18.75V；由第二组耐压限制得 U≤q(8×25)/(9)≈22.22V。因此整个网络允许接入的最大直流电压为 18.75 V。实际接入 18 V，小于 18.75 V，所以安全。