编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第38练，内容涵盖理解电容器的充电和放电过程，了解时间常数τ=RC的含义和电容器储能公式。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 电容器基础  第38练  电容器的充放电(一)

一、单项选择题

1. 在RC电路中，τ用来表示电容器电压变化的（   ）

| A. 极板材料种类 | B. 初始电荷多少 |
| --- | --- |
| C. 速度特征参数 | D. 最终电压大小 |

【答案】C

【解析】时间常数τ反映电容器端电压随时间变化的快慢，τ越大，变化越慢。极板材料和最终电压不是τ的直接物理意义。

2. 在电容器充电电路中，串联电阻的主要作用是（   ）

| A. 限制回路电流 | B. 改变电源极性 |
| --- | --- |
| C. 提高电源频率 | D. 消除极板电荷 |

【答案】A

【解析】电容器刚接入直流电源时，回路电流较大，串联电阻可限制电流并决定充电快慢。电阻不能改变电源极性，也不能消除已储存的电荷。

3. 电容器经电阻接到直流电源后，充电过程中电流的变化应是（   ）

| A. 由小逐渐变大 | B. 由大逐渐变小 |
| --- | --- |
| C. 保持恒定不变 | D. 周期反复变化 |

【答案】B

【解析】充电初始时电容器两端电压较低，回路电流较大；随着电容器电压升高，电阻两端电压减小，电流逐渐减小。

4. 某RC充电电路接通电源后，测得电容器两端电压始终接近0 V，最可能的原因是（   ）

| A. 电源电压偏高 | B. 电阻阻值偏小 |
| --- | --- |
| C. 电容器两端短路 | D. 充电时间过长 |

【答案】C

【解析】若电容器两端短路，电压不能建立，测量值会始终接近0 V。电源电压偏高或电阻阻值偏小通常不会使电容器端电压长期为0 V。

二、多项选择题

5. 在电源电压不变的RC充电电路中，下列说法正确的是（   ）

| A. 电阻增大使τ增大 | B. 电容增大使τ增大 |
| --- | --- |
| C. 电阻减小使τ增大 | D. 电容减小使τ增大 |

【答案】AB

【解析】时间常数由电阻和电容共同决定，电阻或电容增大都会使τ增大，充电过程变慢。电阻或电容减小则会使τ减小。

6. 维修人员给设备断电后，需处理大容量电容器，下列做法正确的是（   ）

| A. 用合适电阻放电 | B. 先确认端电压 |
| --- | --- |
| C. 直接用手触摸端子 | D. 短接后立刻拆卸 |

【答案】AB

【解析】大容量电容器断电后可能仍储存电能，应先测量端电压，并用合适电阻进行安全放电。直接触摸端子或盲目短接拆卸存在触电和器件损坏风险。

7. 关于电容器充电过程与放电过程，下列说法正确的是（   ）

| A. 充电时端电压升高 | B. 放电时端电压降低 |
| --- | --- |
| C. 充电时电能释放 | D. 放电时电能储存 |

【答案】AB

【解析】充电过程中电容器从电源吸收电能，端电压逐渐升高；放电过程中电容器向外电路释放电能，端电压逐渐降低。C、D把能量传递方向说反了。

8. 已知某RC电路中R为2 kΩ，C为1000 μF，下列判断正确的是（   ）

| A. τ约为2 s | B. 五τ约为10 s |
| --- | --- |
| C. τ约为0.5 s | D. 五τ约为2 s |

【答案】AB

【解析】计算时间常数时，应先统一单位，2 kΩ为2000 Ω，1000 μF为0.001 F。τ为2000×0.001，约为2 s，五个时间常数约为10 s。

三、判断题

9. 电容器接在直流电源上后，稳定时可看作断路。（   ）

【答案】√

【解析】电容器充电完成后，端电压接近电源电压，回路电流接近零。在直流稳态分析中，电容器通常可看作断路。

10. RC电路中的电阻只影响电路能否导通，不影响电容器电压变化快慢。（   ）

【答案】×

【解析】电阻是决定时间常数的重要因素之一，电阻越大，电容器电压变化越慢。题干把电阻的作用缩小为只影响导通，是不准确的。

11. 电容器放电时，电流方向与充电时相同。（   ）

【答案】×

【解析】放电时电容器相当于电源向外电路释放电能，外电路电流方向通常与充电时相反。判断时应注意充电和放电的能量方向不同。

12. 若电容器长期放置后仍可能带电，检修前应先进行验电和安全放电。（   ）

【答案】√

【解析】电容器具有储存电荷的能力，断电后仍可能保留一定电压。检修前验电和放电可以降低触电和短路损坏风险。

四、简答题

13. 简述增大RC电路时间常数后，对电容器充放电过程的影响。

【答案】（1）时间常数增大后，电容器端电压变化速度变慢。
（2）充电时，电容器达到接近电源电压所需时间变长。
（3）放电时，电容器端电压下降到较低数值所需时间变长。

【解析】本题考查时间常数对过渡过程的影响。答题时应围绕端电压变化快慢、充电所需时间和放电所需时间三个方面说明，不能只写“时间变长”而不说明对象。

五、计算题

14. 已知某RC充电电路中，电阻R为5 kΩ，电容C为200 μF，求该电路的时间常数τ，结果用秒表示。

【答案】1 s

【解析】根据时间常数公式τ=RC。将电阻5 kΩ换算为5000 Ω，将电容200 μF换算为0.0002 F，代入得τ=5000×0.0002=1 s。因此该电路的时间常数为1 s。

15. 某电容器接在直流电源上，已知电容C为1000 μF，最终电压U为12 V。求：（1）该电容器储存的电能；（2）若串联电阻R为3 kΩ，充电约经过5τ所需时间。

【答案】（1）0.072 J
（2）15 s

【解析】（1）根据电容器储能公式W=CU²/2。将1000 μF换算为0.001 F，代入得W=0.001×12×12/2=0.072 J，因此该电容器储存的电能为0.072 J。
（2）根据时间常数公式τ=RC。将3 kΩ换算为3000 Ω，代入得τ=3000×0.001=3 s，5τ为5×3=15 s，因此充电约经过5τ所需时间为15 s。