编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第39练，内容涵盖理解电容器的充电和放电过程，了解时间常数τ=RC的含义和电容器储能公式。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 电容器基础  第39练  电容器的充放电(二)

一、单项选择题

1. 电容器上所带电荷量与其两端电压的比值，反映的是电容器的（   ）

| A. 电容量 | B. 电阻值 |
| --- | --- |
| C. 电感量 | D. 电功率 |

【答案】D

【解析】电容量表示电容器储存电荷本领的大小，其数值由所带电荷量与两端电压的比值确定。电阻值、电感量和电功率不用于表示电容器储存电荷的能力。

2. 设备电源板的大电容两端常并接一个电阻，该电阻的主要作用是（   ）

| A. 提供泄放通路 | B. 提高耐压等级 |
| --- | --- |
| C. 改变介质材料 | D. 增大极板面积 |

【答案】D

【解析】并接在电容器两端的电阻可在断电后使电容器逐渐释放电荷，降低残余电压。耐压等级、介质材料和极板面积属于电容器本身结构参数，不能由外接电阻直接改变。

3. 已充电的电容器通过小灯泡构成回路时，小灯泡亮度变化通常是（   ）

| A. 先亮后逐渐变暗 | B. 先暗后逐渐变亮 |
| --- | --- |
| C. 始终保持最亮 | D. 始终保持熄灭 |

【答案】A

【解析】放电初期电容器两端电压较高，回路电流较大，小灯泡较亮。随着电荷逐渐减少，电压和电流减小，小灯泡会逐渐变暗直至熄灭。

4. 某设备断电后，电容器两端仍长时间保持较高电压，较可能的检查方向是（   ）

| A. 泄放支路开路 | B. 极板面积变小 |
| --- | --- |
| C. 电源频率偏低 | D. 外壳颜色变深 |

【答案】A

【解析】断电后电容器若长时间不能释放电荷，常见原因是泄放支路断开或接触不良。极板面积、频率和外观颜色不能直接解释断电后的残余高压现象。

二、多项选择题

5. 在电阻不变、充电电源电压相同的条件下，增大电容器电容量后，下列说法正确的是（   ）

| A. 时间常数增大 | B. 储能能力增强 |
| --- | --- |
| C. 稳态电压不变 | D. 充电时间缩短 |

【答案】ABC

【解析】时间常数由电阻和电容量共同决定，电阻不变时电容量增大会使时间常数增大。在相同最终电压下，电容量越大，电容器可储存的电能越多，但稳定后的端电压仍由电源电压决定。

6. 维修人员检查带大容量电容器的直流电源模块时，正确的操作有（   ）

| A. 先断开电源 | B. 再验明电压 |
| --- | --- |
| C. 用电阻放电 | D. 直接触碰引脚 |

【答案】ABC

【解析】检修含电容器的电路时，应先切断电源，再测量确认残余电压，并采用合适电阻进行安全放电。直接触碰引脚可能造成电击或损坏元件，不符合安全操作要求。

7. 关于电容器瞬态过程和稳定状态的比较，下列说法正确的有（   ）

| A. 瞬态时电流变化明显 | B. 稳态时电流趋近于零 |
| --- | --- |
| C. 瞬态时电压逐步改变 | D. 稳态时电压不断突变 |

【答案】ABC

【解析】电容器充放电属于瞬态过程，电流和电压会随时间变化。直流电路稳定后，理想电容器电流趋近于零，电容器两端电压保持基本稳定，不会不断突变。

8. 甲支路中R为1 kΩ、C为2200 μF，乙支路中R为2.2 kΩ、C为1000 μF，两支路接同一12 V直流电源充电。下列判断正确的有（   ）

| A. 两支路时间常数相同 | B. 两电容最终电压相同 |
| --- | --- |
| C. 甲支路初始电流较大 | D. 乙支路最终电压较高 |

【答案】ABC

【解析】甲支路时间常数为1000×0.0022 s，乙支路时间常数为2200×0.001 s，二者均为2.2 s。两支路接同一12 V直流电源，稳定后电容器最终电压相同；初始电流主要由电阻决定，甲支路电阻较小，初始电流较大。

三、判断题

9. 理想电容器两端电压不能发生突变，但电流可以在接通瞬间较大。（   ）

【答案】√

【解析】电容器电压的变化需要电荷积累过程，因此两端电压不能突变。接通瞬间若回路电阻较小，充电电流可达到较大数值。

10. 给电容器并联泄放电阻后，只是增加放电通道，并不改变电容器本身的电容量。（   ）

【答案】√

【解析】电容量由极板面积、介质和极板间距离等结构因素决定。外接泄放电阻影响放电过程的快慢，但不改变电容器本身的电容量。

11. 电容器充电过程中，回路电流在接近充满时达到最大值。（   ）

【答案】×

【解析】充电初期电容器两端电压较低，回路电流较大。随着电容器电压升高，电源与电容器之间的电压差减小，充电电流逐渐减小。

12. 电容器用导线短接一下后，就一定可以立即用手接触其引脚。（   ）

【答案】×

【解析】直接短接可能产生较大冲击电流，还可能因电容器残余电荷或介质吸收现象再次出现电压。安全做法是用合适电阻放电，并用仪表确认电压降到安全范围。

四、简答题

13. 简述判断电容器充放电过程是否基本完成的依据。

【答案】（1）观察电容器两端电压是否接近目标值，充电时应逐渐接近电源电压，放电时应逐渐接近零。
（2）观察回路电流是否明显减小，充电或放电接近结束时，电流通常趋近于零。
（3）结合时间常数进行估算，经过约五个时间常数后，电容器可认为基本完成充电或放电。

【解析】本题应从电压变化、电流变化和时间常数三个方面作答。电容器充放电不是瞬间完成的过程，判断时既要看测量结果，也要结合RC电路的时间特性。

五、计算题

14. 已知某放电电路中，电阻R为8 kΩ，电容C为500 μF，求该电路的时间常数τ，结果用秒表示。

【答案】4 s

【解析】根据时间常数公式τ=RC。将R=8 kΩ换算为8000 Ω，将C=500 μF换算为0.0005 F，代入得τ=8000×0.0005 s。计算结果为4 s，因此该电路的时间常数为4 s。

15. 某延时电路采用RC充电方式，已知电阻R为10 kΩ，电容C为47 μF。若按经过约5τ认为充电基本完成，求：（1）该电路的时间常数τ；（2）充电基本完成所需时间；（3）若要求基本完成时间不小于3 s，保持电阻不变时电容至少应取多少μF。

【答案】（1）0.47 s
（2）2.35 s
（3）60 μF

【解析】（1）根据时间常数公式τ=RC。将R=10 kΩ换算为10000 Ω，将C=47 μF换算为0.000047 F，代入得τ=10000×0.000047 s，计算结果为0.47 s。
（2）按约5τ认为充电基本完成，所需时间为5×0.47 s，计算结果为2.35 s，因此该电路约需2.35 s基本完成充电。
（3）若基本完成时间不小于3 s，则时间常数至少为3/5 s，也就是0.6 s。由C=τ/R可得C=0.6/10000 F，计算结果为0.00006 F，换算为60 μF，因此电容至少应取60 μF。