编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第4练，内容涵盖理解电流的形成条件与方向规定，掌握电流的定义及单位换算。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 电流与电阻  第4练  电流的形成(一)

一、单项选择题

1. 表示电荷定向移动强弱的物理量是（   ）

| A. 电压 | B. 电阻 |
| --- | --- |
| C. 电流 | D. 电功 |

【答案】C

【解析】电流用来表示电荷定向移动的强弱，其国际单位是安培。电压表示电场对电荷做功的能力，电阻表示导体对电流的阻碍作用。

2. 在简单闭合回路中，提供持续电压使自由电荷定向移动的部分是（   ）

| A. 开关 | B. 电源 |
| --- | --- |
| C. 负载 | D. 导线 |

【答案】B

【解析】电源能维持电路两端的电压，是形成持续电流的重要条件之一。开关用于控制通断，负载用于消耗电能，导线用于连接电路。

3. 在接有灯泡的直流闭合回路中，电路外部规定方向为（   ）

| A. 负端经负载到正端 | B. 导线任一点向两端 |
| --- | --- |
| C. 负载中心向电源 | D. 正端经负载到负端 |

【答案】D

【解析】电流方向按正电荷定向移动方向规定。在电源外部电路中，规定方向是从电源正极经过负载流向电源负极。

4. 闭合开关后小灯不亮，用电流表串入支路测得读数为零，首先应考虑（   ）

| A. 回路某处断开 | B. 电源电压偏高 |
| --- | --- |
| C. 灯丝电阻偏小 | D. 导线长度偏短 |

【答案】A

【解析】电流表读数为零说明该支路没有形成持续电流，常见原因是电路未形成闭合通路。电源电压偏高或灯丝电阻偏小通常不会使电流读数为零。

二、多项选择题

5. 同一支路中，通电时间不变，电荷量增大时，下列判断正确的是（   ）

| A. 电流数值增大 | B. 电流方向改变 |
| --- | --- |
| C. 单位仍为安培 | D. 电荷流动减慢 |

【答案】AC

【解析】电流大小与单位时间内通过导体横截面的电荷量有关，通电时间不变时，通过的电荷量越大，电流数值越大。电流的单位仍为安培，方向不会因电荷量增大而必然改变。

6. 用直流电流表测量某支路电流时，下列做法正确的是（   ）

| A. 将表串入被测支路 | B. 先选较大量程试测 |
| --- | --- |
| C. 电流从正接线柱流入 | D. 将表并在负载两端 |

【答案】ABC

【解析】电流表测量支路电流时应与被测支路串联，使用前通常先选较大量程以保护仪表。直流电流表接入时还应注意电流从正接线柱流入，不能像电压表那样并联在负载两端。

7. 在金属导线中，比较自由电子实际移动方向与电流规定方向，下列说法正确的是（   ）

| A. 自由电子逆规定方向移动 | B. 规定方向按正电荷移动确定 |
| --- | --- |
| C. 两种方向在金属中完全相同 | D. 规定方向随电子方向改变 |

【答案】AB

【解析】金属导体中参与定向移动的主要是自由电子，自由电子带负电，其实际移动方向与电流规定方向相反。电流方向是按正电荷定向移动方向规定的，不随电子实际移动方向重新改变。

8. 某支路在10 s内通过导体横截面的电荷量为20 C，下列判断正确的是（   ）

| A. 电流大小为2 A | B. 电流大小为0.5 A |
| --- | --- |
| C. 五秒电荷量为10 C | D. 五秒电荷量为40 C |

【答案】AC

【解析】根据电流定义，电流大小为单位时间内通过导体横截面的电荷量，20 C在10 s内通过时电流为2 A。若电流保持不变，5 s内通过的电荷量为10 C。

三、判断题

9. 电流的国际单位是安培，常用符号 A 表示。（   ）

【答案】√

【解析】电流的国际单位是安培，简称安，符号为 A。毫安、微安等是电流的常用单位，但不是国际单位。

10. 电路中只要有导线和用电器，就一定能形成持续电流。（   ）

【答案】×

【解析】形成持续电流需要有电源提供电压，并且电路必须闭合。只有导线和用电器而没有电源或闭合通路，不能形成持续电流。

11. 开关断开时，电路没有形成通路，支路中不能维持持续电流。（   ）

【答案】√

【解析】持续电流的形成需要有电压且电路闭合。开关断开时电路不通，即使电源存在，也不能在该支路中维持持续电流。

12. 小灯泡接入直流电路后不亮，一定是电流方向接反造成的。（   ）

【答案】×

【解析】普通小灯泡一般不因直流方向接反而不亮。小灯泡不亮可能由电源无电、开关未闭合、灯丝断路或接线断开等原因造成，不能把原因绝对化。

四、简答题

13. 简述通过导体横截面的电荷量和通电时间变化时，电流大小的变化规律。

【答案】（1）在通电时间一定时，通过导体横截面的电荷量越大，电流越大。
（2）在通过电荷量一定时，通电时间越长，电流越小。
（3）判断电流大小时，应同时关注通过的电荷量和所用时间，不能只看其中一个量。

【解析】本题考查电流定义的理解。电流大小由单位时间内通过导体横截面的电荷量决定，分析时应围绕电荷量、时间和二者比值关系作答。

五、计算题

14. 某导线在2 min内通过导体横截面的电荷量为120 C，求该导线中的电流大小，结果用A表示。

【答案】1 A

【解析】根据公式I=Q/t，电流大小等于通过导体横截面的电荷量除以通电时间。已知电荷量Q为120 C，时间t为2 min，即120 s，代入数据得I=120/120=1 A。因此该导线中的电流大小为1 A。

15. 某检修台架记录甲导线中的电流为0.5 A，持续时间为3 min；乙导线在2 min内通过导体横截面的电荷量为90 C。求：（1）甲导线通过的电荷量；（2）乙导线中的电流大小；（3）若要求乙导线电流达到0.5 A且时间仍为2 min，乙导线应通过的电荷量以及比原来增加的电荷量。

【答案】（1）90 C
（2）0.75 A
（3）60 C，乙导线原来的电荷量不需要增加，反而比要求值多30 C。

【解析】（1）根据公式Q=It，电荷量等于电流乘以通电时间。甲导线电流I为0.5 A，时间t为3 min，即180 s，代入数据得Q=0.5×180=90 C，所以甲导线通过的电荷量为90 C。
（2）根据公式I=Q/t，乙导线电荷量Q为90 C，时间t为2 min，即120 s，代入数据得I=90/120=0.75 A，所以乙导线中的电流大小为0.75 A。
（3）根据公式Q=It，要求电流I为0.5 A，时间t为120 s，代入数据得Q=0.5×120=60 C。乙导线原来通过90 C，比要求值多30 C，因此不需要增加电荷量。